STM32 FOC 驱动板
硬件设计讲义

第 0 课 · 第 1 课 · 第 2 课

从零理解：电怎么进来 → 怎么变换 → 怎么变成能用的电源
（附四个专题深讲 + 课堂小测）

依据工程：myfirst_f103_foc（STM32F103 + FD6288T + 三相桥 + 三电阻采样）
配套图纸：pcb_picture 目录下 8 张原理图

# 目录

（在 Word 里按 Ctrl+A 再按 F9 可刷新目录页码）

# 怎么用这份讲义

讲课方式：每节课都按同一条线走：遇到什么问题 → 所以要干什么 → 于是有了什么电路。不背结论，只讲为什么非要这么设计。

阅读顺序：第 0 课（器件基础）→ 第 1 课（把电吃进来，4 小节）→ 第 2 课（把电变成能用的，4 小节）→ 四个专题（按需查阅）→ 小测（检验）。

四个专题：高边低边与四种接法、三极管供电与 MCU 接法、为什么 MOS 需要驱动、体二极管与电流回流。这些是卡住最多人的地方，建议通读。

关于图纸：文中所有元件位号与参数都来自 pcb_picture 目录下的原理图。凡标注“需核实”的地方，请在 EasyEDA 工程里用网络名搜索确认后再写代码。

难度标记：轻松 / 需要动脑 / 硬骨头 —— 硬骨头小节建议放慢速度，或先跳过回头再读。

## 课程进度总表

| 课 | 标题 | 要解决的核心问题 | 难度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | MOS 管与三极管补课 | 功率开关怎么工作？为什么非要驱动？ | 需要动脑 |
| 1-1 | 从哪里弄到电 + 整块板地图 | 电从哪来？整块板分成哪几块？ | 轻松 |
| 1-2 | 保护自己（保险丝 + TVS） | 短路怎么办？电压尖峰怎么办？ | 轻松 |
| 1-3 | 开关 + 防接反（背靠背 P-MOS） | 想关机怎么办？电池接反了怎么办？ | 硬骨头 |
| 1-4 | 把 12V 稳住（电容 + 地） | 电流突变怎么办？地为什么也要分级？ | 需要动脑 |
| 2-1 | 为什么不能用电阻分压 | 12V 怎么变 3.3V？为什么两种常见做法都不行？ | 轻松 |
| 2-2 | 开关降压 12V → 5V | 开关怎么变成稳定电压？电感干什么？ | 硬骨头 |
| 2-3 | 线性稳压 5V → 3.3V | 既然线性会发热，为什么这里还要用？ | 需要动脑 |
| 2-4 | 为什么要第二颗 LDO | ADC 的两个参考为什么都不能抖？ | 硬骨头 |
| 3-1 | 大脑要多快 | 72MHz 从哪来？为什么需要这么快？ | 需要动脑 |
| 3-2 | 为什么必须用 TIM1 | 怎么防止上下管直通炸管？ | 硬骨头 |
| 3-3 | 36 个引脚怎么分配 | 先定什么、后排什么？两个隐藏的坑 | 需要动脑 |
| 4-1 | 3.3V 信号怎么推动 12V 的 MOS | 为什么推不动？驱动芯片干什么？ | 需要动脑 |
| 4-2 | 自举：上管的电从哪来 | 栅极要 22V，只有 12V 怎么办？ | 硬骨头 |
| 4-3 | 三相桥 + 采样电阻 | 6 颗 MOS 怎么摆？采样电阻插哪？ | 需要动脑 |
| 5-1 | 为什么要差分放大 | 为什么不能一根线直接接 ADC？ | 硬骨头 |
| 5-2 | 为什么要有 1.65V 偏置 | 电流有正负，ADC 只收正，怎么办？ | 硬骨头 |
| 6-1 | 为什么时机比精度重要 | 选错时刻，测的根本不是电流 | 需要动脑 |
| 6-2 | 哪个时刻最好 | 中心对齐 PWM 的谷底窗口 | 需要动脑 |
| 6-3 | 怎么让 ADC 自动启动 | TRGO 硬件触发，抖动为 0 | 硬骨头 |
| 6-4 | 时序计算 + 三个坑 | 第一版代码参数怎么定 | 需要动脑 |
| 7 | 外设 + 通讯 + 编码器接口 | 屏幕/按键/LED/USB/CAN 怎么用？ | 轻松 |
| 8 | 调试路线图 + 踩坑清单 | 从焊完板到电机转起来要过几关？ | 需要动脑 |

# 第 0 课　MOS 管与三极管补课

这节课不涉及你的板子，但不学它，第 1 课和第 4 课会完全看不懂。 建议顺序：先读本课 → 再读第 1 课 → 第 4 课时回来复习"高边驱动"那一段。

## 一、先建立最重要的一个认知：三极管是"电控开关"

先忘掉"放大""半导体""载流子"这些词。你只需要记住一句话：

三极管/MOS 管 = 一个用"电"控制的开关。  给它一点电，它就导通（相当于开关合上）；不给电，它就断开（相当于开关断开）。

它和一个手动开关的区别：

|  | 手动开关 | 三极管/MOS 管 |
| --- | --- | --- |
| 谁来控制 | 你的手指 | 一个电信号 |
| 控制速度 | 一秒几次 | 一秒几万到几百万次 |
| 能不能自动化 | 不能 | 能（MCU 可以控制） |

这就是电机驱动的基础：MCU 输出一个电信号 → MOS 管合上/断开 → 电机线圈得电/失电 → 通过每秒几万次的开关，控制流过电机的平均电流。

为什么不用"手动开关"或者"继电器"？ 因为 FOC 的 PWM 频率是 10~20kHz，也就是每秒要开关 1~2 万次。继电器一秒只能动作几次，机械开关更是完全做不到。只有半导体开关能跟上这个速度。

## 二、两种器件：三极管（BJT）vs MOS 管（FET）

这是新手最容易混的地方。它们的功能一样（都是电控开关），但控制方式完全不同。

### 2.1 三极管（BJT）：用"电流"控制

三个脚：

| 脚名 | 英文 | 作用 | 类比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基极 | Base（B） | 控制端，给它一点电流 | 水龙头的手柄 |
| 集电极 | Collector（C） | 电流流入端 | 水管进水口 |
| 发射极 | Emitter（E） | 电流流出端 | 水管出水口 |

工作逻辑：

基极给电流 → 集电极和发射极之间导通 → 大电流可以通过
基极不给电流 → 集电极和发射极之间断开 → 没有电流

关键：它需要的是"电流"，不是"电压"。 哪怕电压很高，只要没有电流流进基极，它就不导通。

### 2.2 MOS 管（MOSFET）：用"电压"控制

三个脚：

| 脚名 | 英文 | 作用 | 类比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 栅极 | Gate（G） | 控制端，给它电压 | 水龙头的手柄 |
| 漏极 | Drain（D） | 电流流入端 | 水管进水口 |
| 源极 | Source（S） | 电流流出端 | 水管出水口 |

工作逻辑：

栅极和源极之间有足够电压（Vgs） → 漏极和源极之间导通
Vgs 不够 → 断开

关键：它需要的是"电压差"，不是电流。

### 2.3 为什么功率电路都用 MOS 管？

|  | 三极管 BJT | MOS 管 MOSFET |
| --- | --- | --- |
| 控制方式 | 需要持续电流（基极电流） | 只需要电压（栅极几乎不吃电流） |
| 控制功耗 | 一直有基极电流 → 持续耗电、发热 | 栅极只在开关瞬间吃电流 → 稳态几乎不耗电 |
| 导通电阻 | 有饱和压降（约 0.3V），大电流时发热大 | RDS(on) 可低到几毫欧 → 发热小 |
| 开关速度 | 较快 | 更快 |
| 大电流能力 | 一般 | 强（你的板用 6 颗） |

结论：小电流、要简单的场合用三极管；大电流、要效率的场合用 MOS 管。

你的板子两种都用了： - 三极管 → 驱动 LCD 背光（几十 mA，小电流） - MOS 管 → 驱动电机（十几 A，大电流）

## 三、N 型 vs P 型：这是最容易搞混的地方

三极管和 MOS 管各自都有两个类型，先看 MOS 管（你的板子里 90% 是它）：

|  | N 沟道（N-MOS） | P 沟道（P-MOS） |
| --- | --- | --- |
| 导通条件 | Vgs > 0（栅极电压高于源极） | Vgs < 0（栅极电压低于源极） |
| 电流方向 | 漏极 → 源极 | 源极 → 漏极 |
| 最常用在哪 | 低边开关（源极接地） | 高边开关（源极接电源） |
| 同耐压下 RDS(on) | 小（约 1/3） | 大 |
| 价格 | 便宜 | 贵 |

### 核心规律（务必记住）

N-MOS：源极接地，栅极给正电压就导通 → 最适合做"低边开关"  P-MOS：源极接电源，栅极拉到地就导通 → 最适合做"高边开关"

为什么？ 因为 MOS 管的导通条件是看 "栅极相对源极" 的电压差：

• N-MOS 源极接地（0V）：栅极给 10V → Vgs = 10V > 0 → 导通  好办

• N-MOS 源极接 12V 电源：要让 Vgs > 0，栅极得给 22V 以上！你手上只有 12V → 做不到

所以高边位置用 N-MOS 很麻烦（这是第 4 课"自举电路"要解决的问题），而用 P-MOS 就很自然：

• P-MOS 源极接 12V：栅极拉到 0V → Vgs = -12V < 0 → 导通  天然好办

### 高边 / 低边是什么？

先说清楚"边"是什么意思。假设你要用开关控制一个负载（电机、灯、加热丝）：

【高边开关】开关在负载上方
   +12V ──[开关]── 负载 ── GND
              ↑ 这里叫"高边"

【低边开关】开关在负载下方
   +12V ── 负载 ──[开关]── GND
                     ↑ 这里叫"低边"

两种都能控制负载通断，但各有优劣（后面详说）。

## 四、四种经典接法（每个都对应你板子上的真实电路）

### 4.1 低边 N-MOS（最常用、最好懂）

负载 (电机/灯)
   │
   ├───────── D (漏极)
   │
  [N-MOS]
   │
   ├───────── S (源极) ──── GND
   │
   └── G (栅极) ←── 控制信号 (0V 或 10V)

工作过程：

• 栅极给 10V → Vgs = 10V（因为源极接 GND = 0V）→ 导通 → 负载得电

• 栅极给 0V → Vgs = 0V → 断开 → 负载失电

优点：栅极只要相对"地"给电压就行，MCU 操作简单。 缺点：断开的只是"负载到地"这一段，负载上端仍然带电（比如电机一端还是接着 12V）。

你的板子上：三相桥的 3 个下管（Q2/Q4/Q6）就是低边 N-MOS。

### 4.2 高边 P-MOS

+12V
     │
     ├───────── S (源极)
     │
   [P-MOS]
     │
     ├───────── D (漏极) ──── 负载 ──── GND
     │
     └── G (栅极) ←── 控制信号 (12V 或 0V)

工作过程：

• 栅极拉到 0V → Vgs = 0V − 12V = −12V < 0 → 导通

• 栅极给 12V → Vgs = 12V − 12V = 0V → 断开

优点：栅极给 0V 就导通，几乎不需要额外的电源。 缺点：P-MOS 的 RDS(on) 比同规格 N-MOS 大 3 倍左右 → 大电流时发热大；而且贵。

你的板子上：「电源电路」里那两颗背靠背的 Q6/Q7（NCE30P12S）就是 P-MOS，用它们做整板的总开关。  为什么这里能用 P-MOS？ 因为这是"总开关"，电流只有一路、而且板子对这点损耗不敏感（不像电机相电流那样十几安培高速开关）。用 P-MOS 换来"控制简单"，这笔交易在这里划算。

### 4.3 高边 N-MOS（需要自举）—— 第 4 课的主角

问题来了：三相桥的上管必须是 N-MOS（为了低的导通损耗），但它的源极接在电机相线上（电压在 0~12V 之间跳），栅极需要"比源极高 10V"的电压。

这时候你有三个选择：

| 方案 | 做法 | 评价 |
| --- | --- | --- |
| ① 用 P-MOS | 换成 P-MOS，栅极拉到地就导通 | 简单，但 RDS(on) 大 3 倍 → 发热严重 |
| ② 用隔离电源 | 给每路高边配一个独立的隔离 DC-DC | 效果好，但 成本高、体积大 |
| ③ 自举电容 | 用一个电容"存"10V，让它的"地板"跟着源极一起浮动 | 成本几乎为零，效果够好 |

自举的原理（第 4 课会细讲）：

+12V ──|>|──┬── VB (自举电容上端)
              │
            [C]  ← 这个电容存着"10.5V"
              │
   相线 ──────┴── VS (自举电容下端 = "地板")
                        ↑ 这个"地板"在 0~12V 之间跳
                        → 电容上端就自动浮到 10.5~22.5V

你的板子上：D1/D2/D3（FR107）+ C3/C4/C5（100nF）就是三路自举电路。

### 4.4 低边 NPN 三极管（小信号开关）

+3.3V (或 +5V)
     │
   [LED]  ← 负载
     │
     ├── C (集电极)
   [NPN]
     ├── E (发射极) ──── GND
     │
     └── B (基极) ←──[电阻]── 控制信号 (MCU 引脚)

工作过程：

• MCU 输出高电平 → 基极有电流流入 → 导通 → LED 亮

• MCU 输出低电平 → 基极无电流 → 断开 → LED 灭

为什么中间要一个电阻？  这个电阻非常重要，叫"基极限流电阻"：

• 三极管的 基极-发射极之间相当于一个二极管，正向导通压降约 0.7V

• 如果直接把 3.3V 加到基极上不加电阻：(3.3V − 0.7V) / 很小的内阻 → 电流会大到烧掉三极管或 MCU 引脚

• 加上电阻（比如 1kΩ）：(3.3V − 0.7V) / 1kΩ ≈ 2.6mA → 安全

你的板子上：「外设电路」里驱动 LCD 背光的 Q3 就是这个接法，R14 = 1kΩ 就是基极限流电阻。  为什么要用三极管？ 背光 LED 需要几十 mA，超过 STM32 单引脚的 20mA 上限。用三极管"以小控大"：MCU 只出 2.6mA 控制基极，三极管去承担几十 mA 的背光电流。

## 五、必须知道的 5 个参数（否则会烧管子）

### 5.1 Vgs(th) 阈值电压 —— 只是"开始导通"

数据手册上写的 Vgs(th) = 2~4V，很多人误以为是"给 4V 就能当开关用了"。错！

Vgs < 2V        → 完全截止（关）
2V < Vgs < 4V   → "开始导通"但电阻很大  危险区
Vgs > 8~10V     → 完全导通，RDS(on) 最小

危险区为什么危险？ 假设半开时 RDS(on) = 0.5Ω，流过 5A： P = I² × R = 25 × 0.5 = 12.5W → 几毫米大的管子散 12.5W，几秒就冒烟。

这就是为什么 MOS 管的栅极要驱动到 10V，而不是 3.3V。 MCU 直接驱动 MOS = 把 MOS 当电炉丝用。

### 5.2 RDS(on) 导通电阻 —— 决定导通损耗

MOS 完全导通后，漏极和源极之间还有一个很小的电阻（几毫欧到几十毫欧）。

导通损耗 = I² × RDS(on)

你的板子：假设 RDS(on) = 5mΩ，电机电流 10A： P = 100 × 0.005 = 0.5W → 可以接受（加散热铜箔就行）

如果换成 RDS(on) = 50mΩ：P = 100 × 0.05 = 5W → 必须加散热片，否则烧

这就是为什么第 4 课强调"上管也要用 N-MOS"：同规格下 N-MOS 的 RDS(on) 只有 P-MOS 的 1/3。

### 5.3 Vgs 绝对最大值 —— 栅极不能给太高

一般 MOS 是 ±20V。超过就击穿栅极氧化层（永久损坏，不可恢复）。

你的板子：FD6288T 用 +12V 驱动栅极，实际 Vgs 约 10.5V，在 ±20V 内很安全

### 5.4 Ciss / Qg 栅极电容与栅极电荷 —— 为什么需要"驱动电流"

栅极不是一个"电阻"，而是一个"电容"（几 nF）。要把它的电压从 0V 拉到 10V，需要给它充入电荷。

充电电流 = 电荷量 / 充电时间

例：Qg = 20nC，想在 100ns 内充满
    I = 20nC / 100ns = 200mA  ← 峰值电流

而 STM32 单引脚最大约 20mA → 差 10 倍！

充不快会怎样？ 栅极电压上升慢 → MOS 在"危险区"停留时间长 → 开关损耗暴涨 → 发热。

这就是为什么需要专门的"栅极驱动芯片"（第 4 课的 FD6288T）：它能提供 1.8A 的峰值电流，把栅极"一脚踹开"。

### 5.5 体二极管（Body Diode）—— 既是朋友也是敌人

MOS 管内部天然有一个二极管，方向是"源极 → 漏极"（对 N-MOS）。

朋友的一面：

• 驱动感性负载（电机、继电器）时，它能当续流二极管用，给电感电流提供回路，防止电压尖峰

敌人的一面：

• 它永远存在，无法关掉 → 所以单个 MOS 不能双向阻断电流

• 这就是为什么「电源电路」里要用两个 P-MOS 背靠背：单个 MOS 反向时体二极管会导通，防不住反接

记住：MOS 管是"带一个甩不掉的二极管"的开关。

## 六、三个必配的"周边电阻"（对应你板子上的真实元件）

### 6.1 栅极串联电阻（Rg）—— 控制开关速度

接在"驱动芯片输出"和"栅极"之间，典型 10Ω。

驱动输出 ──[Rg 10Ω]── 栅极

作用：

• 限制峰值电流（保护驱动芯片，它只有 1.8A 上限）

• 控制开关速度：

| Rg | 速度 | 后果 |
| --- | --- | --- |
| 太大（100Ω） | 慢 | 在危险区停留久 → 开关损耗大、发热 |
| 太小（1Ω） | 快 | 电压/电流变化率太猛 → EMI 超标、振铃、可能击穿 |
| 10Ω | 适中 | 折中 |

你的板子：R8、R10 = 10Ω。

### 6.2 栅源下拉电阻（Rgs）—— 保证"默认关断"

接在栅极和源极之间，典型 10kΩ。

栅极 ──[Rgs 10kΩ]── 源极

为什么必须有？

假设没有这个电阻，MCU 还没上电、驱动芯片还没初始化 → 栅极是浮空的。

浮空的栅极像一个"小天线"，会被周围的电机噪声、PWM 干扰耦合出随机电压 → MOS 随机导通 → 可能直接炸管。

加上 10kΩ 后：栅极被强制拉到源极电位 → Vgs = 0V → 可靠截止

这条是功率电路的安全底线：任何 MOS 的栅极都必须有电阻保证"没信号时是关的"。  你的板子：R9（上管）、R13（下管）、R39（电源 P-MOS）都是这个作用。

### 6.3 反并联二极管 —— 让"关"比"开"更快

驱动输出 ──┬──[Rg 10Ω]──┬── 栅极
           └──[二极管]───┘
       (阳极接栅极，阴极接驱动输出)

这个二极管只在"关断"时导通（因为关断时栅极电压 > 驱动输出）：

• 开通：驱动输出变高 → 二极管反向截止 → 电流只能走 Rg（慢） → 开通慢一点，减小 EMI

• 关断：驱动输出变低 → 栅极电压高于驱动输出 → 二极管正向导通 → 栅极电荷被快速抽走 → 关断很快

为什么要"慢开快关"？

因为死区时间是固定的（上下管之间的空白时间）。关断太慢 → 上管还没关断、下管就导通了 → 直通（+12V 直接短路到地）→ 瞬间炸管。

所以关断必须快。而开通慢一点没坏处，反而抑制振铃。

你的板子：D4、D5（1N4148W）就是这两个二极管。

## 七、五条接法速查表（贴墙版）

| 接法 | 器件 | 导通条件 | 用在你的板子哪里 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低边 N-MOS | N-MOS | 栅极给正电压（相对源极=0V） | 三相桥下管 Q2/Q4/Q6 |
| 高边 P-MOS | P-MOS | 栅极拉到 0V（相对源极=12V） | 电源总开关 Q6/Q7 |
| 高边 N-MOS | N-MOS + 自举 | 栅极给"源极+10V" | 三相桥上管 Q1/Q3/Q5 + D1/C3 |
| 低边 NPN | 三极管 | 基极给电流（约 1mA） | LCD 背光 Q3 |
| 低边 PNP | 三极管 | 基极拉低（很少单独用） | 你的板子没用 |

## 八、 新手必踩的 6 个坑

| # | 坑 | 后果 | 正确做法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用 MCU 直接驱动 MOS 栅极 | MOS 半开 → 发热烧毁 | 必须用栅极驱动芯片，栅极驱动到 10V |
| 2 | 忘记栅源下拉电阻 | 上电瞬间 MOS 随机导通 → 炸管 | 每颗功率 MOS 都配 10kΩ 下拉 |
| 3 | 三极管基极不加限流电阻 | BE 结当二极管被直接击穿 | 串 1kΩ 左右电阻 |
| 4 | N-MOS 当高边用却不做自举 | 上管永远开不起来（Vgs 不够） | 要么用 P-MOS，要么加自举 |
| 5 | 搞错 N/P 型和电流方向 | 电路完全不工作或短路 | 记住："N 型源极接地，P 型源极接电源" |
| 6 | 只按 Vgs(th) 判断"能导通" | 以为 3.3V 够用，实际在危险区 | 看 RDS(on) 对应的 Vgs（通常 4.5V 或 10V） |

## 九、本课小结（3 句话记住）

1. 三极管和 MOS 管都是"电控开关"，区别是：三极管要电流控制，MOS 管要电压控制。

2. N 型源极接地（低边），P 型源极接电源（高边） —— 这是你能不能看懂功率电路的分水岭。

3. MOS 管有三个必配电阻：栅极串联电阻（控速度）、栅源下拉电阻（保安全）、反并联二极管（加速关断）。

## 十、自测题（答得出来就过关了）

1. 为什么 MCU 的 3.3V 不能直接驱动 MOS 管？（提示：从"电压"和"电流"两个角度各答一条）

2. 为什么电源总开关用 P-MOS，而三相桥的上管用 N-MOS + 自举？

3. 栅源之间那颗 10kΩ 电阻，如果去掉会发生什么？

4. 三极管基极的 1kΩ 电阻能不能省掉？为什么？

5. 什么叫"体二极管"？它为什么导致单个 MOS 不能双向阻断？

答案都能在上文找到。如果第 1、2 题答不上来，第 4 课会很难懂，建议回头重读第三节和第五节。

# 第 1-1 节　从哪里弄到电 + 整块板的地图

对应图纸：pcb_picture\eae43bc7c83d356b13b3b1f6405f5b68.png（标题「电源电路」） 前置：第 0 课（MOS 管与三极管补课）

## 第 1 步：要解决什么问题？

我要让电机转起来。电机要用电。所以电得从外面进来。

这是整门课的第一句话，也是最朴素的一句话。但"把电接进来"这一件小事，往深里想会冒出一串问题：

| # | 问题 | 如果不解决会怎样 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电用什么接口接进来？ | 接触不良 → 一跑大电流就发烫、掉电 |
| 2 | 我不小心把电池接反了怎么办？ | 整块板瞬间烧毁 |
| 3 | 我不小心把输出短路了怎么办？ | 电池和板子一起报废，甚至起火 |
| 4 | 电机启停时电压会猛跳，怎么办？ | 超过芯片耐压 → 击穿 |
| 5 | 我想把这台设备关掉怎么办？ | 只能拔插头，又麻烦又伤接口 |

所以第 1 课要干的事：设计一条"既能把电顺利吃进来、又能保护自己不受伤、还能一键开关"的入口通道。

## 第 2 步：所以需要什么？

按照电流流进来的顺序，需要 5 个东西：

① 一个能过几十安培的插头        → 解决"接口"问题
② 一个"电流太大就自己断开"的元件  → 解决"短路"问题
③ 一个"电压太高就自己吸掉"的元件  → 解决"电压尖峰"问题
④ 一组"能双向断电"的开关        → 解决"反接"和"关机"问题
⑤ 一堆电容                     → 解决"电流突变"问题

## 第 3 步：于是有了什么电路？

┌──────────────────────────────────┐
                                  │                                  │
  XT30 电池插座                     │  Q6        Q7                    │
   CN3 ──[F2 保险丝]──[D9 TVS]──┬──┤ 背靠背 P-MOS  ├──┬── +12V 主轨
                               │  │  (总开关)      │  │
                               │  │  R39 2.2k      │  │
                               │  │  R40 1k        │  │
                               │  │  U9 拨动开关 ────┘  │
                               │  │                     │
                              PGND                    [C28 470µF]
                                                      [C29 10µF]
                                                      [C30 10µF]
                                                          │
                                                        PGND

## 逐个讲：每个元件在回答哪个问题

### 问题 1：电用什么接口接进来？ → CN3 = XT30PW-M

为什么不能用那种常见的 DC 圆头（5.5×2.1mm）插头？

| 对比 | DC 圆头 | XT30 |
| --- | --- | --- |
| 额定电流 | 1~3A | 十几安培以上 |
| 接触方式 | 靠弹片轻压 | 大接触面积 + 弹性夹紧 |
| 会不会松 | 容易松（一碰就掉） | 有锁扣感，插上很紧 |
| 用途 | 小功率适配器 | 航模/无人机动力电池 |

关键原因：接触电阻。 电流流过接触点时会发热：

发热功率 = 电流² × 接触电阻

假设接触电阻 0.1Ω，电流 10A：
P = 100 × 0.1 = 10W  ← 一个小小插头散 10W，几分钟就烫手甚至熔化

XT30 的接触电阻只有几毫欧，同样 10A 下发热只有零点几瓦，几乎不烫。

设计第一原则：接口和线材的规格，由"电流"决定，不是由"电压"决定。 12V 电压不高，但电流十几安培，所以必须用动力插头。

### 问题 2：我不小心短路了怎么办？ → F2 = 自恢复保险丝（PPTC）

F2 = BSMD1812-800-12V，参数含义：

• 1812 = 封装尺寸（4.5×3.2mm）

• 800 = 保持电流 0.8A（低于这个电流正常通过）

• 12V = 额定电压

它怎么工作？

电流正常（< 0.8A）
   → 内部聚合物处于低阻态（几毫欧到几百毫欧）→ 电流顺利通过 
   → 几乎不影响电路

电流过大（比如短路，几安培）
   → 内部发热 → 聚合物膨胀 → 内部导电链断开 → 电阻暴涨到几百 kΩ
   → 电流被限制到很小（几毫安）→ 保护了后面的电路 
   → 元件本身有点温度，但不会烧毁

故障排除、温度降下来
   → 聚合物收缩 → 导电链恢复 → 电阻回到很低
   → 电路自动恢复正常   ← 这就是"自恢复"的含义

为什么用它，而不是普通玻璃管保险丝？

|  | 普通保险丝 | 自恢复保险丝（PPTC） |
| --- | --- | --- |
| 触发后 | 熔断，永久损坏 | 自动恢复 |
| 要不要更换 | 要拆下来焊新的 | 不用 |
| 响应速度 | 很快 | 稍慢（几十毫秒到几秒） |
| 适合场合 | 需要"绝对断开" | 实验/开发板最合适 |

对你这块学习用的板子，PPTC 是完美选择：调试时不小心短路，它自己保护一下，你把短路排除，它又活了。不用每次焊保险丝。

但要知道它的局限：PPTC 的响应比较慢，而且不能替代过流保护电路。真正的防护是"软件/硬件快速检测过流 → 立刻关掉 PWM"，PPTC 只是最后一道"防火灾"的底线。

### 问题 3：电压尖峰太高怎么办？ → D9 = 双向 TVS 二极管

D9 = SMF15CA：

• SMF = 封装（SOD-123FL，很小的贴片）

• 15 = 击穿电压约 15V

• CA = 双向（Bidirectional）

什么是 TVS？

TVS（Transient Voltage Suppressor，瞬态电压抑制器）本质上是一个"电压超过阈值就瞬间变成导体"的器件。

正常工作（比如 12V）
   → TVS 几乎不导通（漏电流只有微安级）→ 相当于"不存在" 

电压突然冲到 15V 以上（尖峰）
   → TVS 在纳秒级时间内击穿导通 → 变成一根"导线"把电压钳住
   → 多余的能量被它吸收掉（变成热量散掉）
   → 后面的电路只看到被钳住的电压 

尖峰过去，电压降回正常
   → TVS 自动恢复高阻态 → 再次"消失"

为什么需要它？ 三个真实场景：

| 场景 | 产生的尖峰 |
| --- | --- |
| 插拔电池时打火 | 插头接触瞬间会跳火花，产生几十伏的高频尖峰 |
| 电机急停/换向 | 电机是电感，电流突变会产生反电动势，回灌到电源母线上 |
| 长导线耦合干扰 | 电源线像天线，会接收到环境中的电磁干扰 |

为什么是"双向"的？

• 单向 TVS：只钳位一个方向的过压（比如只保护正电压尖峰）

• 双向 TVS：正负两个方向都钳位

电源线为什么要双向？ 因为电感性的负载（电机）在关断时可能产生反向的电压尖峰（不是负电压，而是"低于 0V 的振荡"）。双向 TVS 能同时应付两个方向。

记忆：TVS 是"电压的安全阀"，平时关着不碍事，压力太大就自动泄压。

### 问题 4：接反了怎么办？想关机怎么办？ → 背靠背 P-MOS（Q6 + Q7）

这是本课最核心、也最难懂的一段。 先看它长什么样：

[D9 之后]                                     [+12V 输出]
       │                                              │
       ├──── D ┌──────┐ S ──┬── S ┌──────┐ D ─────────┤
       │      │ Q6   │     │     │ Q7   │              │
       │      └──────┘     │     └──────┘              │
       │         G         │        G                  │
       │         └────┬────┘                            │
       │              │  ← 两管的栅极连在一起            │
       │              ├──[R39 2.2kΩ]── 公共源极（中间那个点）
       │              │
       │              └──[R40 1kΩ]── U9 拨动开关 ── PGND
       │
      PGND

#### 4.1 先问：为什么一个 P-MOS 不够？（答案：体二极管）

回顾第 0 课：MOS 管内部天然有一个体二极管，方向是"源极 → 漏极"（对 P-MOS 是从漏极？我们按 N/P 具体看）。

关键在于：这个二极管永远存在，关不掉。

• 电池正接时，体二极管反向截止，没问题

• 电池反接时，体二极管正向导通 → 电流从反方向"偷偷"通过 → 防反接失败

所以单个 MOS 只能单向阻断电流，做不了"双向断电"。

#### 4.2 两个 MOS 背靠背（共源）→ 双向阻断

把两个 P-MOS 的源极连在一起（叫"共源"），两个漏极分别朝外：

输入侧 ←── Q6 的体二极管方向 ──→ 公共源极
   公共源极 ←── Q7 的体二极管方向 ──→ 输出侧

两个体二极管方向相反！ 所以：

| 情况 | 结果 |
| --- | --- |
| 有反向电压 | 总有一个二极管是反向截止的 → 挡住了 |
| 有正向电压（正常情况） | 两个二极管都"想"导通，但…… |

等等，等等 —— 如果两个体二极管方向相反，那正向电压下不也是"总有一个截止"吗？

是的！ 所以在关断状态下，无论哪个方向的电压，都被挡住 → 这就是双向阻断

那"导通"怎么实现？ 靠同时打开两个 MOS 的沟道（不是靠体二极管）：

• 两个 MOS 都导通 → 沟道电阻只有几毫欧 → 电流畅通无阻

一句话总结：两个 MOS 关着时，两个体二极管互相"顶住"，任何方向都不通；两个 MOS 开着时，沟道导通，比二极管路径电阻小得多，电流正常走。  这就同时实现了两个功能：既能防反接（反接时不开 MOS，二极管互相顶住），又能当开关（打开 MOS 就通）。

#### 4.3 栅极怎么控制？"默认关断"的设计

公共源极 ──[R39 2.2kΩ]── 公共栅极

R39 的作用：把栅极拉到源极电位。

对 P-MOS 来说，Vgs = Vg − Vs。当栅极被 R39 拉到和源极一样时： Vgs = 0V → 不导通 → 默认关断

这就是第 0 课讲的"安全底线"：上电瞬间、MCU 还没初始化、开关没拨的时候，功率开关必须是关的。

那怎么打开？ U9 是一个拨动开关，一端接栅极（经 R40 = 1kΩ），另一端接 PGND：

U9 拨到闭合 → 栅极被拉到 PGND（0V）
            → 而源极在 12V 左右（正接时）
            → Vgs = 0V − 12V = −12V < 0
            → P-MOS 导通   +12V 上线

R40 = 1kΩ 的作用：栅极是个电容，拨动开关闭合瞬间要给栅极电容充电。没有 R40 的话，开关触点要承受很大的瞬时电流（可能烧蚀触点）。R40 起到限流作用，保护开关。

回顾第 0 课： - 栅源电阻（R39） = 保证默认关断 - 栅极串联电阻（R40） = 限制驱动电流  你在这块板上已经见到两次这个组合了（这里，以及第 4 课的 R9/R8、R13/R10），它是功率开关的标准配置。

#### 4.4 为什么这里用 P-MOS，而电机桥上管用 N-MOS？

|  | 电源总开关 | 三相桥 |
| --- | --- | --- |
| 电流 | 一路总电流，开关频率极低（只在开机/关机时动作） | 三相，每秒开关上万次 |
| 对损耗的要求 | 不那么敏感 | 极其敏感（发热直接烧管） |
| 器件选择 | P-MOS（控制简单，栅极拉低就通） | N-MOS + 自举（RDS(on) 小 3 倍，损耗低） |

这是"用复杂度换效率"和"用效率换复杂度"的经典取舍。 哪里该省事、哪里必须较真，是设计者要判断的。

### 问题 5：电流突变时电压会掉，怎么办？ → C28 / C29 / C30

+12V ──┬──[C28 470µF 电解]
       ├──[C29 10µF 陶瓷]
       └──[C30 10µF 陶瓷]
       │
      PGND

为什么需要三种不同容量？ 因为不同容量的电容擅长对付不同频率的干扰：

| 电容 | 等效串联电感(ESL) | 擅长频率 | 对付什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 470µF 电解 | 大 | 低频（几百 Hz ~ 几 kHz） | 电机启动/变速时电流猛变，母线电压想塌下去 → 它当"蓄水池"补上 |
| 10µF 陶瓷 | 小 | 中频（几十 kHz） | 开关纹波 |
| 100nF（板子各处都有） | 极小 | 高频（MHz 以上） | 开关瞬间的高频噪声，必须贴着芯片引脚放 |

为什么大电容单独用不行？

想象一个大水桶（大电容）和一个水杯（小电容）：

• 水桶能存很多水，但口小、出水慢（ESL 大，高频响应差）→ 应付"慢慢用水"很好

• 水杯水少，但能瞬间倒出来（ESL 小）→ 应付"突然要一大口水"很好

电机启动时要的是"瞬间一大口电流"，所以两种都要有。

贯穿全板的规律： 大电容放在"入口"（应付大能量突变），小电容放在"芯片脚边"（应付高频噪声）。

### 问题 6（隐藏问题）：大电流会不会干扰测量电路？ → PGND，以及 R43 = 0Ω

这个问题在第 4、5 课才会完全展开，但种子在这里就埋下了。

问题是什么？ 功率地上有巨大的脉冲电流（十几安培）。因为走线有电阻和电感，地线上不同点的电位其实不一样：

PGND ═══[走线电阻 5mΩ]═══════ PGND'
   0V                               +50mV（地弹）
   ↑ 同一个"地"，两点电位竟然差了 50mV

这对测量是致命的：第 5 课要用运放测量采样电阻上只有 10mV 的信号。如果"地"本身就在抖 50mV，信号完全被淹没。

解决方案（本课先用，第 5 课展开）：

让大电流走"功率地 PGND"，让小信号走"信号地 GND"，两条地各走各的，最后只在一个点上汇合。

在本图的体现：R43 = 0Ω（0 欧姆电阻）把 PGND 和 GND 单点连接。

为什么用 0Ω 电阻而不是直接连？ 三个原因：

1. 强制单点：图上必须画一个明确的位置，让所有电流"只能从这一个门进出"，不允许有第二条偷偷的地回路

2. 可改造：如果发现噪声问题，可以把 0Ω 拆掉换成磁珠（滤高频）或小电感

3. 约束 Layout：PCB 布线时，"0Ω 焊盘的位置"就是地的汇合点，画板时不会乱连

## 本课总结：一张"问题 → 方案"对照表

| 要解决什么问题 | 用了什么 | 位号 | 核心原理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电流大、接口不能发热 | XT30 动力插头 | CN3 | 大接触面积 → 接触电阻几毫欧 |
| 短路保护（可恢复） | 自恢复保险丝 | F2 | 过流发热 → 电阻暴涨 → 限流；冷却后自动恢复 |
| 电压尖峰保护 | 双向 TVS | D9 | 超过 15V 瞬间击穿钳位，吸掉尖峰能量 |
| 防反接 + 一键开关 | 背靠背 P-MOS | Q6/Q7/U9 | 两个体二极管方向相反 → 关断时双向阻断；开沟道 → 导通 |
| 保证"默认关断" | 栅源电阻 | R39 | 栅极拉到源极 → Vgs=0 → 截止 |
| 保护开关触点 | 栅极限流电阻 | R40 | 限制栅极充电峰值电流 |
| 应付电流突变 | 470µF + 10µF 电容 | C28/C29/C30 | 不同容量对付不同频率 |
| 隔离功率噪声 | PGND + 单点接地 | R43 = 0Ω | 大电流与信号地各走各的，一点汇合 |

## 自查清单（答得出来就过关）

1. 为什么电源接口必须用动力插头，而不是 DC 圆头？（提示：从"接触电阻"和"发热"说）

2. 为什么防反接必须用两个 P-MOS，而不是一个？（提示：体二极管）

3. 栅极那颗 2.2kΩ 电阻（R39）如果去掉，会发生什么？

4. TVS 平时是什么状态？它靠什么"吸掉"尖峰能量？

5. 为什么 470µF 电解电容不能替代 100nF 陶瓷电容？

## 下一课预告

第 2 课：电源变换 —— 12V 怎么变成芯片能吃的电压

问题链：

1. 从第 1 课出来，我们有了一个 +12V 主轨（能过十几安培）。

2. 但：STM32 要 3.3V，MOS 驱动芯片要 12V（刚好），运放要 干净得多的 3.3V，LCD/按键要 3.3V……

3. 而且：如果直接用电阻分压把 12V 降到 3.3V，会怎样？（答案：(12−3.3) × 电流 全变成热，效率极低）

4. 所以：需要开关电源（高效率）和线性稳压器（低噪声）这两类器件，各管一段。

5. 于是有了：TPS5430（12V→5V，开关型）+ AMS1117（5V→3.3V 数字）+ RT9013（5V→3.3V 模拟）三级变换。

6. 还有：为什么"数字 3.3V"和"模拟 3.3V"必须是两颗不同的芯片？（这是本课最精彩的部分）

预习一下自己想想：如果让你把 12V 变成 3.3V，你会怎么做？为什么"用电阻分压"是个坏主意？

# 第 1-2 节　怎么保护自己（保险丝 + TVS）

难度  轻松。这一节解决两个很实际的问题。

## 第 1 步：先看第一个问题 —— 短路

### 场景：一秒钟的失误

设想这样的场景：

你不小心，让一根镊子（或者一根散落的电线）同时碰到了 +12V 和地。
   ↓
+12V 和 GND 之间只剩下一根镊子的电阻 —— 大概 0.01Ω
   ↓
电流 = 12V / 0.01Ω = 【1200 安培】

1200 安培。 一块动力电池能吐出几百安培，它会毫不犹豫地吐出来。

结果：
• 镊子瞬间烧红、熔化，金属飞溅
• 电池温度飙升 → 可能鼓包、起火
• 板子上的走线被烧断
• 整个过程不到 1 秒

所以第一个问题：我需要一个东西，在电流异常大时自动把电路断开。

## 第 2 步：所以需要什么？

需要"过流保护"。 最直白的办法就是在电流的必经之路上装一个"闸门"：

电池 → [闸门] → 板子

• 电流正常 → 闸门开着，电正常过

• 电流太大 → 闸门自己关上，电过不去

但这里有个新的选择：关上之后，要不要能"自己打开"？

| 方案 | 关上之后 |
| --- | --- |
| 不可恢复（普通保险丝） | 熔断了，报废了，要换新的 |
| 可恢复（自恢复保险丝） | 故障排除了，它自己恢复 |

对你这种"学习和调试用"的板子，显然应该选"可恢复"。

## 第 3 步：于是有了 F2 —— 自恢复保险丝

### 3.1 它是什么

F2 = BSMD1812-xxx-12V（具体保持电流见下面分析）

| 型号中的部分 | 含义 |
| --- | --- |
| 1812 | 封装尺寸：4.5 × 3.2 mm 的贴片 |
| xxx | 保持电流（比如 300 = 3.0A，800 = 8.0A） |
| 12V | 额定电压 12V |

学名叫做 PPTC（高分子正温度系数热敏电阻）。

### 3.2 它怎么工作

想象它内部是很多微小的导电颗粒，被"粘"在一起形成一条导电链：

【正常状态】
   导电颗粒紧紧挨着 → 形成畅通的通道 → 电阻很小（几毫欧）
   → 电流顺利通过 

【电流过大时】
   电流大 → 发热多 → 温度升高
   → 内部高分子材料【受热膨胀】
   → 颗粒被"撑开"，导电链断开
   → 电阻从几毫欧【暴涨到几百千欧】
   → 电流被限制到几毫安 → 后面的电路安全了 

【故障排除、温度降下来】
   → 材料收缩 → 颗粒重新挨上 → 导电链恢复
   → 电路自动恢复正常

核心原理一句话：靠"热"工作。电流大 → 热 → 材料膨胀 → 断开；冷却 → 收缩 → 恢复。

### 3.3 它和普通保险丝的区别

|  | 普通玻璃管保险丝 | PPTC 自恢复保险丝 |
| --- | --- | --- |
| 内部是什么 | 一根细金属丝 | 高分子材料 + 导电颗粒 |
| 触发原理 | 电流烧断金属丝 | 受热膨胀，撑开导电链 |
| 触发后 | 永久熔断 | 只是"断开"，没有损坏 |
| 要不要换 | 必须焊新的 | 不用，自己恢复 |
| 响应速度 | 很快（毫秒级） | 稍慢（几十 ms ~ 几秒） |

### 3.4 选型要看"三个数字"

| 参数 | 含义 | 怎么定 |
| --- | --- | --- |
| I_hold 保持电流 | 低于它永远不断开 | 要 > 最大正常工作电流（留 2~4 倍余量） |
| I_trip 触发电流 | 高于它一定断开 | 通常 ≈ 2 × I_hold |
| 环境温度 | 会降低保持电流 | 25°C 标称 100%，60°C 只剩约 70% |

### 3.5 两个必须知道的局限

局限 1：响应比较慢

PPTC 从"检测到过流"到"完全断开"，可能需要几十毫秒到几秒。
在这段时间里，电流仍然在流。

局限 2：它不能替代"真正的过流保护"

PPTC 保护的是：防止【起火、烧板子】这类灾难
PPTC 不保护的是：它不能保护 MOS 管！

因为 MOS 管的耐受能力是【微秒级】的。
电机堵转时电流可能瞬间冲到几十安培，
在 PPTC 反应过来之前，MOS 管已经烧了。

真正保护 MOS 管的是"另一套机制"：检测到过流 → 立刻关掉 PWM（微秒级）。 PPTC 的角色是"最后一道防火灾底线"，不是"MOS 的保镖"。

## 第 4 步：第二个问题 —— 电压尖峰

### 场景：电机这个"电感"

问题出在电机身上 —— 因为电机是"电感"。

电感有一个脾气：

电感"不允许电流突变"。电流想突然变小，它就会拼命反抗，反抗的方式是把电压抬得极高。

电机正在高速运转，电流是 5A
   ↓
突然，MOS 管关断了（PWM 的一个周期结束）
   ↓
电流想从 5A 立刻变成 0 —— 但电感不答应！
   ↓
电感产生一个【反向高压】来"维持电流"
   ↓
这个电压可能达到几十伏、甚至上百伏
   ↓
它顺着电线【回灌到 12V 母线上】
   ↓
所有接在 12V 上的芯片都在承受这个高压 → 【击穿】

另外还有两个会产生尖峰的场景：

| 场景 | 尖峰怎么来的 |
| --- | --- |
| 插拔电池时打火 | 插头接触的瞬间会跳火花，产生几十伏的高频尖峰 |
| 长导线耦合干扰 | 电源线像天线，会接收环境里的电磁干扰 |

## 第 5 步：于是有了 D9 —— 双向 TVS 二极管

### 5.1 它是什么

D9 = SMF15CA

| 型号中的部分 | 含义 |
| --- | --- |
| SMF | 封装：SOD-123FL，很小的贴片 |
| 15 | 击穿电压约 15V |
| CA | 双向（Bidirectional） |

学名 TVS（Transient Voltage Suppressor，瞬态电压抑制器）。

### 5.2 它怎么工作（用"安全阀"理解）

【正常工作，比如 12V】
   → TVS 几乎不导通（漏电流只有微安级）
   → 相当于"它不存在" 

【电压突然冲到 15V 以上】
   → TVS 在【纳秒级】时间内击穿导通
   → 变成一根"导线"，把电压死死钳在 15V 左右
   → 多余的能量全被它自己吸收（变成热量散掉）
   → 后面的芯片只看到被钳住的电压 

【尖峰过去，电压降回正常】
   → TVS 自动恢复高阻态 → 再次"消失"

比喻：TVS = 水管上的安全阀。平时关着不碍事；压力太大自动泄压；压力降下来又自己关上。

注意它和保险丝的分工：

• 保险丝管的是"电流太大" → 断开电路

• TVS 管的是"电压太高" → 钳住电压，但不切断

### 5.3 为什么必须是"双向"的？

因为电感负载（电机）在关断时产生的不是单纯的"正的高压"，而是一上一下的振荡：

↑ 30V ─┐
   │      └─┐
 12V ──────┴──┐  ┌────
   │          └──┘
   0V ───────────────

单向 TVS 只能按住上面那部分；双向 TVS 上下都能按。

### 5.4 为什么选 15V？

【选太低，比如 13V】
   正常 12V 稍微波动就到 13V
   → TVS 经常导通 → 一直发热、甚至烧毁

【选太高，比如 30V】
   尖峰冲到 25V 它都不动
   → 而你的 MOS 管耐压只有 30V，芯片早就击穿了

【选 15V】
   正常 12V 时不动（留了 3V 余量）
   尖峰一起来就钳住

选型原则：TVS 的击穿电压要"比正常工作电压高一点，比被保护器件的耐压上限低很多"。夹在中间，两头都照顾到。

TVS 的额定参数里还有一个"峰值脉冲功率"：

| 封装 | 典型峰值脉冲功率 |
| --- | --- |
| SMF（本板） | 约 200~400W |
| SMB（SMBJ 系列） | 约 600W |
| SMC（SMCJ 系列） | 约 1500W |

如果尖峰能量超过额定值，TVS 会过热烧毁，而且失效模式常常是短路（会把母线直接拉死）。 改进方向：换更大封装（SMBJ15CA），或在它前面串小电阻限制流入电流。

## 本节总结

### 两个问题、两个答案

| 问题 | 危险的后果 | 用了什么 | 怎么工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电流太大（短路） | 电池和板子一起报废、起火 | F2 自恢复保险丝 | 受热膨胀 → 导电链断开 → 限流；冷却后自动恢复 |
| 电压太高（尖峰） | 芯片被击穿 | D9 双向 TVS | 超过 15V 纳秒级导通 → 钳住电压 → 吸掉尖峰能量 |

### 一张对比表

|  | 保险丝（F2） | TVS（D9） |
| --- | --- | --- |
| 管什么 | 电流 | 电压 |
| 触发后 | 断开电路 | 钳住电压（不断开） |
| 能否恢复 | 能 | 能 |
| 保护谁 | 防火灾、防烧板子 | 保护芯片不被高压击穿 |
| 响应速度 | 慢（几十 ms~几秒） | 快（纳秒级） |

### 两条通用认知

① 保护是"分层"的

快层（微秒级）  → 保护 MOS 管：硬件刹车（运放比较器 + TIM1 BKIN）
中层（毫秒级）  → 软件逻辑：FOC 限幅
慢层（几十 ms~秒）→ 防火：PPTC
瞬时层（纳秒级）→ 防击穿：TVS + 母线电容

② 选型的通用思路是"夹在中间"

电压要高于正常工作电压、低于器件耐压 —— 两头都留余量。

## 自查

1. 如果正负极短路，为什么会危险？（提示：电流有多大）

2. PPTC 和普通玻璃管保险丝，最大的区别是什么？

3. 为什么 PPTC 不能保护 MOS 管？ 那 MOS 管靠什么保护？

4. TVS 和保险丝的分工是什么？

5. 为什么电源上的 TVS 要用"双向"的？

6. 为什么 TVS 选 15V？选 13V 或 30V 各会出什么问题？

# 第 1-3 节　怎么开关 + 怎么防接反（背靠背 P-MOS）

难度  硬骨头，但收益最大 —— 这一节是第 0 课的实战应用。

## 第 1 步：两个真实场景

### 场景 A：我想关机

电机转完了，我想把板子关掉。
   ↓
方案一：拔插头
   → 太麻烦，XT30 插拔多了会磨损、接触变差，还可能打火
方案二：装个开关
   → 好，那开关要装在哪？

### 场景 B：我把电池接反了

XT30 插头是两芯的，正负极分得很清楚吧？
   → 其实很容易搞错：自己焊的转接线、标签掉了、光线不好
   ↓
一旦接反：12V 变成 −12V 加在板子上
   ↓
所有电解电容【瞬间炸开】（反接的电解电容等于短路）
TPS5430、AMS1117、驱动芯片……全部击穿
   ↓
板子报废，而且可能冒烟起火

所以这一节要解决两件事：① 想关机 ② 怕接反。 而这块板子很聪明：用同一套电路，同时解决了这两个问题。

## 第 2 步：防接反的三种做法

### 方案 1：串联一个二极管

电池 + ──|>|──┬── 板子
（正常时导通，接反时截止，挡住 ）

优点：简单、便宜、可靠  致命缺点：二极管有 0.7V 压降，而且是一直存在的

按板子输入 5A 算：
损耗 = 0.7V × 5A = 【3.5W】
→ 一颗二极管白烧 3.5W，还要加散热片

### 方案 2：用"整流桥"

四个二极管接成桥式，不管正接反接，输出都是正的。

|  | 表现 |
| --- | --- |
|  | 真正"自动纠正" |
|  | 损耗更大：电流要过两个二极管 → 1.4V × 5A = 7W |

### 方案 3：用 MOS 管（本板选的）

关键洞察：MOS 导通时不是"有固定压降的二极管"，而是"几毫欧的电阻"。

MOS 导通压降 = I × RDS(on)
NCE30P12S 的 RDS(on) 约 10~20mΩ（取 15mΩ）

按 5A 算：压降 = 5A × 0.015Ω = 0.075V（只有 75 毫伏）
损耗 = 0.075V × 5A = 【0.375W】

三方对比（按 5A 输入电流）：

| 方案 | 压降 | 损耗 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 串一个二极管 | 0.7V | 3.5W | 太热 |
| 整流桥 | 1.4V | 7W | 完全不行 |
| P-MOS（本板） | 0.075V | 0.375W | 好 10~20 倍 |

MOS 相对二极管的核心优势：导通时它是"电阻"（压降 = I×R），不是"固定压降的二极管"。电流越大，优势越夸张。

## 第 3 步：关键难点 —— 为什么必须用"两个" P-MOS？

### 3.1 单个 P-MOS 为什么不行？

回忆第 0 课：MOS 内部有一个体二极管，永远关不掉。

| 类型 | 体二极管方向 |
| --- | --- |
| N-MOS | 源极 → 漏极 |
| P-MOS | 漏极 → 源极 |

高边接法（单个 P-MOS，源极接电池正极）：

| 情况 | 电流方向 | 体二极管 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正接 | 想从 S → D | 体二极管方向是 D→S，所以 反偏截止 | 挡住 |
| 反接 | 想从 D → S | 正偏导通 | 电流从体二极管"绕"过去了 |

一句话：单个 MOS 只能"单向阻断"。反接时电流从体二极管绕过去了。

### 3.2 两个背靠背（共源）→ 双向阻断

把两个 P-MOS 的源极连在一起（共源），两个漏极分别朝外 —— 两个体二极管方向相反：

Q6 体二极管：漏极(输入侧) → 源极(公共点)
   Q7 体二极管：漏极(输出侧) → 源极(公共点)

   → 两个二极管像两扇【朝里开的门】，谁都出不去

| 情况 | 结果 |
| --- | --- |
| 正接 | Q6 二极管想导通，但 Q7 二极管反向 → 挡住 |
| 反接 | Q6 二极管反向 → 挡住 |

### 3.3 那怎么"打开"？

同时打开两个 MOS 的沟道（不是绕过体二极管，而是另开一条低阻通路）：

两个沟道都导通（各几毫欧）
→ 电流走"沟道"这条路，电阻比二极管路径小得多
→ 电流畅通，损耗极小

## 第 4 步：完整电路与三种状态

### 4.1 电路图

输入侧                                            输出侧
   (来自F2/D9)                                    (+12V 主轨)
      │                                                │
      ├── D ┌──────┐ S ──┬── S ┌──────┐ D ─────────────┤
      │     │  Q6  │     │     │  Q7  │                │
      │     └──────┘     │     └──────┘                │
      │        G         │        G                    │
      │        └────┬────┘                             │
      │             │  ← 【公共栅极】                    │
      │             ├──[R39 2.2kΩ]── 公共源极           │
      │             │                                  │
      │             └──[R40 1kΩ]──┬── U9 拨动开关 ── PGND
      │                           │
     PGND

### 4.2 三种状态逐个分析

状态一：U9 断开（关机）

U9 断开 → 栅极只能通过 R39 连到源极
        → 栅极电压 = 源极电压 → Vgs = 0V
        → P-MOS 不导通 
        
（公共源极被 Q6 体二极管充到接近输入电压 12V，
  所以栅极也被 R39 拉到 12V → Vgs = 12−12 = 0V）

状态二：U9 闭合 + 电池正接（开机）

U9 闭合 → 栅极被拉到 PGND（0V）
        → 源极仍是 12V
        → Vgs = 0V − 12V = −12V < 0
        → P-MOS 导通   +12V 上线

状态三：U9 闭合 + 电池接反（保护）

【第一步】公共源极电压？
   反接时 Q6 体二极管反偏不通
   但 Q7 体二极管（漏极→源极）正向导通
   → 公共源极被钳在"接近 0V"

【第二步】栅极电压？
   U9 闭合 → 栅极接到 PGND = 0V

【第三步】算 Vgs
   Vgs = 0V − 0V = 【0V】

【第四步】结论
   Vgs = 0V → P-MOS 不导通 
   → 两个沟道都关着，只能走体二极管
   → 但两个体二极管方向相反，互相顶住
   → 【板子完全没电，保护成功】

### 4.3 三种状态汇总表

| 状态 | U9 | 电池 | 公共源极 | 公共栅极 | Vgs | MOS | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关机 | 断开 | 正接 | ≈12V | ≈12V（经 R39） | 0V | 关 | 输出没电 |
| 开机 | 闭合 | 正接 | ≈12V | 0V | −12V | 开 | +12V 上线 |
| 保护 | 闭合 | 反接 | ≈0V | 0V | 0V | 关 | 输出没电 |

这个电路的妙处：它是一个"自供电的逻辑"。 栅极永远是 0V（因为 U9 接到地）；而源极电压取决于"接对了还是接反了"。 不需要任何芯片判断，靠电路自身就实现了"自动识别极性"。

## 第 5 步：两个电阻的分工（第 0 课的复习）

### R39 = 2.2kΩ —— 栅源下拉，保证默认关断

接在"公共栅极"和"公共源极"之间。

必须接在"栅极—源极"之间，不是"栅极—地"！  | 接法 | 关机时 Vgs | 结果 | |---|---|---| | 接"栅极—源极"（正确） | 12 − 12 = 0V | 可靠关断  | | 错接成"栅极—地" | 0 − 12 = −12V | 一直导通，永远关不掉  |  因为 MOS 看的是 Vgs（相对源极）。

### R40 = 1kΩ —— 栅极串联，保护开关触点

栅极是个电容。U9 闭合瞬间要给它充电：

没有 R40 → 开关触点承受巨大瞬时电流 → 打火、烧蚀、氧化 
有 R40   → 限制充电峰值电流 → 保护触点

## 第 6 步：为什么这里用 P-MOS，电机桥却用 N-MOS？

|  | 电源总开关（这里） | 三相桥 |
| --- | --- | --- |
| 电流 | 一路总电流 | 三相，每相都大 |
| 开关频率 | 极低（开机/关机各一次） | 每秒上万次 |
| 对损耗 | 不敏感 | 极其敏感 |
| 器件选择 | P-MOS（栅极拉低就通，控制简单） | N-MOS + 自举（RDS(on) 小 3 倍） |

同一个功能（当开关），在不同场合要选不同的器件： - "偶尔动一下"的地方 → 选控制简单的（P-MOS） - "每秒动几万次"的地方 → 选效率最高的（N-MOS + 自举，忍受复杂度）  这就是"工程是取舍"的具体体现。

## 本节总结

### 一个电路，三个功能

| 功能 | 怎么实现的 |
| --- | --- |
| ① 开关 | U9 断开 → 关；U9 闭合 → 开 |
| ② 防接反 | 接反时源极被钳到 0V，Vgs = 0V，MOS 不开；体二极管互相顶住 |
| ③ 超低压降 | 导通走沟道（几毫欧），压降 0.075V，比二极管方案省 10 倍损耗 |

### 三个"为什么"

| 问题 | 答案 |
| --- | --- |
| 为什么必须两个 P-MOS？ | 单个 MOS 的体二极管在反接时正向导通，电流会"绕"过去。两个共源串起来，体二极管方向相反，互相顶住 |
| 为什么接反了 MOS 不导通？ | 接反时公共源极被钳到 0V，而栅极也是 0V → Vgs = 0V → 不满足 P-MOS 导通条件 |
| 为什么用 P-MOS 不用 N-MOS？ | 高边位置。P-MOS 栅极拉低就通；N-MOS 做高边需要自举。而这里开关频率极低，不需要为效率忍受复杂度 |

## 自查

1. 为什么串联一个二极管防反接不好？（算一下 5A 时损耗多少瓦）

2. 单个 P-MOS 为什么防不住反接？（关键：体二极管的方向）

3. 两个 P-MOS 背靠背之后，为什么"双向都挡住了"？

4. R39 如果错接成"栅极—地"会怎样？

5. 接反的时候，为什么 Vgs 正好等于 0V？（提示：源极被谁钳住了）

6. R40 是干什么的？

# 第 1-4 节　把 12V 稳住（电容 + 地）

难度 。第 1 课的最后一节。这节讲完，+12V 就真正可以用了。

## 第 1 步：问题一 —— 电机启动，母线会"塌"

电机静止 → 你让它启动 → 它要立刻抽 5A 电流
   ↓
这 5A 要经过：电池 → 插头 → 保险丝 → TVS → P-MOS → 走线 → 电机
   ↓
这条路上【每一段都有电阻和电感】：
   · 插头接触电阻：几毫欧
   · 保险丝：几十毫欧
   · P-MOS 导通电阻：30 毫欧
   · 走线：几十毫欧
   · 【电池自己的内阻】：几十到几百毫欧
   · 【导线的电感】：每米约 1µH
   ↓
更麻烦的是【电感】：电流想从 0 突变到 5A，电感会"反抗"
   → 反抗的结果：电压被拉下去

结果：

母线电压：12V → 瞬间掉到 9V 甚至更低（持续几毫秒）
   ↓
· MCU 的 3.3V 也跟着掉 → 可能【复位】
· FD6288T 可能【欠压保护】（自己关掉）
· 已导通的 MOS，栅极电压变低 → 【半开】→ 发热

需要：一个"蓄水池"。在母线旁边放大电容，电机突然抽电时先从电容里"借"。

## 第 2 步：问题二 —— 设备一关机，电压会"冲"

电感不光反抗"电流变大"，也反抗"电流变小"。

电机正在转，电流 5A
   ↓
你拨动开关 U9 → 关掉总闸 → 电流被切断
   ↓
电感（电机绕组）不答应：「我要维持 5A！」
   ↓
它靠【把电压抬得极高】硬把电流"推"出去
   ↓
这个高压顺着线【回灌到母线】
   ↓
母线从 12V 冲到 30V、50V……

这时候两样东西派上用场：

| 元件 | 干什么 |
| --- | --- |
| C28（470µF 电容） | 吸收能量：电压一升，它自动存更多电荷，把电压"顶住" |
| D9（TVS） | 最后的保险：万一冲到 15V 以上，它导通把它按住 |

## 第 3 步：问题三 —— 高频噪声

| 噪声来源 | 频率 |
| --- | --- |
| MOSFET 每秒开关上万次 | 几十 kHz ~ 几 MHz |
| 开关瞬间的电流突变（di/dt） | 可到几十 MHz |
| 走线像天线，接收环境干扰 | 各种频率 |

特点：能量很小，但频率极高。对付它需要"反应特别快"的电容。

## 第 4 步：核心认知 —— 一个电容解决不了所有问题

### 4.1 真实的电容有"副作用"

理想电容：      真实电容：
   ──||──          ──[ESR]──[ESL]──||──
                     ↑       ↑      ↑
                  等效串联  等效串联  理想电容
                   电阻      电感

| 参数 | 什么意思 |
| --- | --- |
| C | 容量（能存多少电荷） |
| ESR | 等效串联电阻（会发热） |
| ESL | 等效串联电感（关键！） |

### 4.2 ESL 决定了"电容能应付多快的噪声"

电容阻抗 = 1/(2πfC) + ESR + 2πf×ESL
              ↑                ↑
        随频率【降低】      随频率【升高】

结果：
   频率很低时 → 容量主导，阻抗低，滤波好 
   频率升高   → ESL 开始起作用，阻抗【反而上升】
   → 超过某个频率后，电容"不再是电容"，变成了"电感"

### 4.3 不同电容的"有效频率范围"不同

| 电容类型 | 容量 | ESL | 有效频率范围 | 擅长什么 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电解电容（C28 470µF） | 大 | 大 | 几百 Hz ~ 几十 kHz | 大能量、低频 |
| 陶瓷电容（C29/C30 10µF） | 中 | 小 | 几十 kHz ~ 几 MHz | 中频纹波 |
| 小陶瓷（各处 100nF） | 小 | 极小 | MHz ~ 几十 MHz | 高频噪声 |

"用一个大电容解决所有问题"是做不到的 —— 不是容量不够，是"频率范围"覆盖不了。

## 第 5 步：于是有了 C28 / C29 / C30

### 5.1 电路

+12V ──┬──[C28  470µF 电解]──┐
           │                     │
           ├──[C29   10µF 陶瓷]──┼── PGND
           │                     │
           └──[C30   10µF 陶瓷]──┘

### 5.2 它们的分工

| 电容 | 主要对付 | 类比 |
| --- | --- | --- |
| C28 470µF 电解 | 电机启动/变速（低频大能量） | 水库：存量大，放水慢 |
| C29 / C30 10µF 陶瓷 | PWM 开关纹波（中高频） | 水塔：水量中等，出水较快 |
| 各处的 100nF | 开关瞬间尖峰（高频） | 随身水壶：只一点，但立刻能喝 |

### 5.3 为什么 C29 和 C30 是两颗一样的？

并联，降低 ESL：

一颗 10µF：ESL = X
两颗 10µF 并联：ESL = X/2   （并联电感减半）
   电容量 = 20µF（翻倍）
   ESR   = X/2（减半）
   ESL   = X/2（减半）← 这才是重点

为什么不直接用一个 20µF？

两个 10µF 并联：
   · 容量一样，但 ESL 只有一半 
   · 可以【一个靠近 MOS 桥、一个靠近 TPS5430】
     → 就近供电，减少走线电感

通用技巧："多个小电容并联"比"一个大电容"更好。

### 5.4 布局规则（PCB 第一号规则）

【错】电容放得远：
   +12V ────[长走线, 有电感]──── 芯片
                  │
               [电容]   ← 离芯片 2cm
                        走线电感让高频滤波失效 

【对】电容贴着引脚：
   +12V ──┬── 芯片
          │
       [电容]  ← 紧贴引脚，走线只有几毫米

为什么？ 因为走线本身有电感（每毫米约 1nH）。电容放远了，走线的电感会抵消高频滤波效果。

## 第 6 步：问题四 —— 地线上也会"抖"

### 6.1 问题：大电流让"地"不再是 0V

电机电流 5A 要从 MOS 桥流回电池
   ↓
   走的是"地线"（PGND）
   ↓
   假设 PGND 那段走线电阻 10mΩ
   ↓
   压降 = 5A × 0.01Ω = 【50mV】
   ↓
   "地线"两端：一端 0V，另一端 50mV
   → 【同一个"地"，两点电位差了 50mV！】

而且这个电压是波动的：PWM 每秒开关 2 万次 → 地线电压以 20kHz 频率抖 → 这叫【地弹】（Ground Bounce）。

### 6.2 为什么这对测量是致命的

采样电阻 10mΩ，电流 1A → 压降只有 【10mV】
而地弹 = 【50mV】

信噪比：信号 10mV vs 噪声 50mV
   → 噪声是信号的 5 倍
   → 测出来的东西毫无意义

### 6.3 解决方案：把"地"分成两级

【PGND 功率地】
   MOS 桥、采样电阻下端、驱动芯片 COM、TPS5430 功率部分
   电流大（几安培）、波动剧烈
        │
     [R43 = 0Ω]  ← 单点汇合
        │
【GND 信号地】
   MCU 数字部分、LCD、按键、LED、CH340N、TJA1050T、AMS1117
   电流小、相对平稳

为什么这样分能解决问题？

【不分的后果】
   电机大电流从"地"流回电池 → 地线上产生 50mV 压降
   → 而 MCU/ADC 的"零点"建立在这条地线上
   → 零点在抖 → 读数在抖 

【分开之后】
   电机大电流只在 PGND 上跑，在 R43 那一点才汇入 GND
   → GND 上的电流只有"信号级"（几十毫安）
   → GND 上的压降可以忽略
   → ADC 的零点几乎不动

### 6.4 为什么是"单点"汇合？

【多点连接（错误）】
   PGND ══════════════════ GND
        ║                  ║
        ╚══[另一条地线]═════╝
   → 形成"地环路"（Ground Loop）
   → 大电流有两条路，形成环流 → 像天线一样辐射/接收干扰 
   → "哪条路是参考地"变得不确定

【单点连接（正确）】
   PGND ─────── R43 ─────── GND
   → 电流【只能从这一个门进出】
   → 没有环流、没有天线效应

### 6.5 为什么用 0Ω 电阻而不是直接连？

| 原因 | 说明 |
| --- | --- |
| ① 强制单点 | 图上必须画一个明确位置，不让 layout 时乱连 |
| ② 可改造 | 发现噪声问题时可把 0Ω 拆掉，换成磁珠（滤高频）或小电感 |
| ③ 有测试价值 | 拆掉后串一个电流表，单独测"到底有多少电流从 PGND 流向 GND" |

关于磁珠：它是一个"频率越高阻抗越大"的元件。低频（直流）时几乎不挡（几十毫欧），高频时阻抗很大（几十欧）。 把 0Ω 换成磁珠，相当于"允许直流通过，但阻挡高频噪声"。

## 第 7 步：三套地的架构（第 1、2 课交接）

┌──────────────────────────────────────────────┐
│  PGND（功率地）                               │
│  · MOS 桥、采样电阻下端、FD6288T 的 COM        │
│  · TPS5430 功率部分                           │
│  · 电流大、波动剧烈、最"脏"                     │
└────────────────────┬─────────────────────────┘
                     │ [R43 = 0Ω]   ← 第 1 课
┌────────────────────┴─────────────────────────┐
│  GND（数字地 / 信号地）                        │
│  · STM32 数字部分、LCD、按键、LED              │
│  · CH340N、TJA1050T、AMS1117                  │
│  · 电流中等、中等噪声                          │
└────────────────────┬─────────────────────────┘
                     │ [R44 = 0Ω]   ← 第 2 课
┌────────────────────┴─────────────────────────┐
│  AGND（模拟地）                               │
│  · STM32 的 VSSA、3 颗 OPA365、1.65V 基准      │
│  · 电流极小、要求最稳、最干净                   │
└──────────────────────────────────────────────┘

为什么 AGND 不直接接 PGND？

如果直接接：PGND 上的地弹（几十 mV）【直接】加到 AGND 上 
经过 GND 中转（两级隔离）：
   第一级：地弹在 R43 上被"稀释"
   第二级：GND 上的噪声再被 R44 隔离一次
   → AGND 相对安静得多

## 本节总结

### 四个问题、四个对策

| # | 问题 | 后果 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机启动抽大电流 → 母线电压塌 | MCU 复位、驱动欠压、MOS 半开 | C28 470µF（蓄水池） |
| 2 | 电机停转电感回弹 → 母线电压冲 | 芯片击穿 | C28 吸收 + D9 TVS 兜底 |
| 3 | PWM 开关产生高频噪声 | 干扰、误动作 | C29/C30 10µF + 各处 100nF |
| 4 | 大电流造成地弹 | 测量被淹没（50mV vs 10mV） | PGND / GND 分开 + R43 单点汇合 |

### 三个通用规律

① 电容要"多种并联"，不是"一个大的"

容量大 ≠ 什么频率都能滤（每个电容都有 ESL）
→ 高频时电容会"变成电感"
→ 必须用"不同容量并联"覆盖不同频段

② 电容离芯片越近越好

走线本身有电感（每毫米约 1nH）
→ 电容放远了，走线电感会抵消滤波效果
→ 【去耦电容必须紧贴引脚】—— PCB 第一号规则

③ 地要"按噪声分级 + 单点汇合"

功率地（脏）→ 信号地（中）→ 模拟地（干净）
每级之间用 0Ω 连接
→ 避免地环路、避免噪声串扰

## 自查

1. 为什么"一个大电容"不能替代"多个不同容量的电容"？（关键：ESL）

2. 电解电容和陶瓷电容，各自擅长什么频率？

3. 为什么两颗 10µF 并联比一颗 20µF 好？

4. 为什么去耦电容必须紧贴芯片引脚？

5. 什么是"地弹"？它为什么会让电流采样失效？（给数字）

6. 为什么 PGND 和 GND 要"单点"连接？多点连接会怎样？

7. 为什么用 0Ω 电阻，而不是直接连起来？

# 第 2-1 节　为什么不能用电阻分压

难度  轻松。这一节不教新电路，只做一件事：排除错误方案。

## 第 1 步：问题来了

第 1 课结束，我们有了一个稳定的 +12V 主轨。但板子上需要的电是：

| 谁 | 需要多少伏 |
| --- | --- |
| STM32 数字部分 | 3.3V |
| STM32 的 VDDA | 3.3V（而且要很干净） |
| 3 颗电流采样运放 | 3.3V（而且要很干净） |
| LCD / 按键 / LED | 3.3V |
| CH340N / TJA1050T | 3.3V |
| FD6288T 驱动芯片 | 12V（刚好，不用变） |

手上只有 12V，但大部分芯片要 3.3V。怎么变？

## 第 2 步：最容易想到的办法 —— 两个电阻分压

+12V ──[R1]──┬── 输出
                [R2]
                GND

   输出电压 = 12V × R2 / (R1 + R2)

要得到 3.3V，就配比例：

3.3 / 12 = R2 / (R1 + R2)
   → 取 R1 = 87Ω，R2 = 33Ω
   验证：12 × 33/(87+33) = 12 × 0.275 = 【3.3V】

空载测一下，真的是 3.3V。看起来完美。但一接上负载就崩了。

## 第 3 步：崩在哪 —— 三个致命问题

### 问题 1：负载一接，电压就塌

【空载时】
   电流从 R1 流到 R2 再到地，只有一条路
   → 分压比就是 87:33 → 输出 3.3V 

【接上 MCU 后】
   MCU 相当于一个电阻，【并联在 R2 上】
        +12V ──[R1]──┬── 输出 ──→ MCU
                      │
                    [R2]  [R_MCU]   ← 并联！
                      │      │
                     GND ────┘
   → 等效的"下臂电阻"变小 → 分压比变了 → 输出电压【下降】

算一下掉多少（MCU 要 100mA 时）：

MCU 等效电阻 = 3.3V / 0.1A = 33Ω
下臂 = R2 ∥ R_MCU = 33Ω ∥ 33Ω = 【16.5Ω】

Vout = 12 × 16.5 / (87 + 16.5) = 12 × 0.159 = 【1.9V】
→ 从 3.3V 掉到 1.9V，MCU 直接复位

分压器的输出电压"依赖负载"。负载一变，电压就变。这不是"不够好"，是"根本不成立"。

### 问题 2：静态功耗巨大（就算不接负载）

空载电流 = 12V / (R1 + R2) = 12V / 120Ω = 【100mA】
白烧功率 = 12V × 100mA = 【1.2W】
→ 什么都不干，就烧 1.2W

意思是：分压器白烧的电，和它实际供给的电一样多。

### 问题 3：多余的电压全变成热 —— 电阻烧毁

R1 上电压 = 12 − 3.3 = 8.7V
R1 发热 = 8.7V × 0.1A = 【0.87W】

而一颗 0402 贴片电阻额定只有 1/16 W = 0.0625W
→ 超了 14 倍 → 【瞬间烧毁，冒烟】

| 封装 | 额定功率 | 能不能扛 0.87W |
| --- | --- | --- |
| 0402 | 0.0625W | 超 14 倍 |
| 0603 | 0.1W | 超 8.7 倍 |
| 0805 | 0.125W | 超 7 倍 |
| 1206 | 0.25W | 超 3.5 倍 |
| 2512 | 1W | 勉强（但已经是个大块头） |

## 第 4 步：更深一层 —— 分压器根本不是"电源"

### 4.1 电压是"被电流撑起来"的

水压是怎么产生的？
   不是"水管里存着水压"，而是"水泵在推水，推得动才有水压"

电压也一样：
   电压 = "电路能维持的电位差"
   维持它的能力叫：【源阻抗】
       源阻抗 = 0Ω  →  "硬"电压源，接任何负载电压都不变 
       源阻抗 大    →  "软"电压源，一接负载电压就塌

### 4.2 分压器的"源阻抗"是多少？

从输出端往左看，R1 和 R2 是"并联"关系（都通向低阻抗的电源或地）：

源阻抗 = R1 ∥ R2 = 87Ω ∥ 33Ω = 【24Ω】

24Ω 是什么概念？

负载电流 100mA 时，源阻抗上的压降 = 0.1A × 24Ω = 【2.4V】
输出本来是 3.3V → 现在只有 3.3 − 2.4 = 【0.9V】

分压器的源阻抗是"几十欧姆"级别；一个合格的电源应该是"几毫欧"级别。差 10000 倍。 这就是为什么"分压器不是电源" —— 它能"指示"电压，但撑不住电压。

### 4.3 分压器的正确用途

| 用途 | 为什么可以 |
| --- | --- |
| ADC 采样分压（测量母线电压） | ADC 输入阻抗极高（几 MΩ），几乎不取电流 |
| 基准电压分压（比如 1.65V） | 后面必须加运放跟随器缓冲 |
| 偏置电路 | 同样需要缓冲 |

你板子上两个地方用了分压器，都用对了：

| 位置 | 分压 | 为什么不直接用 |
| --- | --- | --- |
| TPS5430 反馈（R48/R53） | 10kΩ / 3.24kΩ | 是给芯片内部的高阻比较器用的，不取电流 |
| 电流采样基准（R1/R4） | 10kΩ / 10kΩ | 后面接了运放跟随器缓冲 |

规律：分压器要"接给高阻抗的负载"，不能"直接接给负载供电"。

## 第 5 步：第二个"容易想到"的办法 —— 线性稳压器直降

12V ──[AMS1117-3.3]── 3.3V

能工作，但会烧。

### 5.1 线性稳压器不是"变魔术"，而是"把多余的电压主动烧掉"

线性稳压器内部 = 一个【会自动调节的可变电阻】

   12V ──[可变电阻]──┬── 3.3V
                     │
                  负载
   → 多余的 8.7V 全部变成热，散在芯片上

比喻：线性稳压器像一个"泄洪闸" —— 上游压力太大，它就在中间"放掉"多余的压力。

### 5.2 算一下热多少

VCC 需要 200mA 时：
压差 = 12V − 3.3V = 8.7V
发热 = 8.7V × 0.2A = 【1.74W】

SOT-223 热阻约 60°C/W：
温升 = 1.74W × 60 = 【104°C】
环境 25°C → 芯片温度 【129°C】
→ 超过结温上限（125~150°C）→ 热保护/烧毁

### 5.3 效率有多低？

线性稳压器效率 = 输出电压 / 输入电压 = 3.3 / 12 = 【27.5%】
→ 72.5% 的电全部变成热

线性稳压器的效率"由压差决定"。压差越大，效率越低，发热越多。 所以：小压差可以用线性，大压差绝对不行。

## 第 6 步：两个错误方案的共同点

|  | 电阻分压 | 线性稳压直降 |
| --- | --- | --- |
| 电压稳得住吗 | 负载一变就塌 | 稳得住 |
| 发热 | 0.87W（烧电阻） | 1.74W（烧芯片） |
| 根本问题 | 源阻抗太大（几十欧） | 效率太低（27%） |

分压器：多余的 8.7V 烧在 R1 上
   线性稳压：多余的 8.7V 烧在芯片里
   区别只是"烧在哪"，不是"烧不烧"。

## 第 7 步：所以需要"不烧掉多余电压"的办法

### 7.1 关键洞察：不用"烧掉"，用"截断"

【线性的思路】12V 全部进来，多余的 8.7V 烧掉
【开关的思路】让 12V 【只接通一部分时间】
   比如只在 42% 的时间里接通
   → 输出电压的平均值 = 12V × 42% = 【5V】
   → 开关管要么"全通"（压降≈0），要么"全断"（电流=0）
   → 【没有"半开"，就没有烧掉的功率】

比喻：

【线性 = 用闸门卡住水流】
   水流太大就用闸门半开着卡住 → 水在闸门处剧烈摩擦、发热
【开关 = 快速地全开全关】
   全开 0.42 秒，全关 0.58 秒，反复循环
   → 全开时没有阻力（不发热），全关时没有水流（不发热）
   → 平均流量刚好合适，而且【几乎不发热】

### 7.2 这就是"三级"的由来

+12V ──[TPS5430 开关降压]──→ +5V ──┬──[AMS1117 线性]──→ VCC（数字3.3V）
                                      │
                                      └──[RT9013 线性]──→ VCCA（模拟3.3V）
              ↑                                    ↑
      大压差(7V)用开关                    小压差(1.7V)用线性
      效率 90%、几乎不发热                损耗小、而且干净

为什么最后还要用线性？

开关电源虽然效率高，但它每秒开关 50 万次
→ 输出上叠加着开关频率的纹波

而 3.3V 是给 MCU 和运放用的，需要【干净】
→ 在开关电源后面再串一级"线性稳压"
→ 线性的 PSRR（纹波抑制）能把纹波压下去
→ 最终输出：既高效、又干净

## 本节总结

### 两个错误方案、两个根本原因

| 方案 | 致命问题 | 根本原因 |
| --- | --- | --- |
| 电阻分压 | 负载一变电压就塌 + 电阻烧毁 | 源阻抗几十欧姆（太大） |
| 线性稳压直降 | 发热 1.74W，芯片过热 | 效率只有 27% |

### 三条通用规律

① 分压器不是电源

它能"指示"电压，但不能"撑住"电压
   正确用途：接给"高阻抗的负载"
   错误用途：直接给负载供电

② 线性稳压的效率 = 输出电压 / 输入电压

12V → 3.3V：效率 27.5%
   5V  → 3.3V：效率 66%
   → 压差越小，效率越高

③ 开关电源不"烧"多余电压，而是"截断"

代价：输出有高频纹波 → 后面要串一级线性来"精修"

## 自查

1. 用 87Ω 和 33Ω 分压得到 3.3V，为什么一接 100mA 的负载就掉到 1.9V？

2. 分压器的"源阻抗"是多少？一个合格的电源应该是多少？

3. 分压器的正确用途是什么？（举你板子上的两个例子）

4. 线性稳压器"降压"的本质是什么？

5. 12V 直接线性降到 3.3V，200mA 时发热多少瓦？芯片温度会到多少？

6. 开关电源为什么不发热？

7. 为什么开关电源后面还要再串一级线性稳压？

# 第 2-2 节　开关降压：12V 怎么变成 5V

难度  硬骨头。上一节我们知道"大压差要用开关方式"，这一节讲开关到底怎么变成稳定电压。 核心角色只有一个：电感。

## 第 1 步：先看"光开关"会得到什么

把 12V 通过一个开关，快速地开、关、开、关……
占空比 = 42%  →  平均电压 = 12V × 42% = 【5V】

但如果你用示波器去看这个输出：

电压
 ↑
12V ┤  ┌─┐   ┌─┐   ┌─┐   ┌─┐
    │  │ │   │ │   │ │   │ │
  0V┤──┘ └───┘ └───┘ └───┘ └──
    └────────────────────────→ 时间
    这是一个【方波】，不是稳定的 5V！

平均电压是 5V，但瞬时电压在 0V 和 12V 之间疯狂跳。 MCU 需要的是"平稳的 5V"，不是"平均 5V 的方波"。

## 第 2 步：只用电容"抹平"还不够

方波 ──┬── 电容 ── 输出
          │
         GND

两个问题：

| 问题 | 说明 |
| --- | --- |
| ① 需要超大容量 | 要把 0~12V 方波抹到 5V 附近，需要极大电容 |
| ② 致命问题：开关断开时没有能量来源 | 输出全靠电容放电 → 电压持续下降 → 输出会"塌"下去 |

【开关闭合时】12V 直接给电容充电 → 电压冲高（接近 12V）
【开关断开时】电容只能放电，而且【没有任何东西在给它供电】
   → 负载越大，掉得越快
   → 结果：输出是个"锯齿波"，不是平稳的 5V

光有"储能"（电容）不够，还需要一个"能量中转站"： 开关闭合时把多余能量存起来，开关断开时把能量放出来继续供电。 这个"中转站"就是电感。

## 第 3 步：电感的脾气（本节核心）

电感不允许电流突变。

### 3.1 电流想变大时，电感"反抗"

你给电感加电压，想让它电流变大
   → 电感产生【反向电压】对抗
   → 电流只能【慢慢】升上去

### 3.2 电流想变小时，电感也"反抗"（关键）

电流正在流动，你突然把电源断掉
   ↓
电流想立刻变成 0 —— 电感不答应：「我要维持这个电流！」
   ↓
它靠【把电压抬得极高】来硬撑
   ↓
如果不给它一条"出路"，这个电压会高到把开关管打穿

电感这个脾气：一面是敌人（切断电流 → 超高压 → 打穿器件），一面是朋友（电流想变小时它主动推动电流继续流）。 怎么把敌人变成朋友？给它一条出路。

## 第 4 步：完整工作原理（两个阶段）

三个角色：

| 角色 | 作用 |
| --- | --- |
| 开关 | 快速开合，决定"什么时候给电感充电" |
| 电感 | 能量中转站（存能量 / 放能量） |
| 续流二极管 | 开关断开时，给电感电流一条"出路" |

### 4.1 阶段一：开关闭合（电感"吃饭"）

+12V ──[开关 闭合]──┬──[L 电感]──┬── 输出 (+5V)
                       │            │
                     [D 二极管]   [C 输出电容]
                       │  ↑         │
                      GND 反偏截止  GND

   电流路径：+12V → 开关 → 电感 → 输出电容/负载 → GND
   电感电流【上升】（在充电，能量存进磁场）
   二极管【反偏，不干活】

### 4.2 阶段二：开关断开（电感"吐出来"）

+12V ──[开关 断开]──┬──[L 电感]──┬── 输出 (+5V)
        ✗ 断开了       │            │
                     [D 二极管]   [C 输出电容]
                       │  ↑         │
                      GND 现在导通了！

   电感要维持电流 → 但 +12V 那边的路断了
   → 它在电感两端产生电压，把"二极管"那一端抬成【正电压】
   → 二极管【正向导通】！
   → 电流找到新的出路：GND → 二极管 → 电感 → 输出 → 负载
   → 电感把存的能量"吐出来"，继续给负载供电

"续流二极管"这个名字的含义：让电流继续流动的二极管。 它平时不干活，只在开关断开的瞬间导通。没有它，电感产生的高压会直接打穿开关管。

### 4.3 两个阶段合起来

电感电流随时间的变化：

   ↑ 电流
   │     ╱╲    ╱╲    ╱╲
   │   ╱    ╲╱    ╲╱    ╲
   └──────────────────────→ 时间
     ↑      ↑      ↑
   开关闭合  断开  闭合

   无论哪个阶段，负载都在持续获得电流

开关负责"节奏"，电感负责"平滑"，二极管负责"续命"。

## 第 5 步：逐个讲外围元件

### 5.1 L1 = 15µH —— 储能电感

电感越大 → 电流波动越小（输出更平滑） 但体积大、贵、响应慢 
电感越小 → 体积小、便宜、响应快  但纹波大 
15µH 是折中值

两个关键参数：

| 参数 | 含义 |
| --- | --- |
| 电感量 | 15µH，决定电流纹波大小 |
| 饱和电流 | 超过它，电感会"饱和"（失去电感特性，变成一根导线） |

饱和电流是个容易忽略的坑： `` 如果电感选小了：饱和 → 不再"反抗电流变化" → 电流突然暴涨 → 开关管过流烧毁 `` 选电感时，"饱和电流"必须大于电路的最大工作电流（还留余量）。

### 5.2 D12 = SS34 肖特基 —— 续流二极管

为什么必须用肖特基？两个原因：

原因一：压降小

| 二极管类型 | 正向压降 |
| --- | --- |
| 普通硅二极管（如 1N4007） | 0.7~1V |
| 肖特基（如 SS34） | 0.3~0.5V |

阶段二（续流）时，5A 电流下：
   普通二极管损耗 = 0.7V × 5A = 【3.5W】
   肖特基损耗    = 0.4V × 5A = 【2W】

原因二（更关键）：反向恢复时间极短

普通二极管从"导通变截止"时不是立刻截止的
   → 它会先"反向导通"一小段时间（反向恢复时间 trr）

【问题来了】
   开关频率 500kHz → 每 2µs 就要切换一次
   普通二极管 trr：几百 ns ~ 几 µs
   → 【它还没恢复过来，就又要导通了】
   → 这段时间里 +12V 和 GND 之间有电流直通！
   → 【发热、效率暴跌、甚至烧毁】

肖特基：trr ≈ 0 → 完全跟得上 500kHz

选续流二极管的两条铁律：① 压降小 ② 反向恢复快。

### 5.3 C40 = 10nF —— 自举电容

+12V ──┬── BOOT（芯片的自举脚）
           │
         [C40 10nF]
           │
          PH（开关节点）

TPS5430 内部的高边开关是【N 沟道 MOS】
   → 栅极需要"比源极（PH 节点）高 10V"的电压
   → 当 PH = 12V 时栅极需要 22V，而芯片只有 12V 
   → 【自举电容】：开关断开时充到约 10.5V，
      开关闭合时它的"地板"（PH）抬到 12V → 上端自动 22.5V

这个套路和三相桥上管的 D1/C3 一模一样，只是功率小得多。 记住：看到芯片上有"BOOT"引脚，就知道它内部有高边 N-MOS，需要自举。

### 5.4 C44 / C45 —— 输入去耦

+12V ──┬── C44 100nF
           ├── C45 10µF
           └── VIN（芯片的电源脚）

开关每秒开合 50 万次，每次闭合瞬间要抽一大口电流。靠远处的大电容供电会因为走线电感而响应不及，所以必须就近放小电容"当场供货"。

## 第 6 步：输出 5V 是怎么"定"出来的？

靠反馈。

+5V（输出）
          │
       [R48  10kΩ]
          │
          ├──────── VSENSE（芯片的反馈脚，4 脚）
          │
       [R53  3.24kΩ]
          │
         GND

芯片内部基准 1.221V，它的逻辑是：

· VSENSE < 1.221V → 输出太低 → 【延长开关闭合时间】（占空比↑）
· VSENSE > 1.221V → 输出太高 → 【缩短开关闭合时间】（占空比↓）
→ 直到 VSENSE 稳定在 1.221V

算一下：

VSENSE = Vout × R53 / (R48 + R53)
1.221 = Vout × 3.24 / 13.24
Vout = 1.221 / 0.2447 = 【4.99V】≈ 5V

换个写法（教科书公式）：

Vout = 1.221V × (1 + R48 / R53) = 1.221 × (1 + 10/3.24) = 4.99V

### "用电阻比例定电压"这个套路，你在板子上见了三次

| 位置 | 用什么定什么 | 公式 |
| --- | --- | --- |
| TPS5430 的 R48/R53 | 定输出电压 5V | Vout = 1.221 × (1 + R48/R53) |
| 电流采样的 R1/R4 | 定偏置 1.65V | V = VCCA × R4/(R1+R4) = 3.3/2 |
| 运放的 R32/R34 | 定增益 15 倍 | 增益 = R32/R34 |

规律：芯片/电路内部都有一个"基准"，你用电阻网络把输出"按比例映射"到这个基准上。 想改变输出？改变那个"比例"（换电阻）就行。

## 第 7 步：用一个故事串起来（水塔供水）

【角色】
   +12V 水源   = 高压水源
   开关管      = 一个快速开合的大阀门（每秒 50 万次）
   L1 电感     = 一个【惯性很大的飞轮】
   续流二极管  = 一个【只允许水往一个方向流的单向阀】
   输出电容    = 一个小水塔

【工作过程】
   阀门开 → 水冲进飞轮 → 飞轮被推着转起来（转速上升）
          → 水继续流到小水塔和用户 
   阀门关 → 但飞轮还在转！（惯性）
          → 它继续推水，水从"单向阀"那条路被吸过来（从水池）
          → 继续供应用户 

【关键】飞轮的"惯性"就是电感的"不允许电流突变"
        → 阀门关了，水照流 → 输出保持平稳

【反馈】水位传感器（R48/R53）不断检测
        → 水位低 → 阀门开久一点
        → 水位高 → 阀门开短一点 → 始终稳定在 5V

## 本节总结

### 元件的分工

| 元件 | 角色 | 一句话 |
| --- | --- | --- |
| 开关管（芯片内部） | 节奏 | 快速开合，决定占空比 |
| L1 电感 | 平滑 + 中转 | 开关开时存能量，关时放能量 |
| D12 续流二极管 | 续命 | 开关关时给电感电流一条出路 |
| C39 输出电容 | 滤细纹波 | 把残余波动抹平 |
| R48/R53 | 定值 | 用电阻比例把输出"钉"在 5V |

### 三条关键认知

① 电感的"不允许电流突变"是双刃剑

敌人：电流被切断 → 产生超高压 → 打穿器件
朋友：电流想变小时 → 它主动推动电流继续流
关键：给它一条"出路"（续流二极管），敌人就变成朋友。

② 为什么必须用肖特基

① 压降小（0.3V vs 0.7V）→ 少发热
② 反向恢复极快 → 跟得上 500kHz
   （普通二极管恢复不过来会造成直通 → 发热甚至烧毁）

③ "用电阻比例定电压"是通用套路

芯片内部有基准（TPS5430 是 1.221V）
→ 你用电阻网络把输出按比例映射到基准
→ 想改输出？改比例（换电阻）

## 补充：如果不用二极管 —— "同步整流"

二极管有 0.4V 压降，就说明它有损耗。有没有更好的办法？

把续流二极管换成一个 MOS 管
→ 在需要续流的时刻让它导通
→ 电流走【沟道】，压降 = I × RDS(on) = 5A × 5mΩ = 【25mV】
→ 比肖特基的 450mV 小了 18 倍

|  | 二极管续流 | 同步整流（MOS） |
| --- | --- | --- |
| 阶段②压降 | 450mV | 25mV |
| 5A 时损耗 | 2.25W | 0.125W |
| 控制复杂度 | 简单（自动工作） | 复杂（要精确控制下管时序） |
| 风险 | 无 | 上下管同时导通 = 直通炸管 |

本板 TPS5430 用的是 D12（SS34 肖特基）→ 属于"非同步"方案。 很多"高效率"芯片内部集成了下管 MOS —— 那才是同步整流。

## 自查

1. 光靠"快速开关"得到的输出是什么波形？为什么不能直接用？

2. 只用电容"抹平"为什么不够？

3. 电感的"怪脾气"是什么？

4. 开关断开时，电流走哪条路？ 画出来。

5. 续流二极管为什么必须用肖特基？（两个原因）

6. "反向恢复时间"是什么？不用快恢复二极管会怎样？

7. 输出 5V 是哪个元件决定的？写出公式。

8. 用"水塔"的比喻，说出开关、电感、二极管、电容各是什么？

# 第 2-3 节　线性稳压：5V 怎么变成 3.3V

难度 。核心概念在 2-1 节已经学过（线性稳压 = 烧掉多余电压）。 这一节要回答：既然线性稳压会发热，为什么这里还要用它？

## 第 1 步：问题来了

第 2-2 节结束，我们有了稳定的 +5V。现在需要：

| 谁 | 需要 | 电流 |
| --- | --- | --- |
| STM32 数字部分 | 3.3V | 100~200mA |
| LCD / 按键 / LED | 3.3V | 几十 mA |
| CH340N / TJA1050T | 3.3V | 几十 mA |
| STM32 的 VDDA | 3.3V（要极干净） | 几 mA |
| 3 颗运放 | 3.3V（要极干净） | 几 mA |
| 1.65V 基准 | 3.3V（要极干净） | 几 mA |

## 第 2 步：为什么不让 TPS5430 直接输出 3.3V？

四个问题：

### 问题 1：开关电源的输出有"高频纹波"

开关电源每秒开关 50 万次 → 输出必然带 500kHz 纹波
纹波幅度：典型 10~50mV

对数字电路（STM32 数字部分）：3.3V ± 50mV = ±1.5% → 完全没问题 
对 ADC 的参考电压（VDDA）：
   12 位 ADC，1 LSB = 3.3V/4096 = 0.8mV
   纹波 50mV = 【62 个 LSB】的噪声 → ADC 的低 6 位全是噪声

开关电源的纹波，对数字电路无影响，对 ADC 是灾难。 因为数字电路看的是"高低电平"，而 ADC 看的是"电压的精确值"。

### 问题 2：TPS5430 是"大电流"器件，用在 200mA 上不合适

TPS5430 输出能力 3A，实际需要 200mA
→ 成本高、需要更大的电感电容、轻载时效率可能下降

### 问题 3：反馈基准不匹配

TPS5430 内部基准 1.221V
要输出 3.3V：R1/R2 = 1.7（不是整数，精度差一点）

### 问题 4：数字和模拟还是要分开

即使用一颗 TPS5430 供所有 3.3V
→ 数字部分的噪声还是会传到 VDDA
→ 还是需要分开！（第 2-4 节详讲）

所以决策是：让 TPS5430 只负责"高效地把 12V 降到 5V"； 3.3V 这一级用线性稳压（小压差、电流小、要干净）。

## 第 3 步：为什么这个场合"线性稳压"反而是对的？

【之前的错误方案：12V 直接线性降到 3.3V】
   压差 = 8.7V，效率 = 27.5%
   200mA 时发热 = 8.7V × 0.2A = 【1.74W】  烧芯片

【现在的方案：5V 线性降到 3.3V】
   压差 = 1.7V，效率 = 3.3/5 = 【66%】
   200mA 时发热 = 1.7V × 0.2A = 【0.34W】  可以接受

再看 0.34W 会不会烧：

AMS1117 是 SOT-223 封装，热阻约 60°C/W
温升 = 0.34W × 60 = 【20°C】
环境 25°C → 芯片温度 【45°C】  完全没问题

| 方案 | 压差 | 效率 | 发热 | 芯片温度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12V→3.3V | 8.7V | 27.5% | 1.74W | 129°C | 烧毁 |
| 5V→3.3V | 1.7V | 66% | 0.34W | 45°C | 可用 |

"大压差用开关，小压差用线性"的完整含义： 不是说"线性稳压不好"，而是"线性稳压只适合小压差"。 压差 1.7V 时，它的缺点（发热）变得可以接受，而它的优点（干净）变得重要。

## 第 4 步：线性稳压的"优点"到底是什么？

### 优点 1：输出干净（没有开关纹波）

线性稳压【内部没有开关动作】
   → 只是"持续调节一个可变电阻"
   → 输出上【没有开关频率的纹波】

对比：开关电源输出 3.3V + 50mV 纹波；线性稳压输出 3.3V + 几 mV 噪声

### 优点 2：有 PSRR（能"过滤"输入端的纹波）

PSRR = Power Supply Rejection Ratio（电源纹波抑制比）
     = "输入端有纹波时，输出端还剩多少"

典型 AMS1117：
   100Hz  → 约 60dB（输入纹波被衰减 1000 倍）
   10kHz  → 约 40dB（衰减 100 倍）
   100kHz → 约 20dB（衰减 10 倍）

具体到板子：

TPS5430 输出的 5V 上有 500kHz、50mV 的纹波
   ↓ 经过 AMS1117（PSRR 在这个频率可能 20~30dB）
   → 被衰减 10~30 倍
   → 输出 3.3V 上的纹波只剩 1.7~5mV

"开关 + 线性"组合的经典套路： `` 开关电源：高效地把大压差降下来（但输出有纹波） ↓ 线性稳压：把纹波"精修"掉（但效率略低） ↓ 最终：既高效、又干净  ``

### 优点 3：外围元件极少

|  | 元件数 | 面积 |
| --- | --- | --- |
| TPS5430（12V→5V） | 约 8 个元件 | 大 |
| AMS1117（5V→3.3V） | 2 个电容 | 小 |

## 第 5 步：AMS1117 电路

┌──────────────────┐
   +5V ──┬───────┤ VIN      VOUT    ├───────┬── VCC (3.3V)
         │       │   AMS1117-3.3    │       │
      [C32]      │      (U8)        │    [C31]
      10µF       │                  │    10µF
         │       │      GND         │       │
      [C33]      └────────┬─────────┘    [C34]
      100nF               │              100nF
         │               GND                │
        GND                                GND

| 位置 | 元件 | 值 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入 | C32 | 10µF（有极性） | 输入储能 |
| 输入 | C33 | 100nF | 高频去耦 |
| 输出 | C31 | 10µF（有极性） | 输出稳定（防止振荡） |
| 输出 | C34 | 100nF | 高频去耦 |

### 为什么输出电容是"必须的"？

LDO 内部有一个"反馈环路"（和 TPS5430 一样）
→ 反馈环路需要一定的输出电容才能【保持稳定】
→ 如果输出电容太小或 ESR 不合适
→ 【LDO 会自激振荡】！输出变成几十 kHz 的振荡波形

重要提示：LDO 的输出电容不是"可选的"，是"必须的"。 而且很多 LDO 对输出电容的"容量"和"ESR 范围"有明确要求（查数据手册）。  历史上有个著名的坑：某些老式 LDO 要求输出电容必须有 0.1~2Ω 的 ESR，如果用 ESR 极低的陶瓷电容，反而会振荡。

### 为什么"一大一小"配对？

| 电容 | 容量 | 擅长频率 |
| --- | --- | --- |
| 10µF | 大 | 低频（几十 kHz 以下） |
| 100nF | 小 | 高频（MHz 以上） |

因为 ESL（等效串联电感）的关系，大电容高频时"变成电感"，所以需要小电容补上高频段。

这是全板反复出现的"标准配方"：大电容（10µF/470µF）+ 小电容（100nF）。

### 有极性电容的注意点

C32/C31 带极性标记（可能是电解或钽电容）。

反接的电解电容 ≈ 一个短路 → 会发热、鼓包、甚至爆炸。 这也是为什么第 1 课的"防接反"这么重要 —— 它保护的第一个对象就是这些电容。

## 第 6 步：但还有个大问题 —— 为什么是"两颗" LDO？

板子上还有第二颗 LDO：`RT9013`。

+5V ──┬──[AMS1117]── VCC  （数字 3.3V）
         │
         └──[RT9013] ── VCCA （模拟 3.3V）

为什么不共用一颗？这是第 2-4 节的主题。先给一个预告：

因为有一样东西，对"数字 3.3V"来说"能用就行"，但对"模拟 3.3V"来说是"致命的"。 那样东西叫：噪声。

## 本节总结

### 一个决策：为什么 3.3V 用线性稳压

| 考虑因素 | 12V→3.3V 线性 | 5V→3.3V 线性 | 5V→3.3V 开关 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压差 | 8.7V | 1.7V | 1.7V |
| 效率 | 27.5% | 66% | 约 85% |
| 发热（200mA） | 1.74W | 0.34W | 低 |
| 输出纹波 | 无 | 无 | 有（50mV） |
| 外围元件 | 少 | 少（2 颗电容） | 多 |

### 三条关键认知

① 口诀的完整含义

"大压差用开关，小压差用线性"
→ 不是说线性不好，而是"线性只在小压差时才划算"

② "开关 + 线性"是经典组合

开关电源：高效地降大压差（但输出有纹波）
→ 后面串一级线性：把纹波精修掉
→ 结果：既高效又干净

③ LDO 的输出电容是"必须的"

原因：LDO 内部有反馈环路，需要输出电容保持稳定
否则会【自激振荡】
→ 选 LDO 一定要看数据手册的"稳定性要求"

## 自查

1. 为什么不让 TPS5430 直接输出 3.3V？（四个理由，至少说出两个）

2. 计算题：5V → 3.3V，200mA 时发热多少瓦？芯片温度大概多少？

3. 线性稳压的三个优点是什么？

4. PSRR 是什么？ 它怎么帮我们得到干净的 3.3V？

5. LDO 的输出电容为什么是必须的？

6. 为什么输出电容要"一大一小"配对？

# 第 2-4 节　为什么要第二颗 LDO —— 干净的 3.3V

难度  硬骨头，但这是第 2 课最精彩的一节。 这一节讲完，"模拟/数字分离"这个设计思想就彻底通了。

## 第 1 步：问题来了 —— 还剩三样东西要 3.3V

第 2-3 节结束，我们有了 VCC（3.3V），能供 STM32 数字部分、LCD、按键、LED、CH340N、TJA1050T。

但板子上还有三样东西要 3.3V，而且它们很"挑剔"：

| 谁 | 要什么 | 为什么挑剔 |
| --- | --- | --- |
| STM32 的 VDDA | 3.3V | 它是 ADC 的"尺子" |
| 3 颗电流采样运放（OPA365） | 3.3V | 它们的输出直接进 ADC |
| 1.65V 基准 | 3.3V | 它是"零电流"的参考点 |

为什么这三样不能用现成的 VCC？因为 VCC 上有一个东西，对它们来说是毒药。

## 第 2 步：毒药是什么？—— 先看 ADC 的原理

### 2.1 ADC 的本质：拿尺子量

ADC 内部有一把"尺子"，刻度是 0 ~ 4095
读数 = 4096 × (Vin / VDDA)

分母 VDDA 就是"尺子的长度"。

### 2.2 尺子会抖，读数就全错

【理想情况：VDDA = 3.3000V 稳定】
   输入 1.6500V → 读数 = 4096 × 1.65/3.3 = 2048 

【VDDA 抖动：从 3.3V 跳到 3.35V】
   同样是 1.65V 输入 → 读数 = 4096 × 1.65/3.35 = 2017
   → 读数差了 【31 个刻度】
   
   换算成电流（按 0.15V/A 灵敏度）：
   31 × 0.8mV = 24.8mV → 24.8mV / 0.15 = 【165mA 的假电流】
   → 实际没电流，读数却显示 165mA

ADC 的精度完全取决于 VDDA 有多稳。尺子抖 1%，读数就错 1%。 而 12 位 ADC 的 1 个刻度 = 0.8mV = 0.024% → 要让 12 位 ADC 物尽其用，VDDA 必须稳到 0.024% 以内！

### 2.3 VCC 上有什么噪声？

回顾第 1-4 节的"数字电路的噪声"：

MCU 内部 72MHz 时钟翻转、GPIO 切换、ADC 转换……
   → 每次逻辑翻转都要从 3.3V 瞬间抽一口电流（纳秒级脉冲）
   → 走线有电感
   → 突变电流 × 走线电感 = 【电压尖峰】
   → VCC 上出现高频纹波（典型 20~100mV）

VCC 上的噪声 50mV ÷ ADC 1 个刻度 0.8mV = 【62 个刻度】的噪声
→ 12 位 ADC 的精度被噪声吃掉了 62 个刻度（1.5%）
→ 等效位数只剩 10 位左右
→ 而且这个噪声是【随机的】，无法通过平均完全消除

所以决策一：VDDA 不能和数字部分共用 VCC，必须单独供电。

## 第 3 步：三个层次的方案

### 方案 A：加个 RC 滤波（最省事）

VCC ──[R 10Ω]──┬── VDDA
                  │
               [C 1µF]
                  │
                 GND

RC 低通，截止频率 f = 1/(2πRC) = 1/(2π×10×1e-6) ≈ 16kHz → 能滤高频 
但 R 上有压降（取决于 VDDA 电流）
而且滤波不是"隔离"，只是"衰减"

评价：便宜简单，但只是改善，不是解决。

### 方案 B：用磁珠代替电阻（常见做法）

直流时阻抗极小（几十毫欧）→ 几乎不降压 
高频时阻抗很大（几十欧）   → 噪声被阻挡

评价：这是最常见的做法，很多开发板就这么干。

### 方案 C：用一颗独立的 LDO（本板选的）

+5V ──[RT9013]── VCCA（独立的 3.3V）

三个理由：

| 理由 | 说明 |
| --- | --- |
| ① 真正的"隔离" | VCCA 从 +5V 重新稳出来，不是从 VCC 分出来的 |
| ② 借用了 LDO 的 PSRR | LDO 有 20~60dB 的纹波抑制能力 |
| ③ 用"低噪声 LDO"还能更好 | RT9013 本身就是低噪声型号 |

【方案 A/B（滤波）】
   VCC 上的 50mV 噪声 → 经过滤波 → 还剩 5~10mV
【方案 C（独立 LDO）】
   +5V 上的噪声 → 经过 RT9013 的 PSRR（40dB = 衰减 100 倍）
   → VCCA 上只剩 零点几 mV 
   而且【数字部分在 VCC 上的噪声，根本传不到 VCCA】

方案 A/B 是"过滤"（filter）—— 噪声还在，只是被削弱。 方案 C 是"隔离"（isolate）—— 噪声的传播路径被切断了。 能"切断路径"，就不要只"削弱"。

## 第 4 步：光分电源还不够 —— 地也必须分！

### 4.1 ADC 的两个"参考"

Vin 是相对【VSSA】（模拟地）测量的

| 参考 | 是什么 | 对应 |
| --- | --- | --- |
| VDDA | 尺子（量程上限） | 电源 |
| VSSA | 零点（量程下限） | 地 |

ADC 的精度取决于"两个参考"：尺子（VDDA）和零点（VSSA）。这两个任何一个在抖，读数就全错。

### 4.2 地会怎么抖？—— 回顾"地弹"

数字电路的大电流（几十~几百毫安）在地线上流动
   → 地线有电阻和电感
   → 地线上不同点出现电位差（"地弹"）
   → 典型值：几十 mV，而且是【高频抖动】

具体到板子：

如果 VDDA 和 VSSA 都接在"数字地"上：
   MCU 每翻转一次 → 地线上抖一下
   LCD 刷新时 → 地线抖
   LED 亮灭 → 地线抖
   → 这些抖动【直接】加在 ADC 的"零点"上
   → 零点抖 20mV → 相当于读数抖 25 个刻度
   → 加上电源的噪声，总共抖 80+ 个刻度

### 4.3 所以要做两件事

【第一件：把地分开】
   VCC 用【GND】（数字地）；VCCA 用【AGND】（模拟地）
【第二件：让两条地"单点汇合"】
   AGND ──[R44 = 0Ω]── GND

【不分开时】数字电流在"地"上流动 → 产生地弹
           → 地弹直接出现在 ADC 的零点上 
【分开后】  数字电流只在 GND 上跑，在 R44 那一点才汇入 AGND
           → AGND 上的电流只有"模拟部分"（几 mA）
           → AGND 上的压降可以忽略 → ADC 的零点几乎不动

## 第 5 步：完整的设计逻辑链（第 2 课精髓）

┌─────────────────────────────────────────┐
        │  ADC 读数公式：读数 = 4096 × Vin / VDDA   │
        │  它有两个"隐含的参考"：                  │
        │     · VDDA = 尺子（决定量程）            │
        │     · VSSA = 零点（决定基准）            │
        └─────────────────────────────────────────┘
                          ↓
        ┌─────────────────────────────────────────┐
        │  要让读数准，这两个参考必须【极稳】       │
        │     · 数字电路的噪声会污染它们            │
        │     · 地弹也会污染它们                    │
        └─────────────────────────────────────────┘
                          ↓
        ┌─────────────────────────────────────────┐
        │  所以必须【双重隔离】：                   │
        │     ① 电源隔离：VDDA 单独用一颗 LDO       │
        │     ② 地隔离：VSSA 单独走 AGND            │
        │  并且两者只在一点和数字侧汇合（0Ω）        │
        └─────────────────────────────────────────┘
                          ↓
        ┌─────────────────────────────────────────┐
        │  于是有了：                              │
        │     AMS1117 → VCC + GND   （数字用）      │
        │     RT9013  → VCCA + AGND （模拟用）      │
        │     R44 = 0Ω 单点汇合                     │
        └─────────────────────────────────────────┘

一句话总结："ADC 的精度 = 它的两个参考有多稳。" 所以：尺子（VDDA）要单独稳压，零点（VSSA）要单独走地。

## 第 6 步：两颗 LDO 为什么型号不同？

|  | AMS1117-3.3（供 VCC） | RT9013-33GB（供 VCCA） |
| --- | --- | --- |
| 输出电流 | 约 1A | 约 500mA |
| 压差（Dropout） | ~1.1V | ~250mV |
| 静态电流 | 几 mA | 很小 |
| 噪声 | 较大 | 低噪声 |
| 封装 | SOT-223（大，好散热） | SOT-23-5（小） |
| 定位 | "能扛"的数字电源 | "干净"的模拟电源 |

为什么数字那边要"能扛"？

VCC 要供：MCU + LCD + 按键 + LED + CH340N + TJA1050T
   → 电流可能 200mA 以上，还会突跳
   → 需要"扛得住" → AMS1117（1A 能力），大封装散热好
   （数字部分不在乎噪声，只要能供得上电）

为什么模拟那边要"干净"？

VCCA 要供：VDDA + 3 颗运放 + 1.65V 基准
   → 总共才 20~30mA，但要求极其干净
   → RT9013（低噪声、低压差），小封装就够

### "低压差 250mV"的好处

RT9013 压差只有 250mV
→ 输入 5V 要输出 3.3V，还剩 1.45V 余量  轻松

如果压差是 1.1V（AMS1117 那种）：
   输入 5V → 输出最多 3.9V → 勉强够 3.3V
   但万一 5V 掉到 4.2V（比如 USB 供电不稳）
   → 输出最多 3.1V → 【3.3V 稳不住了】
   → VDDA 掉电 → ADC 全乱

"Dropout（压差）"决定"输入电压最低能到多少，输出还不掉"。 压差小 = 供电更可靠（输入稍微低一点也能稳住）。

## 第 7 步：顺带解释两个"看不太懂"的设计

### 7.1 1.65V 基准为什么用 VCCA + AGND？

VCCA (3.3V) ──[R1 10kΩ]──┬──[R4 10kΩ]── AGND
                             │
                             └──→ 运放跟随器 → VREF (1.65V)

如果分压用 VCCA 和 GND（跨了两套地）：
   → VCCA 以 AGND 为参考，GND 又是另一条地
   → 两者之间的电位差会混进分压结果
   → 1.65V 基准就跟着抖 
用 VCCA + AGND（同一套）：
   → 分压的参考就是它自己的地 → 电位差自动抵消

规律：同一个模拟电路里的所有东西，都要挂在同一套电源/地上。

### 7.2 运放也是这么接的

运放的 V+ 脚（5 脚）→ VCCA      ← 模拟电源
运放的 V− 脚（2 脚）→ AGND      ← 模拟地

运放"看"的是采样电阻上的信号（那个信号在 PGND 附近），但供电和地是 VCCA/AGND。 这也是"跨系统"但允许的情况 —— 因为：

运放的输入端是高阻的（几乎不吃电流）
→ 它只是"读"那个信号，不会把 PGND 的噪声带进 AGND 
→ 而且运放做的是【差分放大】，会把共模的地弹减掉（第 5 课详讲）

这是"差分放大"的价值：它让"测量脏地上的信号"成为可能。

## 第 8 步：三套地的完整架构（第 2 课收尾）

┌──────────────────────────────────────────────┐
│  PGND（功率地）                               │
│  · MOS 桥、采样电阻下端、FD6288T 的 COM        │
│  · TPS5430 功率部分                           │
│  · 电流大（几安培）、最"脏"                     │
└────────────────────┬─────────────────────────┘
                     │ [R43 = 0Ω]   ← 第 1 课
┌────────────────────┴─────────────────────────┐
│  GND（数字地 / 信号地）                        │
│  · STM32 数字部分、LCD、按键、LED              │
│  · CH340N、TJA1050T、AMS1117                  │
│  · 电流中等（几十~几百毫安）、中等噪声           │
└────────────────────┬─────────────────────────┘
                     │ [R44 = 0Ω]   ← 第 2 课
┌────────────────────┴─────────────────────────┐
│  AGND（模拟地）                               │
│  · STM32 的 VSSA、3 颗 OPA365、1.65V 基准      │
│  · 电流极小（几毫安）、要求最稳、最干净          │
└──────────────────────────────────────────────┘

为什么 AGND 不直接接 PGND，而要经过 GND 中转？

如果 AGND 直接接 PGND：PGND 上的地弹（几十 mV）【直接】加到 AGND 上 
经过 GND 中转（两级隔离）：
   第一级：地弹在 R43 上被"稀释"
   第二级：GND 上的噪声再被 R44 隔离一次
   → AGND 相对安静得多

设计哲学：地的分级，是按"噪声等级"分的。 最脏的（功率）放最外层，最干净的（模拟）放最内层，用 0Ω 逐级汇合。

## 本节总结

### 三个决策、三个理由

| 决策 | 为什么 |
| --- | --- |
| ① 用第二颗 LDO（而不是从 VCC 滤波） | 滤波只是"削弱"噪声；独立 LDO 是"切断路径" |
| ② 地也要分开（AGND） | ADC 有两个参考：尺子（VDDA）和零点（VSSA），两个都不能抖 |
| ③ 两颗 LDO 型号不同 | 数字要"能扛"（1A、大封装），模拟要"干净"（低噪声、低压差） |

### 核心公式（背下来）

ADC 读数 = 4096 × Vin / VDDA
→ 读数准不准，取决于 VDDA（尺子）稳不稳
→ 还取决于 VSSA（零点）稳不稳
→ 所以两者都要"单独、干净"

### 三条通用规律

① 能"隔离"就不要只"过滤"

滤波（RC/磁珠）：噪声还在，只是被削弱
隔离（独立 LDO）：切断了噪声传播的路径  更彻底

② 分"系统"要分得彻底：电源和地都要分

只分电源不分地 → 地弹照样污染 ADC 零点 
电源 + 地都分   → 才真正隔离

③ 同一个模拟系统里的东西要"挂在同一套电源/地上"

1.65V 基准分压要用 VCCA + AGND（同一套）
运放供电要用 VCCA + AGND（同一套）
→ 不要跨系统混搭

## 自查

1. 写出 ADC 的读数公式。 为什么说 VDDA 是"尺子"？

2. VCC 上 50mV 的噪声，会让 ADC 读数差多少刻度？（算一下）

3. 为什么"从 VCC 滤波得到 VDDA"不如"用独立 LDO"？（过滤 vs 隔离）

4. ADC 有哪两个"参考"？为什么两个都要照顾？

5. 为什么 AGND 不直接接 PGND，而要经过 GND 中转？

6. 为什么数字那边用 AMS1117、模拟那边用 RT9013？

7. RT9013 的"低压差 250mV"为什么是优点？

# 第 3 课　大脑 —— 谁来算、谁来指挥（含 3-1 / 3-2 / 3-3）

本节包含三个小节：3-1 大脑要多快 / 3-2 为什么必须用 TIM1 / 3-3 引脚怎么分配

# 第 3-1 节：大脑要多快？

难度 。只回答一个问题：这块板子的"大脑"为什么需要 72MHz？

## 第 1 步：大脑要干的活

每一瞬间，大脑要做 4 件事：
① 采三相电流          → 现在流了多少
② 采转子角度          → 现在转到哪了
③ 算一遍 FOC 的数学   → 该开哪个开关、开多久
④ 改 6 路 PWM         → 真的去开关

然后循环，一秒重复上万次。

## 第 2 步：一秒要重复几次？

一秒 100 次    → 电机转起来一顿一顿的
一秒 20000 次  → 非常顺滑

实际取值：电流环 10kHz ~ 20kHz（每秒 1~2 万次）。

20kHz → 每次间隔 = 1/20000 = 【50 微秒】

这 50 微秒里要完成：采电流 + 读角度 + 算数学 + 改 PWM
而且必须【全部做完】，不能拖到下一次

那"算数学"要花多久？

Clarke 变换：几次乘加
Park 变换：sin/cos + 几次乘加      ← sin/cos 比较贵
两个 PI 调节器：各自几次乘加
反 Park 变换：又是 sin/cos + 乘加
SVPWM：几次乘加和比较

全部加起来大约 【3~5 微秒】（如果用硬件浮点）

结论：

50 微秒的预算，数学只花 5 微秒 → 很宽松 
但如果 CPU 太慢，这 5 微秒会变成 50 微秒 → 直接不够用

所以大脑要能"秒算几万次一整套 FOC 数学" → 需要几十 MHz。

## 第 3 步：晶振只有 8MHz，怎么办？

STM32 内部有个"倍频器"（PLL），能把频率乘上去。

8MHz 晶振  ──→  [PLL ×9]  ──→  72MHz

打个比方：

晶振 = 一个精确的节拍器（很准，但慢）
PLL = 一个齿轮组（把节拍器"翻倍再翻倍"）
8MHz × 9 = 72MHz = 每秒 7200 万次

为什么不直接装 72MHz 晶振？

| 晶振频率 | 问题 |
| --- | --- |
| 72MHz 晶振 | 高频晶振贵、难做、不稳定（容易受干扰） |
| 8MHz 晶振 | 便宜、稳定、好买 |
| 8MHz + PLL | 两头的好处都有 |

这就是为什么几乎所有单片机都是"低频晶振 + 内部 PLL"。

## 第 4 步：32.768kHz 那个晶振干嘛？

它跟 FOC 一点关系都没有。

32.768kHz = 走时专用的频率

为什么是这个数？
   32768 = 2 的 15 次方
   → 连续除 2，除 15 次 → 正好得到 1Hz（每秒一次）
   → 天然适合做"秒表"

它是给 RTC（实时时钟）用的： 记录"现在几点几分"，掉电了靠纽扣电池继续走。

| 晶振 | 频率 | 干什么 |
| --- | --- | --- |
| X1 | 8MHz | PLL ×9 → 72MHz → 跑 FOC |
| X2 | 32.768kHz | 走时（用不用都行） |

## 第 5 步：还有什么在"卡时间"？

CPU 快不代表就够用，还有三个环节也在抢那 50 微秒：

| 环节 | 花多久 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ADC 转换 | 约 3 微秒 | 3 个通道轮流采，每个约 1 微秒 |
| 读编码器角度 | 几十~几百微秒 | I2C 慢！ AS5600 走 I2C，这是个大问题 |
| 写 PWM | 几乎不算 | 直接写寄存器，很快 |

注意第二行 —— 这是个真问题： `` AS5600 用 I2C 读角度，一次要几十到几百微秒 而控制周期只有 50 微秒！ → 【根本来不及在中断里读】 → 常见解法：用 DMA 后台读、降低控制频率、或换 SPI 编码器 ``

## 3-1 小结

| 问题 | 答案 |
| --- | --- |
| 大脑要多快 | 几十 MHz（秒算几万次 FOC 数学） |
| 为什么 | 电流环 10~20kHz，每次只有 50µs 预算 |
| 72MHz 哪来的 | 8MHz 晶振 × PLL 倍频 9 倍 |
| 为什么不用 72MHz 晶振 | 高频晶振贵、不稳 |
| 32.768kHz 干嘛 | 走时用的，跟 FOC 无关 |
| 还有什么卡时间 | ADC 转换、I2C 读角度（慢，是个坑） |

# 第 3-2 节：为什么必须用 TIM1

难度 。讲清 FOC 对定时器的三个硬要求。

## 第 1 步：要干什么？

3 路上管 + 3 路下管 = 6 路 PWM

前提条件：每一路半桥，上管和下管【绝对不能同时开】

## 第 2 步：为什么不能同时开？

+12V ──[上管 通]──┬──[下管 通]── GND
                     │
                  （电机在这里，但被短路了）

   → +12V 和 GND 之间只剩下两个 MOS 的导通电阻
   → 假设两个加起来 20mΩ
   → 电流 = 12V / 0.02Ω = 【600 安培】

600 安培。你的 MOS 额定才几十安培 → 几微秒内炸开。

这在行业里叫"直通"（Shoot-Through），是电机驱动器最常见也最致命的故障。

## 第 3 步：怎么防？（三个层次）

| 层次 | 做法 | 可靠性 |
| --- | --- | --- |
| ① 软件防 | 程序里小心，先关一个再开另一个 | 不可靠（中断延迟、bug、跑飞） |
| ② 硬件死区 | 定时器自动插一段"都关"的时间 | 可靠（硬件保证） |
| ③ 驱动芯片防 | FD6288T 内部也有死区 | 双保险 |

防直通不能靠软件 —— 因为软件有 bug、有延迟，而直通的后果是"几微秒就炸"。

## 第 4 步：什么是"死区"？

【没有死区】
上管: ──┐        ┌──
        └────────┘
下管: ────┐    ┌────
          └────┘
        ↑ 重叠了 → 直通炸管

【有死区】
上管: ──┐          ┌──
        └──────────┘
下管: ──────┐    ┌──────
            └────┘
          ↑ 死区（两边都关着）

死区要多久？

太短 → 防不住（MOS 还没完全关断）
太长 → 输出失真、效率下降
典型值：几百纳秒 ~ 1 微秒

## 第 5 步：TIM1 的三个独门本事

### 本事一：互补输出

普通定时器（TIM2/3/4）：一个通道只能输出一路
   → 想要上下管两路，得配两个通道，互锁要自己保证 

【TIM1】：一个通道自动输出一对反相波形
   CH1  → 上管
   CH1N → 下管（N = Negative，反相）
   → 硬件保证互锁

### 本事二：硬件死区

TIM1 有专门的寄存器（BDTR）设死区时间
   写入一个数 → 硬件自动在 CH1/CH1N 切换处插入空白
   → 【不需要软件干预，永远不会忘记】

### 本事三：刹车输入（BKIN）

【场景】电机堵转，电流瞬间冲到 30A，程序还在慢慢算 → 来不及

【刹车输入】运放比较器发现过流 → 输出一个电平
   → 直接接到 TIM1 的 BKIN 引脚
   → 【硬件在一个时钟周期内】把 6 路 PWM 全部拉成安全状态
   → 完全不需要 CPU 参与

响应时间对比：

| 方式 | 响应时间 |
| --- | --- |
| 软件中断处理 | 几微秒 ~ 几十微秒 |
| TIM1 刹车（硬件） | 一个时钟周期（约 14ns） |

差了 1000 倍。而 MOS 的耐受时间是微秒级 —— 这 1000 倍就是"能救"和"炸了"的区别。

## 第 6 步：TIM1 还有什么特别的？

| 特性 | 普通定时器 | TIM1（高级） |
| --- | --- | --- |
| 互补输出 |  |  |
| 硬件死区 |  |  |
| 刹车输入 BKIN |  |  |
| 中心对齐模式 |  |  |
| 触发 ADC（TRGO） |  |  |
| 重复计数器 RCR |  |  |

## 第 7 步：所以引脚就定死了

TIM1_CH1  →  PA8      TIM1_CH1N →  PB13
TIM1_CH2  →  PA9      TIM1_CH2N →  PB14
TIM1_CH3  →  PA10     TIM1_CH3N →  PB15

设计原理图时的顺序：

① 先定"我要用 TIM1 互补输出"（因为 FOC 需要）
② 再查数据手册，看 TIM1 的 6 个输出在哪些引脚
③ 把这 6 个引脚挑出来接驱动芯片
④ 剩下没用的引脚才分给 LCD / 按键 / 其它

不是"随便挑 6 个 IO 输出 PWM"。

## 3-2 小结

| 问题 | 答案 |
| --- | --- |
| 为什么不能上下管同时开 | 直通 = 600A 短路 → 几微秒炸管 |
| 怎么防 | 必须硬件防 |
| 什么是死区 | 上下管切换中间插一段"都关"的空白 |
| 为什么必须 TIM1 | 互补输出 + 硬件死区 + 刹车输入 |
| 刹车为什么重要 | 14ns 响应，比软件快 1000 倍 |
| 引脚怎么定 | TIM1 输出引脚固定映射 |

# 第 3-3 节：36 个引脚怎么分配

难度 。讲"排座位"的思路。

## 第 1 步：手上有什么？

STM32F103C8T6 一共 48 个脚，去掉电源和地，能用的 IO 大约 37 个。

要安排：

【必须有的】
   6 路 PWM、3 路电流采样、1 路温度或母线电压、SWD 调试口
【人机交互】
   LCD 屏（6 根）、4 个按键、2 个 LED、I2C（给编码器）
【通讯】
   串口（USB 调试）、CAN（组网）

## 第 2 步：原则一 —— 先定"有硬要求的"

| 东西 | 必须在哪些脚 | 为什么 |
| --- | --- | --- |
| 6 路 PWM | PA8/9/10 + PB13/14/15 | TIM1 输出固定映射 |
| 电流采样 | PA1 / PA2 / PA3 | 见原则二 |
| SWD 调试 | PA13 / PA14 | 芯片固定 |
| 串口 | PB6 / PB7 | USART1 固定 |
| CAN | PA11 / PA12 | CAN1 固定 |

画原理图第一步不是"我要接什么"，而是"芯片强制的约束是什么"。

## 第 3 步：原则二 —— 电流采样为什么用 PA1/PA2/PA3？

### 原因 1：属于同一个 ADC，能"同时"采

FOC 需要【同一瞬间】的三相电流（Ia+Ib+Ic=0 要在同一时刻成立）
→ 三个通道必须在【同一个 ADC】上，用"注入组"一次采完
→ PA1/PA2/PA3 正好都在 ADC1 上

### 原因 2：能被定时器"自动触发"

FOC 要求在 PWM 的特定时刻采样
→ ADC 要能被 TIM1 硬件触发（不用软件去点）
→ 这个组合支持

### 原因 3（最容易被忽略）：离 VDDA/VSSA 最近

8 脚 = VSSA（模拟地）
   9 脚 = VDDA（模拟电源）
   10 脚 = PA0
   11 脚 = PA1
   12 脚 = PA2
   13 脚 = PA3

→ PA0~PA3 就挨着模拟电源脚！
→ 模拟信号走线越短，引入的噪声越少
→ 【离 VDDA 近的引脚，天生适合做模拟输入】

这是"数据手册里不写，但设计时要想"的知识：引脚分配不只看"功能对不对"，还要看"物理位置好不好"。

## 第 4 步：原则三 —— 剩下的按重要性往外排

① 时间敏感的、要频繁读写的 → 放同一边（走线短）
② 慢速的、人机交互的       → 放哪都行
③ 留着几个"备用的"        → 以后加功能用

完整分配表：

| 功能 | 引脚 | 分类 |
| --- | --- | --- |
| 6 路 PWM | PA8、PA9、PA10、PB13、PB14、PB15 | 强制 |
| 三相电流 | PA1、PA2、PA3 | 强制 |
| 温度/母线电压 | PA0 | 优先 |
| SWD 调试 | PA13、PA14 | 强制 |
| 串口 | PB6、PB7 | 强制 |
| CAN | PA11、PA12 | 强制 |
| I2C（编码器） | PB8、PB9 | 优先 |
| LCD | PA4、PA5、PA7、PB0、PB1、PB10 | 自由 |
| 4 个按键 | PA15、PB3、PB4、PB5 | 自由 |
| 2 个 LED | PB11、PB12 | 自由 |

37 个 IO 里，真正"需要动脑分配"的只有七八个。

## 第 5 步：两个隐藏的坑

### 坑 1：调试口不能乱占

PA13 = SWDIO，PA14 = SWCLK（默认是调试口）
如果你把把它们配成普通 IO：
   → 下次就【再也连不上调试器了】
   → 只能靠"BOOT0 拉高进 Bootloader"擦除芯片才能救回来

### 坑 2：PB3 / PB4 / PA15 有"第二身份"

PB3  = JTDO
PB4  = NJTRST
PA15 = JTDI
→ 这三个脚【默认被 JTAG 占用】

它们在你的板子上接了按键。想用它们做普通 IO：
→ 必须先"关闭 JTAG、只留 SWD"

代码里加这一句：
   __HAL_AFIO_REMAP_SWJ_NOJTAG();

不加的话：按键读出来永远是 1（按了也不响应）
→ 你会以为是硬件坏了，其实是软件没配

STM32 上有一批"复用功能脚"（PA13/14/15、PB3、PB4），默认是调试功能，要手动关掉才能当普通 IO 用。

## 第 6 步：为什么"37 个脚只用了一半"？

FOC 的核心需求 = 6 路 PWM + 3~4 路 ADC ≈ 【10 个脚】
剩下 20 多个脚，全给了人机交互。

FOC 的硬件成本不在"引脚数量"，在"功率级"和"采样精度"。 很多无刷电调只用 20 脚甚至 32 脚的芯片就够了。板子上那么多外设，是为了方便学习和调试。

## 3-3 小结

三条分配原则：

| 原则 | 内容 |
| --- | --- |
| ① 先定硬约束 | TIM1 的 6 个脚、SWD、串口、CAN |
| ② 模拟输入靠 VDDA | PA0~PA3 挨着 VDDA/VSSA |
| ③ 剩下的按重要性排 | 慢速外设放哪都行 |

两个隐藏的坑：

| 坑 | 后果 | 解法 |
| --- | --- | --- |
| 占了 PA13/PA14 | 连不上调试器 | 别占 |
| 用 PA15/PB3/PB4 | 读不出来（JTAG 占着） | 加一句关 JTAG 的代码 |

## 第 3 课总自查

1. FOC 的电流环一秒要跑多少次？每次有多少时间？

2. 为什么要用"8MHz 晶振 + PLL"而不是直接装 72MHz 晶振？

3. 32.768kHz 晶振和 FOC 有关系吗？

4. I2C 读编码器为什么可能来不及？

5. 什么叫"直通"？电流大概有多大？

6. 为什么防直通不能靠软件？

7. TIM1 有三个普通定时器没有的本事，分别是什么？

8. 刹车输入的响应时间是多少？比软件快多少倍？

9. 电流采样为什么选 PA1/PA2/PA3？

10. PB3/PB4/PA15 有什么"特殊身份"？怎么用它们做普通 IO？

# 第 4-1 节　3.3V 信号怎么推动 12V 的 MOS

难度 。这一节的内容在第 0 课和专题里学过大半 —— 重点是把它们连到板子上。

## 第 1 步：现在的处境

第 3 课结束，大脑能输出 6 路 PWM 了：

PA8 / PA9 / PA10      → 3 路上管 PWM   3.3V，最大 20mA
PB13 / PB14 / PB15    → 3 路下管 PWM   3.3V，最大 20mA

电机那边需要什么？

6 颗 MOS 的栅极，要 10V 以上才能完全导通
而且栅极是电容，充电瞬间要 200mA 峰值

两边差得太远，中间必须有个"翻译官"。

## 第 2 步：为什么不能直接接？（三个理由）

### 理由 1：电压不够 → MOS 会"半开"

MOS 的 Vgs(th) = 2~4V 只是"开始导通"，完全导通要 Vgs ≥ 10V

如果只给 3.3V：
   半开时 RDS(on) = 0.5Ω，流 5A
   发热 = 5² × 0.5 = 【12.5W】
   → 几毫米大的管子散 12.5W，几秒冒烟

### 理由 2：电流不够 → 开关太慢

栅极是电容（约 5nF），要充到 10V
想在 100ns 内充满 → 需要 【200mA 峰值】
而 STM32 单脚只有 20mA → 差 10 倍

充不快的后果：
   MOS 在"半开"区停留时间长 → 开关损耗暴涨
   而且【关断太慢会导致直通】（第 3-2 节讲的）

### 理由 3：上管源极在浮动 → 栅极电压根本给不出来

下管：源极接 PGND（0V）→ 栅极给 10V，Vgs = 10V 

上管：源极接【电机相线 M_U】，在 0V ~ 12V 之间跳
   当 M_U = 12V 时，栅极需要 22V 才能让 Vgs = 10V
   → 而你手上只有 12V

上管不光要"放大信号"，还要"造一个浮动的电压"。这个任务叫"自举"（下一节）。

## 第 3 步：所以需要一颗专门的芯片

| 任务 | 说明 |
| --- | --- |
| ① 电平转换 | 3.3V 逻辑 → 12V 栅极电压 |
| ② 电流放大 | 20mA → 1.8A 峰值（把栅极"一脚踹开"） |
| ③ 高边自举 | 给上管造浮动栅压 |

而且它是"三相"的（6 路输出），一颗芯片管三个半桥。

## 第 4 步：于是有了 FD6288T

峰岹（Fortior）的三相栅极驱动芯片，TSSOP-20 封装。

| 参数 | 值 | 意义 |
| --- | --- | --- |
| 输出电流 | 1.8A 峰值 | 比 IO 的 20mA 大 90 倍 |
| 耐压 | 250V | 只用 12V，余量巨大 |
| VCC | 接 +12V | 栅极驱动到 10.5V 左右 |
| 封装 | TSSOP-20 | 20 个脚 |

### 引脚分组

【输入侧】（接 MCU）
   HIN1/HIN2/HIN3  ← 上管 PWM（TIM1_CH1/2/3）
   LIN1/LIN2/LIN3  ← 下管 PWM（TIM1_CH1N/2N/3N）
   VCC             ← +12V
   COM             ← 接 PGND

【输出侧】（接 MOS）
   HO1/HO2/HO3     → 上管栅极
   LO1/LO2/LO3     → 下管栅极
   VB1/VB2/VB3     ← 自举电容上端
   VS1/VS2/VS3     ← 自举电容下端（接电机相线）

规律：一个"半桥"占 4 个脚（HO / LO / VB / VS），三路就是 12 个脚。

## 第 5 步：它内部还送了三样保护

### 好处 1：硬件死区（双保险）

FD6288T 内部保证同一桥臂的 HO 和 LO 绝不会同时为高
→ 即使软件写错了，它也会自己插一段死区

 但它内置的死区可能只有几十~一两百纳秒
   对功率较大的 MOS 可能不够！

正确做法：
   TIM1 的硬件死区设 500ns~1µs（第一道防线）
   FD6288T 的内置死区当第二道
   【双重保护，因为直通 = 炸管】

### 好处 2：欠压锁定（UVLO）

如果 +12V 掉到 8V 以下 → 驱动电压不够 → MOS 会半开 → 发热烧毁

FD6288T 内置保护：检测到欠压就【关掉所有输出】
→ 宁可不动，也不半开

### 好处 3：替 MCU 挡子弹

栅极回路里可能窜入尖峰和干扰
→ 先烧驱动芯片（几块钱，换一颗）
→ 而不是烧 MCU（几十块，整块板报废）

## 第 6 步：栅极上的三个元件

上管 Q1：
   HO1 ──┬──[R8 10Ω]──┬── 栅极
         │            │
         └──[D4 1N4148W]──┘   （阳极接栅极，阴极接 HO1）
                       └──[R9 10kΩ]── 源极（M_U）

| 元件 | 作用 | 为什么 |
| --- | --- | --- |
| R8 = 10Ω | 栅极串联电阻 | 限制峰值电流（保护驱动芯片）；控制开关速度 |
| D4 = 1N4148W | 反并联二极管 | 让"关断"比"开通"快 —— 关断时它导通，把栅极电荷快速抽走 |
| R9 = 10kΩ | 栅源下拉电阻 | 保证默认关断 —— 防止浮空栅极被噪声误导通 |

为什么要"慢开快关"？

死区时间是固定的
关断太慢 → 上管还没关断、下管就导通了 → 直通炸管
→ 所以【关断必须快】
开通慢一点没坏处，反而抑制振铃

## 第 7 步：完整信号链

MCU                FD6288T              功率级
   ────               ───────              ──────

   PA8 (3.3V) ──→ HIN1 ──┐
                          │  电平转换
   +12V ────────→ VCC ───┤  + 电流放大(1.8A)
                          │
   PB13 (3.3V) ─→ LIN1 ──┤
                          ├──→ HO1 ──[R8]─┬─→ Q1 栅极
                          │            [D4]│
                          │            [R9]│
                          │                └─→ Q1 源极
                          │
                          └──→ LO1 ──[R10]┬─→ Q2 栅极
                                      [D5] │
                                      [R13]│
                                           └─→ PGND

3.3V 的小信号，经过这几步，变成了能开关 20 安培的"大动作"。

## 本节总结

### 三个"推不动"的理由

| 理由 | 数字 |
| --- | --- |
| 电压不够 | 3.3V 让 MOS 半开 → 12.5W 发热烧管 |
| 电流不够 | 栅极要 200mA 峰值，IO 只有 20mA → 慢 10 倍 → 损耗爆炸 |
| 上管源极浮动 | 需要 22V，你只有 12V → 必须自举 |

### 驱动芯片干的三件事

| 任务 | FD6288T 的能力 |
| --- | --- |
| 电平转换 | 3.3V → 10.5V 栅极 |
| 电流放大 | 20mA → 1.8A 峰值 |
| 高边自举 | 用 VB/VS 脚 + 外接电容实现 |

### 白拿的三样保护

• 硬件死区（双保险）

• 欠压锁定（宁可不动，也不半开）

• 替 MCU 挡子弹

### 栅极上的三个元件

| 元件 | 作用 |
| --- | --- |
| R8 = 10Ω | 限流 + 控制开关速度 |
| D4 = 1N4148W | 让关断更快（防直通） |
| R9 = 10kΩ | 保证默认关断 |

## 自查

1. MCU 推不动 MOS 的三个理由，分别是什么？

2. FD6288T 的 VCC 为什么接 12V 而不是 5V？

3. 驱动芯片输出 1.8A 是给谁的？（提示：不是给电机的）

4. R8、D4、R9 各自的作用？

5. 为什么"关断要比开通快"？

6. FD6288T 内置死区了，为什么还要用 TIM1 的死区？

# 第 4-2 节　自举 —— 上管的电从哪来

难度 。这是第 4 课最难的一节，但也是最有意思的一节。

## 第 1 步：问题的由来

三相桥的一个半桥：

+12V
          │
        ┌─┴─┐
        │Q1 │  ← 上管
        └─┬─┘
          ├──── M_U（电机相线）
        ┌─┴─┐
        │Q2 │  ← 下管
        └─┬─┘
          │
        PGND

下管 Q2 很好办：

Q2 的源极接 PGND = 0V（固定不变）
→ 栅极给 10V，Vgs = 10V

上管 Q1 很难办：

Q1 的源极接 M_U（电机相线），这个点在 0V 和 12V 之间跳

要让 Q1 导通，需要 Vgs = 10V
   → V栅极 = V源极 + 10V
   当 M_U = 0V  → 栅极要 10V
   当 M_U = 12V → 栅极要 【22V】

上管的栅极需要一个"跟着源极一起浮起来的 10V 电源"。但你手上只有 12V，凑不出 22V。

## 第 2 步：为什么不用 P-MOS 图省事？

高边位置用 P-MOS：源极接 +12V，栅极拉到 0V → Vgs = −12V → 导通 
→ 完全不需要 22V！

但一个字：热。

同规格下 P-MOS 的 RDS(on) ≈ N-MOS 的 3 倍

电机电流 10A 时：
   N-MOS（5mΩ）：损耗 = 100 × 0.005 = 【0.5W】 
   P-MOS（15mΩ）：损耗 = 100 × 0.015 = 【1.5W】 

而且上管每秒开关上万次，这个损耗是【一直累计】的

所以：为了效率，上管必须用 N-MOS，就得忍受自举的复杂度。这就是"用电路复杂度换效率"。

## 第 3 步：核心思路 —— 用一个"会浮起来的电池"

想象你要给二楼送水，但只有一楼的水龙头。解法：在二楼放一个水桶，趁没人时从一楼打水上去。

+12V ────|>|──── VB1   ← "水面"
                  D1      │
                          ├── C3（100nF）← "水桶"
                          │
   电机相线 M_U ───────── VS1   ← "地板"

| 元件 | 角色 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| C3（100nF） | 水桶 | 存着"浮在 VS1 之上的 10.5V" |
| D1（FR107） | 单向进水阀 | 只允许 +12V 往 C3 里充电 |
| VS1 | 水桶的地板 | 接电机相线，会跟着浮动 |
| VB1 | 水桶的水面 | 自动等于 VS1 + 10.5V |

## 第 4 步：完整工作过程（三个阶段）

### 阶段一：下管导通（给水桶打水）

下管 Q2 导通 → M_U 被拉到 0V → VS1 ≈ 0V
        ↓
   +12V 经过 D1 给 C3 充电
        ↓
   C3 两端充到约 【10.5V】（12V 减去二极管压降 0.7V）
        ↓
    水桶装满了

注意：只有下管导通时才有机会充电。这个细节后面会变成一个重要限制。

### 阶段二：下管关断，上管导通（用水）

下管关断 → M_U 开始升高 → VS1 跟着升高
        ↓
   上管导通后，M_U ≈ 12V → VS1 ≈ 12V
        ↓
   【关键】C3 里的电荷没变，两端电压差还是 10.5V
        ↓
   所以"水面" VB1 自动变成 = 12V + 10.5V = 【22.5V】
        ↓
   上管栅极拿到 22.5V，源极 12V → Vgs = 10.5V  完美导通

### 阶段三：上管关断 → 回到阶段一

上管关断 → M_U 被下管拉回 0V → VS1 回到 0V
        ↓
   C3 又被充电 → 循环

## 第 4 步补充：为什么"下管关断"能让 M_U 升高？（最容易卡住的地方）

书上常常一句话跳过这一步，但它其实是自举能工作的关键。用三阶段拆开讲。

### 一句话答案

M_U 会升高，不是因为"下管关断"这个动作， 而是因为【电机是电感，它不允许电流断掉】。 下管一关，电流没路走了，它就自己找了一条新路 —— 上管的体二极管。 "找新路"这个动作，就把 M_U 的电压"顶"上去了。

### 拆解 ①：下管导通时

+12V
     │
   [Q1 关]
     │
     ├──── M_U ────→ 电机 U 相
     │
   [Q2 通]  ← 电流从这里流回地
     │
   PGND

电流路径： 电机 → M_U → Q2 → PGND M_U 电压： Q2 导通时电阻只有几毫欧，所以 M_U ≈ 0V

### 拆解 ②：下管关断的那一瞬间

[Q2 关掉]  → 电流的路断了
        ↓
   但电机是【电感】！电感里还流着电流（比如 1A），
   它【不肯让电流变成 0】
        ↓
   电感会怎么办？
   → 它会【拼命抬高电压】，硬把电流"推"出去
   → 但前面 Q2 关了，走不通
        ↓
   它抬头一看，发现上面有条路：
   Q1 虽然关着，但【它内部有个体二极管】
   （第 0 课学的：体二极管永远存在，关不掉）
   方向是：源极 → 漏极（对 N-MOS）
        ↓
   只要 M_U 的电压【高于 +12V】，体二极管就【正向导通】！
        ↓
   电流这样找到了新路：
   电机 → M_U → Q1 的体二极管 → +12V 母线

### 拆解 ③：M_U 会升到多少？

要让体二极管导通，需要正向压降 0.7V
→ M_U 必须升到 【12V + 0.7V = 12.7V】
→ 一到 12.7V，体二极管就导通了，电流有了出路
→ M_U 就"卡"在这个电压不动了

电压
 ↑
12.7V ┤        ┌──────────  ← 被体二极管钳住（电流从这里回母线）
      │       ╱
 12V  ┤      ╱
      │     ╱
  0V  ┤────┘
      └────────────────────→ 时间
          ↑
      Q2 关断

不是"下管关断"把 M_U 抬高的，是"电感的续流电流"把 M_U 抬高的。 而且它不会无限升高 —— 一到 12.7V，上管的体二极管就把它"接住"了。 这个"接住"的动作，专业上叫「续流」—— 和第 2-2 节开关电源里 D12 干的事一模一样。

### 三阶段完整对照表

| 阶段 | 管子状态 | 电流走哪 | M_U 电压 | 谁在"决定"M_U |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 下管导通 | Q2 通 | 电机 → Q2 → 地 | ≈ 0V | Q2 主动拉低 |
| ② 两个都关（死区） | 都关 | 电机 → Q1 体二极管 → 母线 | ≈ 12.7V | 电感续流，被体二极管钳住 |
| ③ 上管导通 | Q1 通 | 电机 → Q1 沟道 → 母线 | ≈ 12V | Q1 沟道导通，压降比体二极管小 |

对应到上面的讲解：阶段一 = ①，阶段二 = ② → ③。

### 补充：为什么上管导通后 M_U 反而从 12.7V 降回 12V？

【Q1 关着，走体二极管】
   压降 = 0.7V（二极管的固定压降）
   → M_U = 12 + 0.7 = 12.7V
   → 而且【损耗大】（0.7V × 电流）

【Q1 导通，走沟道】
   压降 = I × RDS(on) = 1A × 5mΩ = 0.005V（几乎为零）
   → M_U = 12 + 0.005 ≈ 【12V】
   → 而且【损耗小】

上管导通做的事：把电流从"体二极管那条路"（压降 0.7V）切换到"沟道这条路"（压降 5mV）。 M_U 从 12.7V 降到 12V —— 这一丁点降低，就是省下来的损耗。  这也解释了为什么上管必须导通：不导通的话电流一直走体二极管，0.7V 压降在 10A 下产生 7W 发热，管子很快烧掉。

### 补充：自举电容怎么跟着动？

VB1（水面）= M_U（地板）+ 10.5V（电容存的压差）

阶段 ①：M_U ≈ 0V    → VB1 = 0 + 10.5    = 【10.5V】
阶段 ②：M_U ≈ 12.7V → VB1 = 12.7 + 10.5 = 【23.2V】
阶段 ③：M_U ≈ 12V   → VB1 = 12 + 10.5   = 【22.5V】

★ 无论 M_U 怎么变，VB1 永远比它高 10.5V
★ 所以上管栅极的 Vgs 永远是 10.5V

电容像一个"电压差搬运工"：它不管绝对电压是多少，只管"始终保持 10.5V 的差"。 地板（M_U）升到哪，水面（VB1）就跟到哪。

### 补充：这个理解在写代码时有用

【相电压和占空比的关系】
   下管占空比 = 100%  → 相电压 ≈ 0V
   下管占空比 = 0%    → 相电压 ≈ 12.7V（一直靠体二极管续流）
   下管占空比 = 50%   → 相电压 ≈ 6V 左右（平均值）

→ FOC 就是通过调整三相占空比，合成出想要的电压矢量
→ 而"相电压"就是 SVPWM 计算要得到的东西
→ 【所以 SVPWM 输出的"电压"，本质上是"占空比"】

## 第 5 步：由此推出四条铁律

### 铁律 1：自举电容要够大

上管导通期间，栅极驱动电流全靠 C3 供电
→ 容量太小，电压会往下掉 → 掉到 8V 以下 MOS 就半开了
100nF 是典型值

### 铁律 2：自举二极管要快

每个 PWM 周期，D1 都要"导通一次、截止一次"→ 频率很高

普通整流管（1N4007）：反向恢复慢 → 发热
FR107（快恢复）：够用 
SS14（肖特基）：更好 —— 压降只有 0.3V，自举电压能多 0.4V

### 铁律 3： 占空比绝对不能到 100%

如果占空比 = 100%：
   → 上管【一直导通】→ 下管【永远不导通】
   → C3 再也没机会充电 → 电容慢慢漏电
   → 上管掉电 → MOS 半开 → 【发热烧毁】

所以 SVPWM 的占空比必须【限制在 95~97% 以内】
→ 强制留出 3~5% 的时间让下管导通 → 给电容"打水"的机会

这是新手最容易踩的坑： "为了全力输出把占空比设到 100%" → 电机转一下就停（自举电压掉光）。 你会以为是程序问题，其实是【硬件限制】。

### 铁律 4：启动时要先"打水"

上电瞬间 C3 是空的
→ 必须先用下管导通几个周期把电容充满
→ 靠 FD6288T 内部的上电时序，或程序里先跑几周期

## 第 6 步：自举电容上的电压会掉多少？

电容表达式：Q = C × ΔV → ΔV = Q / C

【Q 是多少？】上管导通期间栅极消耗的电荷（含 Qg + 静态电流 + 漏电）
   假设总共 Q ≈ 10nC（每次开通）

【ΔV 是多少？】
   C3 = 100nF 时：ΔV = 10nC / 100nF = 【0.1V】  几乎不掉
   C3 = 10nF 时： ΔV = 10nC / 10nF  = 【1V】    有点多
   C3 = 1nF 时：  ΔV = 10nC / 1nF   = 【10V】   直接掉光

100nF 给出 100 倍的余量，非常安全。

为什么这么小的电容能驱动那么大的 MOS？ 因为 MOS 是【电压控制】器件 —— 栅极只需要"电压"，稳态时几乎不耗电（只有极小漏电）。一小桶水就够喝。

## 第 7 步：自举的三个局限

| 局限 | 说明 |
| --- | --- |
| ① 占空比不能到 100% | 下管必须有机会导通 → SVPWM 输出要限幅 |
| ② 低频时电容会漏电 | PWM 频率太低（比如 <100Hz）时，一个周期太长，漏掉的电来不及补 |
| ③ 启动瞬间电容是空的 | 需要先跑几周期下管 |

这三个局限全部来源于同一件事：电容必须靠"下管导通"来充电。

## 第 8 步：其它"造浮动电压"的办法

| 方案 | 原理 | 优缺点 |
| --- | --- | --- |
| 自举电容（本板） | 用下管导通时充电 | 便宜、简单<br> 占空比受限 |
| 独立隔离电源 | 每路高边配一个小型隔离 DC-DC | 不受占空比限制<br> 贵、体积大 |
| 电荷泵 | 用开关电容把电压"泵"高（TB6612 用的就是这个） | 集成度高<br> 电流能力有限 |

三种方案的本质都是"造一个比电源更高的电压"。选哪种取决于：占空比要求、成本、体积。

## 本节总结

### 一个问题、一个答案

| 问题 | 答案 |
| --- | --- |
| 上管栅极要 22V，只有 12V 怎么办？ | 用自举电容"存"10.5V，让它的地板跟着源极浮起来 |

### 三个元件

| 元件 | 作用 |
| --- | --- |
| C3 = 100nF | 水桶 —— 存"浮在相线之上的 10.5V" |
| D1 = FR107 | 单向阀 —— 只让 +12V 往里充电 |
| VS1（接相线） | 地板 —— 会跟着浮动 |

### 四条铁律

| 铁律 | 为什么 |
| --- | --- |
| ① 电容要够大（100nF） | 太小电压会掉，MOS 半开 |
| ② 二极管要快 | 每周期开关一次，普通管发热 |
| ③ 占空比不能到 100% | 下管必须有机会给电容充电 |
| ④ 启动先"打水" | 上电时电容是空的 |

### 一句话记忆

电容存的是"电压差"，不是"绝对电压"。地板抬多高，水面就跟着抬多高。 而"地板"能不能回到 0V（打水），取决于下管有没有导通 —— 所以占空比永远不能到 100%。

## 自查

1. 上管为什么需要 22V？这 22V 是从哪"变"出来的？

2. 自举电容 C3 存的是什么？（提示：不是绝对电压）

3. 下管关断后，M_U 为什么会升高？（谁在推它）

4. M_U 会升到多高？为什么不再升了？

5. 电流从哪条路流回母线？（提示：不是沟道）

6. 为什么上管导通后，M_U 反而从 12.7V 降到 12V？

7. 为什么占空比绝对不能到 100%？ 会发生什么？

8. C3 = 100nF 时每次开关电压掉多少？（用 Q=CV 算）

9. 为什么这么小的电容能驱动那么大的 MOS？

# 第 4-3 节　三相桥 + 采样电阻

难度 。第 4 课的最后一节。讲清"三相全桥"这个拓扑，以及采样电阻为什么插在下管下面。

## 第 1 步：现在缺什么？

6 路带死区的 PWM（TIM1）
 一颗"翻译官"（FD6288T）
 6 颗 MOS 的栅极网络（R8/R9/D4…）
 三路自举（D1/C3…）

缺的是：这 6 颗 MOS 怎么摆？

## 第 2 步：三相全桥长什么样

答案：三个"半桥"并排。

+12V 母线
          │
     ┌────┼────┬────┐
     │    │    │    │
    [Q1] [Q3] [Q5]  │   ← 三个上管
     │    │    │    │
     ├────┼────┼────┤
     │    │    │    │
    M_U  M_V  M_W   │   ← 三个输出，接电机三根线
     │    │    │    │
    [Q2] [Q4] [Q6]  │   ← 三个下管
     │    │    │    │
     └────┼────┼────┘
        PGND PGND

每"一路"就是一个半桥：上管 + 下管 + 输出中点。三个输出 → 接电机 U/V/W。

这就是"三相全桥逆变器"，所有 BLDC / PMSM 驱动的标准拓扑。

## 第 3 步：为什么必须用"半桥"，不能用低边开关？

【半桥的能力】
   上管开 → 电流从母线【流出】到电机
   下管开 → 电流从电机【流回】母线
   → 同一个输出点，电流方向可以正可以反 

【低边开关只能】
   +12V ── 电机 ──[开关]── GND
   → 只能"开/关"，电流只能单向

而电机相电流是【交流】的（一会儿流出、一会儿流回）→ 只有半桥能做到。

"半桥"是电机驱动的原子单元。三个半桥 = 三相电机。

## 第 4 步： 采样电阻插在哪？（三种方案）

### 方案 A：插在母线上（单电阻）

+12V ──[采样电阻]──┬── 三个上管
                       │  （桥）
                     PGND

|  | 只要一个电阻、一个运放，最便宜 |
| --- | --- |
|  | 采样时刻极难控制 —— 不同开关状态下，母线电流和相电流的关系不一样 |
|  | 占空比特殊区域根本测不到 |

### 方案 B：插在三个下管下面（三电阻） 本板选的

+12V
          │
     ┌────┼────┬────┐
    [Q1] [Q3] [Q5]
     │    │    │
    M_U  M_V  M_W
     │    │    │
    [Q2] [Q4] [Q6]
     │    │    │
   [R19] [R35] [R49]   ← 三颗 10mΩ
     │    │    │
     └────┼────┘
        PGND

|  | 每相电流随时可测，波形最干净 |
| --- | --- |
|  | 三相同一时刻采样，满足 Ia+Ib+Ic=0 |
|  | 可做完整 FOC + 独立过流保护 |
|  | 成本高（3 个电阻 + 3 个运放 + 3 路 ADC） |

### 方案 C：插在两个下管下面（双电阻）

|  | 省一个运放 |
| --- | --- |
|  | 第三相要"算"出来（Ic = −Ia − Ib），低速误差大 |

### 三方案对比

| 方案 | 电阻 | 运放 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单电阻 | 1 | 1 | 最便宜 | 采样时刻极难控制，低速差 |
| 双电阻 | 2 | 2 | 折中 | 第三相要推算 |
| 三电阻（本板） | 3 | 3 | 最干净、可做完整 FOC | 成本高 |

本板选"三电阻"，说明设计者是想认真做 FOC 的。在采样上省钱 = 在 FOC 性能上省钱。

## 第 5 步： 下管采样的"时机问题"（关键，最容易理解错）

三电阻方案有个前提：电流只有走【下管那条路】时，才能被采样电阻测到。

### 5.1 电流在两条路之间切换

一个半桥，相电流只有两条路可走：

上管导通          下管导通
        ────────          ────────

   +12V                    +12V
     │                       │
   [Q1 通]                 [Q1 关]
     │                       │
     ├── M_U                ├── M_U
     │   ↓                  │   ↑
   电机                    电机
     │                       │
   [Q2 关]                 [Q2 通]
     │                       │
    PGND                   [R19]  ← 电流走这里！
                            │
                          PGND

关键：不管走哪条路，都是【同一个相电流】。

### 5.2 两种状态对比

| 状态 | 相电流 | 采样电阻 R19 | 能不能测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上管导通 | 照常流动 | 没有电流通过 | 测不到 |
| 下管导通 | 照常流动 | 有电流通过 | 能测 |

容易误解的地方： "测不到"不等于"相电流是 0"。 相电流一直都在流动，只是它走上了管那条路，没经过采样电阻。  比喻：相电流是一条河，采样电阻是河上装的流量计。 上管导通时水从另一条支流走了 → 流量计读数为 0，但整条河的水还在流。

### 5.3 所以要在"三个下管同时导通"的时刻采

① PWM 用【中心对齐模式】
② 这个时刻就是【计数器到谷底】的那一瞬间
③ 用 TIM1 硬件触发 ADC，触发点设在谷底
④ 三相同一瞬间采完 → 保证 Ia+Ib+Ic=0 成立

### 5.4  为什么"谷底时刻三个下管都导通"？（不是巧合，是设计保证的）

先看中心对齐 PWM 的原理：

中心对齐模式：计数值从 0 涨到 Period，再降回 0

   计数 3600 ┤    ╱╲
             │   ╱  ╲
        3000 ┤──╱────╲──   ← 比较值
             │ ╱      ╲
           0 ┤╱        ╲
             └──────────────→ 时间

   计数 < 比较值 → 主输出有效 → 【上管导通】（周期的中间）
   计数 > 比较值 → 互补输出有效 → 【下管导通】（周期的两头）

用具体数字看三相（假设占空比 20% / 50% / 80%）：

时间轴：  0%        50%       100%
          ├──────────┼──────────┤

U 下管:  ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░██     ← 两头各 10%
V 下管:  █████░░░░░░░░░░░░░░█████   ← 两头各 25%
W 下管:  ████████░░░░░░░░████████   ← 两头各 40%

三个都导通的地方：
         ██                ██
         ↑                  ↑
      开头 10%          末尾 10%
      ← 共同窗口 →       ← 共同窗口 →

关键结论：

共同窗口宽度 = 三相中【最短的那个下管导通时间】
→ 因为它最短，它导通时另外两个一定也在导通

### 5.5  所以"一定有"吗？—— 要加一个约束

【假设某一相占空比 = 100%】
U 下管:  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░    ← 完全没导通！
V 下管:  █████░░░░░░░░░░░░░░█████
W 下管:  ████████░░░░░░░░████████

三个都导通的地方：【没有！】
→ U 相的下管从来不导通 → U 相电流永远测不到

所以：

"三个下管同时导通"不是天然存在，而是靠约束【保证】出来的：  最大占空比限制在 95~97% 以内（保证最短的下管导通时间 ≥ 3~5%）

### 5.6 这个约束和第 4-2 节的"占空比不能 100%"是同一件事吗？

是两个独立的理由，得出同一个结论：

| 理由 | 出自 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ① 自举电容要充电 | 第 4-2 节 | 下管不导通 → 自举电容没机会打水 |
| ② 采样要有窗口 | 本节 | 下管不导通 → 那一相测不到电流 |

所以 SVPWM 输出必须限幅 —— 两条独立的物理约束都指向它。

### 5.7 窗口够不够用？（算一下）

最坏情况：最短的下管导通时间 = 5%（限幅在 95%）
共同窗口 = 5% 的周期

但不能在窗口边缘采（那里正在切换，有噪声和振铃）
→ 只能在窗口【中间】采 → 实际可用 = 2.5% 的周期

【20kHz，周期 50µs】
   可用时间 = 50µs × 2.5% = 【1.25µs】
   
【STM32F103 的 ADC 采 3 个通道】
   每个约 1µs → 3 个 = 3µs   不够！

三个解法：

| 解法 | 说明 |
| --- | --- |
| 降低 PWM 频率 | 10kHz 时窗口变 2.5µs，勉强够 |
| 提高限幅门槛 | 比如限制占空比在 10%~90%（窗口变大） |
| 用双 ADC 模式 | ADC1 + ADC2 同时采，时间减半 |

这就是为什么"什么时候采样"是个专门的工程问题 —— 要算清楚窗口多宽、ADC 要多久、够不够。

## 第 6 步：采样电阻的参数怎么定？

本板的实际值（已确认）：

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 阻值 | 10mΩ | 权衡：太小信号弱，太大损耗大 |
| 封装 | 2512 | 大封装为了散热 |
| 功率 | 3W | 型号 LR2512D-3W |
| 品牌 | Milliohm（毫欧） | 低温度系数的专用采样电阻 |

### 为什么是 10mΩ？

【太小，比如 1mΩ】
   1A 时压降只有 1mV，而 ADC 1 个刻度 = 0.8mV
   → 信号只有 1 个多刻度，被噪声淹没 

【太大，比如 100mΩ】
   10A 时压降 = 1V，损耗 = 1V × 10A = 【10W】
   而且会挤占电压余量

【10mΩ 的权衡】
   1A  → 10mV（放大 15 倍后 150mV，够 ADC 分辨 ）
   10A → 100mV，损耗 = 【1W】（可接受）

### 功率余量（针对 C2208）

C2208 最大电流 4.5A：
   压降 = 4.5A × 10mΩ = 45mV
   损耗 = 45mV × 4.5A = 【0.2W】

电阻额定 3W → 余量 15 倍  非常充足

## 第 7 步： 隐藏角色 —— MOS 的体二极管

【死区期间（上下管都关）】
   电机电流还得流（电感）→ 走哪？→ 走体二极管！（4-2 节讲的）

【相线上的尖峰】
   负向尖峰 → 通过上管体二极管泄回母线
   正向尖峰 → 上下管体二极管都反偏 → 被"憋"住慢慢衰减
   → 【天然钳位，把相电压限制在母线附近】

但体二极管有代价：

体二极管压降约 0.7V（比沟道导通大 100 倍）
→ 死区期间电流走体二极管 → 【发热】
→ 死区越长，这段发热越多

所以死区时间的两难：太短防不住直通（危险），太长体二极管损耗大。 取 500ns~1µs 是常见折中。

## 第 8 步：完整功率级（一张图）

+12V 母线
                        │
        ┌───────────────┼───────────────┐
        │               │               │
      [Q1]            [Q3]            [Q5]      三上管
        │               │               │
        ├── M_U ────────┼── M_V ────────┼── M_W ──→ 电机端子
        │               │               │
      [Q2]            [Q4]            [Q6]      三下管
        │               │               │
     [R19 10mΩ]     [R35 10mΩ]     [R49 10mΩ]   三采样电阻
        │               │               │
        └───────────────┼───────────────┘
                        │
                      PGND
                        │
                    [R43 = 0Ω]
                        │
                       GND

从这里，电流流向两个方向：

【往上】电机相电流 → 需要测 → 进运放 → 进 ADC（第 5 课）
【往下】大电流回地 → 会产生地弹 → 所以要 PGND/GND 分开（第 1-4 节）

## 本节小结

### 一个拓扑

三相全桥 = 三个半桥并排
每个半桥 = 上管 + 下管 + 输出中点
三个输出 → M_U / M_V / M_W → 电机三相

### 三种采样方案

| 方案 | 优缺点 | 本板 |
| --- | --- | --- |
| 单电阻（母线） | 便宜但采样时机难控 |  |
| 双电阻 | 折中，第三相要算 |  |
| 三电阻（下管） | 最干净，可做完整 FOC | 选它 |

### 采样时机的三个要点

| 要点 | 内容 |
| --- | --- |
| ① 什么时候能测 | 只有下管导通时，电流才流过采样电阻 |
| ② "测不到"≠"电流为 0" | 相电流照常流动，只是走了上管那条路 |
| ③ 共同窗口 | 中心对齐 PWM 的谷底时刻，三个下管都导通 → 可同时采三相 |
| ④ 窗口宽度 | = 三相中最短的那个下管导通时间 |
| ⑤ 保证窗口存在 | 占空比限幅 95~97% |

### 采样电阻的参数

10mΩ / 2512 封装 / 3W
→ 1A 时压降 10mV；10A 时损耗 1W
→ C2208 的 4.5A 只用 0.2W（余量 15 倍）

### 两个"隐藏角色"

| 角色 | 作用 | 代价 |
| --- | --- | --- |
| 体二极管 | 死区期间续流；相线尖峰天然钳位 | 压降 0.7V → 死区损耗 |
| 死区时间 | 防直通 | 太短危险，太长费电 |

## 自查

1. 三相全桥是几个半桥？每路输出接哪？

2. 为什么不能用"低边开关"做电机驱动？

3. 采样电阻的三种插法分别有什么优缺点？本板选了哪种？

4. 上管导通时，相电流是 0 吗？ 那为什么采样电阻测不到？

5. 电流走"下管那条路"时，经过哪些元件？

6. 为什么"谷底时刻三个下管都导通"？ 这个"必然"是靠什么保证的？

7. 共同窗口的宽度等于什么？

8. 如果某一相占空比 = 100%，会发生什么？

9. 为什么"5% 的窗口"可能不够用？（算一下）

10. 采样电阻为什么选 10mΩ？按 C2208 算损耗多少？

11. 死区时间为什么不能太长？（提示：体二极管）

# 第 5 课　电流采样 —— FOC 的眼睛（含 5-1 / 5-2）

本节包含两个小节：5-1 为什么要差分放大 / 5-2 为什么要有 1.65V 偏置

# 第 5-1 节：为什么要差分放大

难度 。回答一个核心问题：为什么不能"一根线直接接到 ADC"？

## 第 1 步：现在的处境

第 4 课结束，采样电阻上有了"电流的影子"：

电流 1A → R19 上压降 = 1A × 10mΩ = 【10mV】
电流 5A → R19 上压降 = 【50mV】

问题不只是"小"，还有更麻烦的事。

## 第 2 步：麻烦在哪？（本节核心）

[Q2 下管]
             │
             ├──── IA+  ← 上端
          [R19 10mΩ]
             │
             ├──── IA−  ← 下端
           PGND

R19 下端的电压真的是 0V 吗？不是。

【地弹】（第 1-4 节讲过）
   电机电流 5A 要从 R19 流回电池 → 走 PGND 铜箔
   铜箔有电阻（假设 10mΩ）→ 压降 = 5A × 10mΩ = 【50mV】
   → "R19 下端"其实是 【+50mV】，而且高频抖动

【把两个数字放一起】
   要测的信号（R19 压降）= 【10mV】
   地线上的噪声（地弹）  = 【50mV】
   → 噪声比信号大 5 倍！

如果直接单端测量（只测 IA+ 对地）： 测到 = 10mV + 50mV = 60mV → 换算成电流 = 6A 而实际只有 1A！误差 6 倍，测量完全没有意义。

## 第 3 步：怎么解决？—— 换个问法

关键洞察：我们根本不需要知道"对地电压是多少"。

我们想知道的只是：【R19 两端差多少伏】

   IA+ 对地 = 10mV + 50mV = 60mV
   IA− 对地 =  0mV + 50mV = 50mV
   
   → 50mV 是【两端都有】的 → 一相减就消失
   → 60 − 50 = 【10mV】

核心思想：只测量"两点之差"，两端共有的东西会被自动减掉。

## 第 4 步：两个专业名词（面试常问）

| 名词 | 含义 | 在你这的例子 |
| --- | --- | --- |
| 差模信号（Differential） | 两端"不同"的部分 | R19 上的 10mV ← 要保留 |
| 共模信号（Common-Mode） | 两端"共同"的部分 | 地弹 50mV ← 要减掉 |

差分放大器干的事：放大差模，抑制共模。

## 第 5 步：用水压比喻

水泵 ═══════[流量计]═══════ 回水池
              A点    B点
   A 表读数：1.50 巴    B 表读数：1.49 巴
   → 压差 = 0.01 巴 ← 这就是"流量大小"

【现在水泵出口压力剧烈波动（相当于地弹）】
   A 表读数：2.50 巴（涨了 1 巴）
   B 表读数：2.49 巴（也涨了 1 巴）

   只看 A 表 → 1.50 → 2.50，涨了 67%！以为流量变大了 
   看两表之差 → 2.50 − 2.49 = 0.01，一点没变

单表会被"共同的压力波动"干扰；两表之差自动抵消了共同波动。

## 第 6 步：差分放大器电路

R32 = 15kΩ
              ┌───────[====]───────┐
              │        ┌───────────┴──→ 输出（进 ADC）
    IA− ──[R34 1kΩ]────┤ 4 (IN−)
                         │  OPA365
    IA+ ──[R36 1kΩ]────┤ 3 (IN+)
              │          └── 2 脚 → AGND,  5 脚 → VCCA
   VREF ──[R38 15kΩ]────┘

| 电阻 | 接在哪 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| R34 = 1kΩ | IA− → 反相输入 | 输入电阻（增益的分母） |
| R32 = 15kΩ | 输出 → 反相输入 | 反馈电阻（增益的分子） |
| R36 = 1kΩ | IA+ → 同相输入 | 让两个输入端"对称" |
| R38 = 15kΩ | VREF → 同相输入 | 提供偏置（5-2 节讲） |

### 增益怎么算？

重要规则：R32/R34 必须等于 R38/R36
   R32/R34 = 15k/1k = 15，R38/R36 = 15k/1k = 15 
   → 增益 = R32/R34 = 【15 倍】

为什么必须"成比例"？ 差分放大的关键是"两个输入端的路径要对称"。 乱配（比如反馈 15k、同相端 10k）→ 两端对共模的衰减不一样 → 相减时【减不干净】→ 地弹又漏回来了。

### 完整传递函数（写代码用这个）

V_ADC = 1.65V + (IA+ − IA−) × 15

## 第 7 步：怎么衡量"减得干净"？—— CMRR

CMRR = 共模抑制比 = 差模增益 / 共模增益

CMRR = 80dB 意味着：
   80dB = 10^(80/20) = 【10000 倍】
   共模信号 50mV → 输出里只剩 50mV / 10000 = 【5µV】

CMRR 由什么决定？

| 因素 | 影响 |
| --- | --- |
| 运放本身的 CMRR | OPA365 约 80~100dB |
| 四个电阻的匹配精度 | 这才是关键！ |

【电阻误差的影响】
   如果 R32/R34 = 15.0，但 R38/R36 = 14.8（误差 1.3%）
   → 共模抑制被限制在约 【40dB】（只能衰减 100 倍）
   → 比运放本身的 80dB 差很多

差分放大的精度，往往不取决于运放，"取决于四个电阻配得准不准"。

## 第 8 步：为什么选 OPA365？

| 要求 | 为什么 | OPA365 |
| --- | --- | --- |
| 低失调电压 Vos | Vos 会变成固定的电流读数偏移（1mV → 6.7mA） | 典型 40µV |
| 高带宽 / 高转换速率 | 电流是 PWM 斩出来的，变化极快 | 50MHz |
| 轨到轨输入输出 | 输出要能接近 0V 和 3.3V，不浪费 ADC 量程 | 支持 |

额外好处：CMOS 输入 → 输入偏置电流极小（pA 级）。

## 第 9 步：一个容易忽略的细节 —— 这是"低边"采样

【高边采样】
   采样电阻放在 +12V 和上管之间 → 两端都在 12V 附近
   → 共模电压 12V → 需要能承受高压的运放 

【低边采样】（本板）
   采样电阻放在下管源极和 PGND 之间 → 两端都在 0V 附近
   → 【共模电压很小】（只有地弹几十 mV + 采样电阻压降）
   → OPA365（3.3V 供电）完全够用

这是"低边采样"的隐藏福利：省掉了"高压共模"的麻烦。 代价：只有下管导通时才能测（第 4-3 节讲的）。

## 5-1 小结

| 问题 | 答案 |
| --- | --- |
| 核心问题 | 信号 10mV，地弹 50mV → 单端测量完全没用 |
| 核心思想 | 不测"每点对地多少"，只测"两点之差" |
| 两个名词 | 差模（放大）、共模（抑制） |
| 四个电阻 | R32=R38=15k，R34=R36=1k；必须成比例 |
| 增益 | R32/R34 = 15 倍 |
| 精度瓶颈 | 通常不是运放，是四个电阻配得准不准 |

## 自查

1. 为什么不能"一根线直接接 ADC"？给两个数字对比。

2. 什么是"差模信号"和"共模信号"？各要怎么处理？

3. 用水压比喻解释一遍差分放大。

4. R32/R34 必须等于 R38/R36，为什么？

5. 增益是多少？怎么算的？

6. CMRR 80dB 相当于衰减多少倍？瓶颈通常在运放还是电阻？

7. 为什么选 OPA365？（三个理由）

8. "低边采样"省掉了什么麻烦？ 代价是什么？

# 第 5-2 节：为什么要有 1.65V 偏置

难度 。这一节讲完，"眼睛"就完整了。

## 第 1 步：先看上一步的成果

V_ADC = (IA+ − IA−) × 15

| 电流 | R19 压降 | × 15 后 |
| --- | --- | --- |
| +1A | +10mV | +150mV |
| 0A | 0mV | 0V |
| −1A | −10mV | −150mV |
| +5A | +50mV | +750mV |

放大倍数够了，但出现了【负电压】。

## 第 2 步：问题在哪？

STM32 的 ADC：
   输入范围 0V ~ 3.3V → 只能读"正"电压
   → 【负电压读不了】，超过 −0.3V 左右可能【损坏引脚】

电机相电流为什么会有负的？

相电流是【交流】的：
   U 相电流
     ↑   ╱‾‾╲
   0 ┼─╱──────╲──────→ 时间
     │          ╲    ╱
     │           ╲__╱
   → 正半周：电流从桥流进电机
   → 负半周：电流从电机流回桥
   
【FOC 里必须能测到负电流】—— 否则根本没法算 Id/Iq

## 第 3 步：怎么办？—— 把"零"抬到中间

【原来的信号】−150mV ~ +150mV
【加上 1.65V 后】
   −150mV + 1.65V = 1.5V
       0mV + 1.65V = 1.65V
   +150mV + 1.65V = 1.8V
   → 全部落在 0 ~ 3.3V 范围内

【不加偏置】
   −150mV   0   +150mV
   ────┬────┼────┬────→
     ↑ 负的部分读不到

【加 1.65V 偏置】
   1.5V      1.65V     1.8V
   ────┬───────┼───────┬────→
   0V ─┴───────┴───────┴─── 3.3V
       ↑       ↑       ↑
     负满量程  零电流  正满量程

"零电流"不再对应 0V，而是对应【量程正中间的 1.65V】。

## 第 4 步：为什么必须是"正中间"？

【偏置在中间 1.65V】
   正电流可用 1.65V，负电流可用 1.65V → 【对称】

【偏置在 1V】
   正电流可用 2.3V，负电流可用 1V → 负电流容易削顶 

【偏置在 3V】
   负电流可用 3V，正电流只剩 0.3V → 正电流稍大就饱和

为什么对称重要？

FOC 里相电流的正负是【同等重要】的
→ 三相对称（相位差 120°）
→ 如果某一相正负量程不一样 → 波形不对称 → FOC 算错

## 第 5 步：1.65V 怎么造出来？

VCCA (3.3V) ──[R1 10kΩ]──┬──[R4 10kΩ]── AGND
                             │
                             └──→ 1.65V

分压比 = 10k / 20k = 1/2 → 电压 = 3.3 × 1/2 = 【1.65V】

两个细节：

| 细节 | 为什么 |
| --- | --- |
| R1 = R4 = 10kΩ（等值） | 分压比正好 1/2 |
| 接 VCCA + AGND（不是 VCC + GND） | 同一套电源/地，基准才稳（第 2-4 节讲的） |

## 第 6 步： 为什么分压之后还要加一颗运放？

分压出来就是 1.65V 啊，直接接给 R38 不就行了？

不行 —— 因为分压点的"内阻"太大。

【分压点的内阻】
   从分压点往两边看，R1 和 R4 是【并联】的
   内阻 = R1 ∥ R4 = 10k ∥ 10k = 【5kΩ】

5kΩ 内阻会造成什么？

【分压点接到了 R38（15kΩ）】
   → R38 和 5kΩ 形成【额外的一条分压支路】
   → 分压点电压被"拉偏"：
      实际 = 1.65V × 15k / (5k + 15k) = 【1.2375V】
   → 不是 1.65V 了！偏了 0.4V

更糟的是：

【偏差会"随信号变化"】
   运放同相输入端的电压随 IA+ 变动
   → 通过 R38 反作用到分压点上
   → 分压点电压也跟着动
   → 【基准成了"会动的基准"】→ 完全失去意义

### 解法：加"电压跟随器"缓冲

VCCA ──[R1 10k]──┬──[R4 10k]── AGND
                    │
                    └──→ 运放 3 脚 (IN+)
                    
                         运放 1 脚 (OUT) ──┬──→ VREF 网络（1.65V）
                         运放 4 脚 (IN−) ───┘  ← 输出接回反相输入

| 特性 | 说明 |
| --- | --- |
| 输入阻抗 | 极高 → 不从分压点取电流 → 不会拉偏 |
| 输出阻抗 | 接近 0Ω → "硬"电压源，接多少负载都稳 |
| 电压增益 | 1（不放大，只缓冲） |

分压器只能"指示"电压（内阻大），跟随器让它变成"能带负载"的电压（内阻小）。

为什么不能用别的办法省掉这颗运放？

| 想法 | 为什么不行 |
| --- | --- |
| R1/R4 换小阻值（100Ω） | 内阻降到 50Ω，但静态电流暴涨：3.3/200 = 16.5mA 白烧 |
| 用大阻值（1MΩ） | 内阻更大（500kΩ），偏得更厉害 |
| 用基准电压芯片（REF3012） | 精度更高，但贵、要单独买料 |

## 第 7 步：算一遍量程和分辨率

### 已知参数

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| ADC 参考电压 | 3.3V（VDDA） |
| ADC 位数 | 12 位 → 4096 刻度 |
| 偏置 | 1.65V |
| 采样电阻 | 10mΩ |
| 放大倍数 | 15 倍 |

### 算量程

【灵敏度】1A → 10mV → ×15 → 150mV
   → 【0.15 V/A】

【最大可测电流】= 1.65V / 0.15 V/A = 【±11 A】

### 算分辨率

【ADC 每刻度】3.3V / 4096 = 【0.806 mV】
【换算成电流】0.806mV / 0.15 V/A = 【5.4 mA】

### 汇总

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 量程 | ±11 A（相电流峰值） |
| 理论分辨率 | 5.4 mA |
| 实际分辨率 | 约 50~100 mA（受失调、电阻误差、噪声影响） |

对 C2208 够不够？

C2208 最大电流 4.5A（母线）→ 相电流峰值约 2A
→ 量程 ±11A → 【余量 5 倍以上】

## 第 8 步： 量程和分辨率的"跷跷板"

量程 × 分辨率 ≈ 常数

想要更大量程 → 必须牺牲分辨率
想要更高分辨率 → 必须牺牲量程

两个调整办法（效果一样）：

| 办法 | 量程 | 分辨率 |
| --- | --- | --- |
| 降低采样电阻（10mΩ → 5mΩ） | ±22A | 10.8mA（差一半） |
| 降低运放增益（15 → 7.5 倍） | ±22A | 10.8mA（差一半） |

什么时候该改？

【量程不够】读数卡在极值不动（饱和削顶）
   → 改小采样电阻或降低增益，代价是分辨率变差
【分辨率不够】读数噪声大、小电流测不准
   → 加大采样电阻或提高增益，代价是量程变小

## 第 9 步： 三个必须知道的陷阱

### 陷阱 1：读数卡在 0 或 4095 = 饱和

→ 不是"电流真的这么大"，是【运放输出削顶了】
→ FOC 立刻失控（因为读到的电流是假的）

【排查顺序】① 量程不够 → ② 偏置不对 → ③ 最后才怀疑算法

### 陷阱 2：零点偏了，整个 FOC 都偏

如果 VREF 实际是 1.60V 而不是 1.65V：
   → 零电流时读数 = 1.60/0.806mV = 1985（而代码以为是 2048）
   → 每相都有 63 刻度偏差
   → 换算成电流：63 × 0.806mV / 0.15 = 【339mA 的假电流】
   → 电机静止时程序以为有 339mA 在流
   → Id 不为 0 → 电机发热、抖动、效率低

所以代码里的 ADC_MID 必须用【实测值】：

① 电机不转、PWM 关掉
② 读 1000 次 ADC，取平均
③ 把平均值写进代码的 ADC_MID（不要用理论值 2048）

### 陷阱 3：偏置必须用 VCCA，不能用 VCC

【用 VCC 分压】
   VCC 上有数字噪声 → 偏置跟着抖
   而 ADC 的参考是 VDDA（干净的）
   → 【偏置抖，但尺子不抖】→ 读数就抖 

【用 VCCA 分压】（本板）
   VCCA 和 VDDA 是同一个"干净"电源
   → 偏置抖，尺子也抖 → 【相互抵消】

凡是影响测量的电压，都必须挂在同一套"干净"的参考上。

## 5-2 小结

### 关键数字（背下来）

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 偏置 | 1.65V（= VDDA/2） |
| 灵敏度 | 0.15 V/A（= 10mΩ × 15） |
| 量程 | ±11 A |
| 理论分辨率 | 5.4 mA |
| ADC 刻度 | 0.806 mV |

### 两个关键设计

| 设计 | 为什么 |
| --- | --- |
| 用 VCCA + AGND 分压 | 和 VDDA/VSSA 同一套，噪声相互抵消 |
| 分压后必须加跟随器 | 分压点内阻 5kΩ，直接接负载会被拉偏 |

### 三个陷阱

| 陷阱 | 现象 | 解法 |
| --- | --- | --- |
| 饱和削顶 | 读数卡在 0 或 4095 | 改小采样电阻或降低增益 |
| 零点偏了 | 静止时显示有电流 | 用实测平均值做 ADC_MID |
| 偏置挂错电源 | 读数持续抖 | 偏置必须用 VCCA |

## 自查

1. 为什么相电流有正有负？FOC 为什么必须能测负电流？

2. 为什么偏置必须放在正中间？放偏了会怎样？

3. 分压之后为什么还要加一颗运放？ 不加会偏到多少？

4. 电压跟随器的输入/输出阻抗分别是什么样的？

5. 算一遍：量程是多少？理论分辨率是多少？

6. "量程 × 分辨率 ≈ 常数"是什么意思？

7. 如果读数卡在 4095 不动，先怀疑什么？

8. 为什么偏置要用 VCCA 而不是 VCC？

# 第 6 课　什么时候采样才准（含 6-1 ~ 6-4）

本节包含四个小节：6-1 为什么时机比精度重要 / 6-2 哪个时刻最好 / 6-3 怎么自动启动 / 6-4 时序计算与三个坑

# 第 6-1 节：为什么"什么时候采"比"采得准"更重要

难度 。先说清一个道理，不涉及公式。

## 第 1 步：一个生活里的比方

【情况 A】手机像素很高（4800 万），但你按快门晚了一点
   → 拍到的是一滩水
【情况 B】手机像素一般（800 万），但你按快门准时
   → 拍到了漂亮的水花

哪个更有用？→ B
因为"时机错了"，照片根本没有价值 —— 再清晰也没用。

对应到电路：

| 拍照 | 电路 |
| --- | --- |
| 像素高不高 | 运放放大得好不好、ADC 精度高不高（第 5 课解决的） |
| 按快门准不准 | 什么时候启动 ADC 采样（第 6 课要解决的） |

## 第 2 步：为什么时机这么关键？

PWM 每秒开关 1~2 万次
每次开关的瞬间，电流和电压都在剧烈跳变（微秒级）
   ↓
你如果正好在这一瞬间"按下快门"
   ↓
采到的全是噪声 —— 完全不是真实的电流值

## 第 3 步：用"闪电"理解

【闪电亮起的那一瞬间】
   光线暴增几十倍 → 拍到的全是白光，看不到细节（曝光过度）

【闪电过后 0.1 秒】
   回到正常光线 → 这时拍，能看清 

PWM 开关的那一瞬间就相当于"闪电"：
   叠加在你 10mV 的信号上，变成几百 mV
   → 这时候采 = 拍到白光

## 第 4 步：算一下有多严重

【想测的信号】1A → 采样电阻上 10mV
【开关瞬间的噪声】寄生电感产生尖峰，假设几百 mV

【信噪比】
   正常时刻：10mV / 1mV = 10 倍 
   开关瞬间：10mV / 300mV = 【0.033 倍】（噪声是信号的 30 倍）

【换算成电流误差】
   300mV 噪声 → 除以 0.15V/A → 相当于 【2A 的假电流】
   而实际只有 1A
   → 你读到的可能是 3A，也可能是 −1A → FOC 完全失控

在错误的时刻采样，"精度"毫无意义 —— 因为你测的根本不是电流。

## 第 5 步：时机问题分两个层次

| 层次 | 内容 | 在哪讲过 |
| --- | --- | --- |
| ① 能不能测到 | 只有下管导通时，电流才流过采样电阻 | 第 4-3 节 |
| ② 测得准不准 | 开关瞬间噪声最大 | 本节 |

两个层次都要满足 → 必须找"同时满足"的那个时刻。

## 6-1 小结

| 问题 | 答案 |
| --- | --- |
| 为什么时机比精度重要 | 时机错 = 测的不是电流；精度错 = 测的电流不够准 |
| 电机电流为什么难测 | PWM 每秒开关上万个周期，每次都有剧烈跳变 |
| 开关瞬间有多糟 | 噪声可能比信号大 30 倍 → 相当于 2A 的假电流 |
| 时机问题分几层 | ① 能不能测到 ② 测得准不准 |

# 第 6-2 节：PWM 周期里，哪个时刻最好？

难度 。把"一个周期"切成几段，找出最好的采样点。

## 第 1 步：先看"中心对齐"是什么

定时器内部有个计数器在不停地数数。有两种数法：

【边沿对齐】（普通模式）
   0 → 1 → 2 → ... → 3599 → 突然跳回 0 → 再数
   像爬楼梯：一层层上去，到顶了"啪"地掉回一楼

【中心对齐】（本板用的）
   0 → 1 → ... → 3599 → 3598 → ... → 0 → 再数
   像荡秋千：荡到最高点，再荡回来

边沿对齐：              中心对齐：
   计数                    计数
    ↑                       ↑
3599┤    ┌────┐          3599┤    ╱╲
    │    │    │              │   ╱  ╲
   0┤──╱      └──→         0┤╱        ╲──→
    锯齿形（爬楼梯）           三角形（荡秋千）

FOC 为什么用中心对齐？三个好处：

| 好处 | 说明 |
| --- | --- |
| ① 波形对称 | PWM 两边对称 → 谐波少、电机噪声小 |
| ② 有个天然的"采样窗口" | 谷底时刻六个管子状态整齐 ← 本节重点 |
| ③ 精度更高 | 一个周期比较两次（上升一次、下降一次） |

## 第 2 步：中心对齐下，三个下管什么时候一起导通？

假设三相占空比分别是 20% / 50% / 80%：

【关键理解】中心对齐下，"下管导通"发生在周期的【两头】

   计数 ╱╲   谷底在两头，峰值在中间
       ╱  ╲
      ╱    ╲
     ╱      ╲
   谷底    峰值    谷底
   → 计数小（谷底附近）→ 下管导通
   → 计数大（峰值附近）→ 上管导通

把三相的下管导通时间画出来：

时间轴：  0%        50%       100%
          ├──────────┼──────────┤

U 下管:  ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░██     ← 两头各 10%（共 20%）
V 下管:  █████░░░░░░░░░░░░░░█████   ← 两头各 25%（共 50%）
W 下管:  ████████░░░░░░░░████████   ← 两头各 40%（共 80%）

三个都导通的地方：
         ██                ██
         ↑                  ↑
      开头 10%          末尾 10%
      ← 共同窗口 →       ← 共同窗口 →

###  关键结论 共同窗口的宽度 = 三相中"最短的那个下管导通时间"。 因为它最短，它导通的时候，另外两个一定也在导通。

用"三个人开门"打比方：

甲每天开 2 小时、乙开 5 小时、丙开 8 小时
"三家都开门"的时间 = 【最短的那个，2 小时】
（因为乙和丙在甲开门的这 2 小时里，一定也开着）

## 第 3 步：为什么"谷底"是最佳采样点？

谷底
        ↓
   ─────┼──┬────────┬──────────────
        │  │        │
        │  │        └─ 窗口结束（最短那相的下管关断）
        │  │
        │  └─ ★最佳采样点★（振铃已衰减，波形稳定）
        │
        └─ 下管刚切换完（这里还在振铃，别采）

谷底时刻：t = 0
   振铃衰减：约 200~500ns 后
   最佳采样：t ≈ 0.5µs
   窗口结束：t ≈ 2.5µs（10kHz 时）

## 第 4 步： 窗口够不够宽？

【10kHz，占空比限幅 10%~90%】
   周期 = 100µs
   最短的下管导通时间 = 10% → 两头各 5%
   共同窗口 = 5% × 100µs = 【5µs】
   
   扣掉等振铃 0.5µs → 剩 4.5µs
   采 3 个通道要 3µs
   4.5 > 3   够用

【如果限幅放到 95%】
   窗口只剩 2.5µs → 2.5 − 0.5 = 2µs < 3µs   不够！

占空比限幅的"度"要算清楚： 限得太松（95%）→ 窗口太窄，采样来不及 限得太紧（80%）→ 输出电压范围不够，电机没劲 10%~90% 是常用折中

## 第 5 步：峰值时刻能不能采？

不能。回顾第 4-3 节：

【谷底，三个下管全导通】
   电流：电机 → 下管 → 采样电阻 → 地 → 电流【流过采样电阻】→ 能测 
【峰值，三个上管全导通】
   电流：+12V → 上管 → 电机 → 电流【没经过采样电阻】→ 测不到

## 6-2 小结

| 问题 | 答案 |
| --- | --- |
| 定时器有几种数法 | 边沿对齐（爬楼梯）和中心对齐（荡秋千） |
| FOC 用哪种 | 中心对齐（波形对称 + 天然采样窗口） |
| "下管导通"在哪 | 周期的两头（谷底附近） |
| 共同窗口在哪 | 谷底前后，宽度 = 三相中最短的那个下管导通时间 |
| 最佳采样点 | 谷底之后约 0.5µs（避开振铃） |
| 为什么不在峰值采 | 峰值时电流不经过采样电阻，测不到 |
| 窗口够不够 | 10kHz + 限幅 10~90% → 窗口 5µs > 采 3 通道 3µs → 够 |

# 第 6-3 节：怎么让 ADC"自动"在那一刻启动

难度 。回答：软件做不到，那怎么做到？

## 第 1 步：先看"软件采"为什么不行

// 最容易想到的办法
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) {
    HAL_ADC_Start(&hadc1);
    HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 10);
    ia = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
    // ... 采 ib, ic
}

三个问题：

【问题 1：中断响应延迟不确定】
   定时器到点 → 触发中断 → CPU 要保存现场 → 跳转 → 执行
   → 延迟十几个到几十个时钟周期
   → 如果正在处理另一个中断，还要等
   → 【误差几微秒很正常】

【问题 2：窗口只有几个微秒】
   窗口 5µs，误差 3µs → 一半被误差吃掉 

【问题 3：代码执行时间不确定】
   每次"到点"的时刻都在变 → 【完全无法复现】

核心问题：软件的执行时刻"不确定"，而你需要的是"确定"。

## 第 2 步：换个思路 —— 让硬件自己去干

"什么时候采"这件事，其实【定时器早就知道答案】——
它就是那个在数数的计数器！

那为什么还要"告诉"CPU，再让 CPU 去"告诉"ADC？
→ 直接让定时器【发个信号】给 ADC 不就行了？

像什么？

【软件采】同事要开会了，先打电话给你，你再打电话通知会议室
   → 两层传话，中间还有延迟

【硬件触发】定时器直接拉一根"门铃线"到 ADC
   → 铃一响，ADC 自己就开工了

## 第 3 步：这根"门铃线"在哪？—— TRGO

┌─────────────┐                    ┌─────────────┐
   │   TIM1      │                    │    ADC      │
   │  计数器在数数 │  ── TRGO ──────→   │  触发输入    │
   │             │   （芯片内部连线，   │  一收到就采  │
   └─────────────┘     不用外接）      └─────────────┘

TRGO 可以配置成"在什么时刻发信号"：

| TRGO 选项 | 什么时候发信号 |
| --- | --- |
| UPDATE | 计数器"更新"时（谷底/峰值） |
| OC1REF | 通道 1 比较匹配时 |
| OC2REF / OC3REF | 通道 2 / 3 匹配时 |
| OC4REF | 通道 4 匹配时 |

## 第 4 步： 中心对齐特有的坑

中心对齐时，计数器：0 → 上升 → 3599 → 下降 → 0

【"更新事件"发生在两个地方】
   ① 数到峰值 3599 时
   ② 数回谷底 0 时
   → 一个周期产生【两次】更新事件
   → ADC 会被触发【两次】！

后果：一半的触发发生在峰值（那时测不到电流）；或者中断被触发两次，逻辑混乱。

### 三个解法

| 解法 | 怎么做 |
| --- | --- |
| ① 用重复计数器（RCR） | TIM1 独有：设"每 N 次更新才真正产生一次事件" |
| ② 用 OC1REF 触发 | 让 ADC 在"通道 1 比较匹配"时触发（可精确指定时刻） |
| ③ 中断里判断方向 | 只处理谷底那次（治标不治本） |

推荐解法 ①：

// 中心对齐时一个周期有 2 次更新（峰值 + 谷底）
// RCR = 1 表示"每 2 次更新才产生一次事件" → 只剩一次
htim1.Init.RepetitionCounter = 1;

这就是第 3-2 节提到的 TIM1"重复计数器"的主要用途。

## 第 5 步：ADC 那边怎么配？

|  | 规则组（Regular） | 注入组（Injected） |
| --- | --- | --- |
| 优先级 | 低 | 高（可以插队） |
| 通道数 | 最多 16 个 | 最多 4 个 |
| 适合 | 常规慢速采样（温度） | 需要精确定时的采样 |

// 外部触发源 = TIM1 的 TRGO
sConfigInjected.ExternalTrigInjecConv     = ADC_EXTERNALTRIGINJECCONV_T1_TRGO;
sConfigInjected.ExternalTrigInjecConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGINJECCONV_EDGE_RISING;
sConfigInjected.InjectedNbrOfConversion   = 3;   // 三个通道
sConfigInjected.InjectedSamplingTime      = ADC_SAMPLETIME_7CYCLES_5;

// 三个通道：PA1 / PA2 / PA3
sConfigInjected.InjectedChannel = ADC_CHANNEL_1;   // U 相
sConfigInjected.InjectedRank    = ADC_INJECTED_RANK_1;
// ... rank 2 和 3

HAL_ADCEx_InjectedStart_IT(&hadc1);

转换完成中断：

void HAL_ADCEx_InjectedConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc) {
    uint16_t raw_u = HAL_ADCEx_InjectedGetValue(hadc, ADC_INJECTED_RANK_1);
    uint16_t raw_v = HAL_ADCEx_InjectedGetValue(hadc, ADC_INJECTED_RANK_2);
    uint16_t raw_w = HAL_ADCEx_InjectedGetValue(hadc, ADC_INJECTED_RANK_3);
    
    Ia = to_amps(raw_u);
    Ib = to_amps(raw_v);
    Ic = to_amps(raw_w);
    
    foc_run();      // 立刻算 FOC（在中断里做，保证实时性）
}

## 第 6 步：完整链路

TIM1 的计数器在数数
      │ 数到谷底（配合 RCR 只触发一次）
      ↓
   TRGO 输出脉冲        ← 硬件自动，不用 CPU
      │ （芯片内部连线）
      ↓
   ADC 注入组           ← 收到触发立刻开始
      │ 依次转换 PA1 → PA2 → PA3
      ↓
   转换完成中断          ← 这时候才需要 CPU
      │
      ↓
   CPU 读三个值 → 算 FOC → 写 CCR 寄存器

## 第 7 步： 为什么这样就"精确"了？

【软件路径】
   计数器到点 → 中断请求 → CPU 响应（延迟不确定，几~几十周期）
   → 进入中断函数 → 调用 HAL 库 → 启动 ADC
   → 【总延迟：几微秒，且每次都不一样】

【硬件路径】
   计数器到点 → TRGO 输出（1 个时钟周期）
   → ADC 触发输入（1 个时钟周期）→ ADC 开始转换
   → 【总延迟：约 2 个时钟周期 = 28ns，且【每次完全一样】】

关键不只是"快"，而是"每次都一样"。 电机控制最怕"抖动"（jitter）：硬件触发的抖动是 0，软件触发是几微秒。 几微秒的抖动 → 采样到的电流每次都不同 → FOC 算出乱七八糟的结果。

## 6-3 小结

| 问题 | 答案 |
| --- | --- |
| 软件采为什么不行 | 中断响应延迟不确定（几微秒），而窗口只有几微秒 |
| 怎么解决 | 让定时器硬件触发 ADC（TRGO → ADC 触发输入） |
| TRGO 在哪 | 定时器内部输出，芯片内部已连好 |
| 中心对齐的坑 | 一周期产生两次更新事件 → 用 RCR 去掉一次 |
| ADC 用哪个组 | 注入组 |
| 为什么精确 | 硬件延迟固定约 28ns，抖动为 0 |
| CPU 何时介入 | 只在"转换完成中断"里 |

# 第 6-4 节：算一遍完整时序 + 三个实践坑

难度 。最实用的一节 —— 讲了就能直接写代码。

## 第 1 步：把整条时间线算出来

谷底
    ↓
    ├─① 振铃衰减 0.5µs
    ├─② ADC 采 3 个通道 3µs
    ├─③ 中断响应 + 读值 0.5µs
    ├─④ 算 FOC（Clarke/Park/PI/反Park/SVPWM）3µs
    ├─⑤ 写 CCR 寄存器 0.1µs
    └──────── 总计约 7µs ────────→

两个必须满足的条件（是独立的、两件事）：

【条件 A：采样必须在"共同窗口"内完成】
   窗口 = 5µs（10kHz + 限幅 10~90%）
   采样要 0.5 + 3 = 3.5µs → 3.5 < 5  

【条件 B：整个 FOC 计算必须在【下个周期开始前】完成】
   7µs < 100µs   非常宽松

| 条件 | 约束什么 | 靠什么保证 |
| --- | --- | --- |
| A | 采样在窗口内完成 | 占空比限幅（10~90%） |
| B | 计算在下周期前完成 | CPU 速度 + 中断精简 |

## 第 2 步：★★ 第一个坑：中断里不能做太多事

| 操作 | 花多久 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 读寄存器（直接读） | 几 ns | 快 |
| HAL 库函数调用 | 几百 ns ~ 几 µs | 有参数检查、状态判断 |
| sinf() / cosf()（软件浮点） | 1~5 µs 每个 | F103 没有 FPU，非常慢 |
| printf() | 几十 µs | 绝对不能在中断里用 |

【算一下】
   Park + 反 Park 各要 2 个 sin/cos → 4 × 3µs = 【12µs】
   加上 HAL 库开销 → 总共可能 20~30µs
   → 还在 100µs 内，勉强能跑 
   
【但如果 PWM 提到 20kHz（周期 50µs）】
   → 20~30µs 吃掉一半以上
   → 一旦有别的事情插进来 → 【超时】→ 控制周期抖动 → 电机异响

### 解法（按性价比排）

| 解法 | 效果 | 难度 |
| --- | --- | --- |
| ① 中断里不用 HAL 库，直接操作寄存器 | 快 10 倍以上 |  |
| ② 用 CMSIS-DSP 的 `arm_sin_f32()` | 比标准库快很多 |  |
| ③ 用查表法（预先算好 sin 表） | 最快（几 ns） |  |
| ④ 换 F4/F7（有 FPU） | 硬件浮点，单周期 | 要改硬件 |
| ⑤ 中断只采数据，FOC 放主循环 | 避开时间压力 | 实时性变差 |

### 中断里的"三不三要"

不要：printf / 串口打印、延时函数（HAL_Delay）、复杂数学库、
        动态内存分配（malloc）、while 死等标志位

 要  ：读寄存器、简短的四则运算、查表、写寄存器

## 第 3 步： 第二个坑：上电初期采到的全是垃圾

上电瞬间板子处于"未知状态"：
① 自举电容是空的 → 上管驱动不了
② 电流还没建立 → 采到的可能是随机噪声
③ 编码器还没读到有效角度 → AS5600 上电要几十毫秒初始化
④ 电角度还没对齐 → 不知道转子真实位置

→ 这时候直接进 FOC：
   → 用错误的角度算 → 输出错误的电压矢量
   → 可能【反向猛冲】或【堵转冒烟】

### 解法：加"启动状态机"

typedef enum {
    STATE_IDLE,          // 空闲（PWM 关闭）
    STATE_CHARGE_BOOT,   // 给自举电容充电
    STATE_ALIGN,         // 电角度对齐
    STATE_OPEN_LOOP,     // 开环强拖
    STATE_CLOSED_LOOP,   // 闭环运行
    STATE_FAULT          // 故障
} state_t;

void motor_task(void) {
    switch (state) {
    case STATE_IDLE:
        if (start_command) { state = STATE_CHARGE_BOOT; boot_timer = 0; }
        break;
    case STATE_CHARGE_BOOT:
        set_duty(0, 0, 0);              // 三相下管全开，给自举电容充电
        if (++boot_timer > 500) state = STATE_ALIGN;   // 5ms @ 10kHz
        break;
    case STATE_ALIGN:
        set_voltage_vector(0.0f, FORCE_VOLTAGE);       // 固定电压矢量
        if (align_done()) { theta_offset = calc_offset(); state = STATE_OPEN_LOOP; }
        break;
    case STATE_OPEN_LOOP:
        if (speed > SWITCH_SPEED) state = STATE_CLOSED_LOOP;
        break;
    case STATE_CLOSED_LOOP:
        foc_run();
        if (fault_detected()) state = STATE_FAULT;
        break;
    case STATE_FAULT:
        pwm_disable();                  // 立刻关断
        break;
    }
}

状态机是电机控制的"标配"：保证任何时刻都知道自己在干什么，每一步都有明确的进入条件。

## 第 4 步： 第三个坑：占空比一变，触发点还对不对？

【触发点是固定的】TIM1 在"计数器到谷底"时发 TRGO
【但窗口是变的】窗口 = 最短那相的下管导通时间

【正常：20% / 50% / 80%】
   最短 20% → 两头各 10% → 窗口 10µs → 在 0.5µs 处采 
【极端：5% / 50% / 95%】
   最短 5% → 两头各 2.5% → 窗口 2.5µs
   → 采样要 3.5µs（0.5 + 3）→ 【超出窗口】

算清楚限幅的"度"：

要求：0.5µs（等振铃）+ 3µs（采样）< 窗口宽度
窗口宽度 = 最短下管导通时间 × 周期 / 2
→ 需要 最短下管导通时间 > 3.5µs × 2 / 100µs = 7%
→ 也就是【最大占空比 ≤ 93%】

两个稳妥做法：

| 做法 | 说明 |
| --- | --- |
| ① 限幅 10% ~ 90% | 窗口 5µs，有 1.5µs 余量，稳 |
| ② 用双 ADC 同时采 | 采样时间 3µs → 1.5µs，可放宽限制 |

## 第 5 步： 第一版代码参数（照着填）

| 参数 | 建议值 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| PWM 频率 | 10 kHz | 周期 100µs，时序宽松 |
| 死区时间 | 1 µs | 偏大更安全（先用示波器确认） |
| 占空比限幅 | 10% ~ 90% | 保证采样窗口 ≥ 5µs |
| ADC 采样时间 | 7.5 或 13.5 周期 | 折中精度和速度 |
| ADC 模式 | 注入组 + T1_TRGO 触发 | 硬件自动 |
| 重复计数器 RCR | 1 | 中心对齐下只触发一次 |
| 电流环频率 | = PWM 频率（10kHz） | 一次中断算一遍 |
| 速度环频率 | 1 kHz | 在电流环里分频执行 |
| 电流环 PI 初值 | Kp 小、Ki 更小 | 从很保守开始 |
| 极对数 | 7（C2208） | 这个不能错 |
| 最大电流限制 | 3A（相电流峰值） | 先保守，再放开 |

## 第 6 步：整个控制周期的时间图

时间 →
0µs                5µs                          100µs
├──────────────────┼──────────────────────────────┤
│                  │                              │
谷底              窗口结束                    下一个谷底
│                  │
├─0.5µs 等振铃     │
├─3µs ADC 采 3 通道 │
├─0.5µs 中断/读值   │
├─3µs 算 FOC        │
├─0.1µs 写 CCR      │
└─ 共 7.1µs ────────┘

## 6-4 小结

### 两个约束

| 条件 | 靠什么保证 |
| --- | --- |
| A. 采样在窗口内完成 | 占空比限幅（10~90%） |
| B. 计算在下周期前完成 | CPU 速度 + 中断精简 |

### 三个坑

| 坑 | 后果 | 解法 |
| --- | --- | --- |
| ① 中断里做太多事 | 超时 → 控制周期抖动 → 异响 | 不用 HAL 库 / 不用浮点库 / 用查表 |
| ② 上电初期采到垃圾 | 反向猛冲 / 堵转冒烟 | 加启动状态机 |
| ③ 占空比变了窗口也变 | 采到窗口外 | 限幅 10~90%，或双 ADC |

## 自查

1. 一个控制周期里，从谷底到"写 CCR"要经过哪 5 步？

2. 两个约束条件分别是什么？各靠什么保证？

3. 中断里为什么不能用 printf 和 sinf()？（给数字）

4. 中断里的"三不三要"是什么？

5. 为什么上电初期不能直接进 FOC？ 至少要经过哪几步？

6. 启动状态机有哪几个状态？

7. 如果占空比限幅放到 95%，采样时间够吗？（算一下）

8. 第一版代码建议用什么 PWM 频率？为什么先求稳？

# 第 7 课　外设 + 通讯

难度  轻松。这一节把"人机交互"和"对外说话"讲完。

# 第 7-1 节：屏幕、按键、LED

## 第 1 步：为什么 FOC 需要一个屏幕？

### 没有屏幕，你只能靠串口打印

printf("Iq=%.2f, Id=%.2f, speed=%d\n", Iq, Id, speed);

问题：

【串口有多慢？】
   115200 波特率 → 每秒约 11520 个字符
   一行 "Iq=1.23, Id=0.05, speed=1800" 约 32 字符
   → 每秒只能打 360 行 → 每行间隔 2.8ms

【但电流环多久跑一次？】
   10kHz → 每 100µs 跑一次
   → 想打印的是"每 100µs 的状态"
   → 但串口只能每 2800µs 打一行
   → 【速度差了 28 倍】

【更糟的】
   printf 本身要几百微秒到几毫秒
   → 放在电流环中断里 → 【直接把控制周期撑爆】
   → 电机立刻抖动、失控

### 屏幕好在哪？

【屏幕是"并行显示"】
   一次刷一整屏，100ms 刷一次就够了
   → 人眼看起来是"实时"的
   → 而且【完全不占用控制中断】

【关键是"显示状态"，不是"显示数据流"】
   第一行：转速 1800 RPM
   第二行：Iq = 1.23A    Id = 0.05A
   第三行：母线 12.1V    温度 42°C
   第四行：状态 RUN
   → 调 PI 参数时盯着这几行看，比看串口滚屏直观 10 倍

核心认知：屏幕不是"显示数据的"，是"显示状态的"。 串口适合"记录数据事后分析"，屏幕适合"实时盯状态"。

## 第 2 步：屏幕怎么接？（SPI + 10 针 FPC）

FPC1（10 针软排线座）：

| 引脚 | 网络名 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LCD_CS | 片选（低有效） |
| 2 | LCD_BL | 背光（经三极管 Q3 控制） |
| 3 | LCD_SCLK | SPI 时钟 |
| 4 | LCD_MOSI | 数据（MCU → 屏幕） |
| 5 | LCD_DC | 数据/命令选择 |
| 7 | LCD_RES | 复位 |
| 8 | GND | 地 |
| 9 | VCC | 3.3V |

接 MCU：

| 信号 | MCU 引脚 |
| --- | --- |
| LCD_CS | PA4 |
| LCD_SCLK | PA5 |
| LCD_MOSI | PA7 |
| LCD_DC | PB0 |
| LCD_RES | PB1 |
| LCD_BL | PB10 |

## 第 3 步：为什么用 SPI，不用 I2C 或并口？

| 方案 | 速度 | 引脚数 | 上拉电阻 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I2C | 400kHz（慢） | 2 | 需要 | 刷屏会卡 |
| SPI | 几十 MHz | 4~5 | 不需要 | 本板的选择 |
| 并口 | 快 | 十几根 | 不需要 | 太占引脚 |

SPI 的三个好处：

① 快：几十 MHz，刷屏不卡
② 省引脚：4~5 根就够
③ 不需要上拉（推挽输出，天然能拉高拉低）

代价：SPI 只写不读（多数 LCD 不需要读）；多一根 DC 线（区分命令/数据）。

## 第 4 步：为什么背光要用三极管？

【背光 LED 需要多少电流？】
   4 颗白光 LED 并联，每颗约 15mA → 总共 60mA
【STM32 单引脚能出多少？】
   约 20mA
→ 超了 3 倍

所以用三极管"以小控大"：

VCC ── 背光LED ── C(集电极)
                   [Q3 NPN]
        GND ────── E(发射极)
PB10 ──[R14 1kΩ]── B(基极)

【基极电流】= (3.3V − 0.7V) / 1kΩ = 【2.6mA】  远低于 20mA 上限
【集电极电流】= 【60mA】← 从 VCC 来，不关 IO 的事

IO 只出 2.6mA，就指挥了 VCC 输出 60mA。 而且可以用 PWM 控制基极 → 调节背光亮度。

## 第 5 步：4 个按键

| 按键 | MCU 引脚 | 上拉电阻 |
| --- | --- | --- |
| KEY1 | PA15 | R17 = 4.7kΩ |
| KEY2 | PB3 | R22 = 4.7kΩ |
| KEY3 | PB4 | R24 = 4.7kΩ |
| KEY4 | PB5 | R28 = 4.7kΩ |

### 为什么必须上拉？

机械按键只有"通/断"两个状态
→ 断开时引脚是【浮空】的
→ 浮空引脚电压不确定，会被噪声干扰
→ 程序读到随机跳变

【上拉电阻】把引脚默认拉到高电平：
   没按 → 读到 1；按下 → 读到 0  ← 低电平触发

### PA15 / PB3 / PB4 有"第二身份"

PA15 = JTDI，PB3 = JTDO，PB4 = NJTRST
→ 这三个脚【默认被 JTAG 占用】

想用它们做普通 IO，代码里必须加：
   __HAL_AFIO_REMAP_SWJ_NOJTAG();   // 关掉 JTAG，保留 SWD

不加的话：按键永远读不出来（一直是 1）
→ 你会以为硬件坏了，其实是软件没配

### 三种消抖方案

| 方案 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- |
| 硬件 RC 消抖 | 不占 CPU | 多 2 个元件/键，参数固定 |
| 软件 delay 消抖 | 零成本 | 阻塞 CPU |
| 定时器状态机消抖 | 不阻塞、参数可调 | 稍复杂 |

// 定时器状态机消抖（实际产品标准做法）
void key_scan_tick(void) {      // 每 1ms 调用一次
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        uint8_t now = read_key_pin(i);
        if (now != key_last[i]) {
            key_count[i] = 0;
            key_last[i] = now;
        } else if (key_count[i] < 20) {
            key_count[i]++;
            if (key_count[i] == 20) {      // 稳定 20ms
                key_event[i] = (now == 0) ? PRESSED : RELEASED;
            }
        }
    }
}

## 第 6 步：2 颗 LED

| LED | 颜色 | 限流电阻 | MCU 引脚 |
| --- | --- | --- | --- |
| LED1 | 红 | R26 = 1kΩ | PB12 |
| LED2 | 绿 | R30 = 470Ω | PB11 |

### 为什么阻值不同？

红灯正向压降约 1.8V，绿灯约 2.2V
→ 要让两颗看起来一样亮，需要不同限流电阻

【验算】
   绿灯：(3.3 − 2.2) / 470Ω ≈ 【2.3mA】
   红灯：(3.3 − 1.8) / 1kΩ  = 【1.5mA】
   都远低于 20mA 上限

### 推荐用法

绿灯常亮  = 系统就绪、PWM 未使能
绿灯闪烁  = 正在运行
红灯亮    = 【故障锁存】

为什么"红灯当故障锁存"特别有用？

【场景】电机突然停了，你不知道为什么
   · 程序跑飞了？硬件保护触发了？编码器坏了？过流了？

【如果红灯亮并锁存】
   → 至少知道"是保护动作"，不是"程序崩了"
   → 这一颗灯能省几个小时排查时间

# 第 7-2 节：USB 和 CAN

## 第 1 步：USB Type-C + CH340N（调参通道）

| 元件 | 型号/值 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| USB1 | HC-TYPE-C-16P-01E | 16 针 Type-C 母座 |
| R15 / R12 | 5.1kΩ | CC1 / CC2 下拉 |
| F1 | SMD0603-075-6 | VBUS → +5V 的自恢复保险丝 |
| U4 | CH340N | USB 转串口 |
| C18 / C20 | 100nF | V3 / VCC 退耦 |

### 为什么 5.1kΩ 是"必须"的？

Type-C 充电器/电脑的 CC 引脚在检测："对面插的是什么设备？"
   → 它测量 CC 上的下拉电阻
   
5.1kΩ 下拉  →  "这是需要供电的设备（Sink）" → 输出 5V 
不接下拉    →  很多充电器【理都不理你】

CC1 和 CC2 都要接：

Type-C 线正反插时会交换 CC1/CC2
→ 你永远不知道插的是哪一面 → 两个都要 5.1kΩ 下拉

### CH340N 的 V3 脚（经典易错点）

| 型号 | V3 脚怎么接 |
| --- | --- |
| CH340G（5V 版） | 接 100nF 到地，不能接电源（内部自产 3.3V） |
| CH340N（3.3V 版，本板） | 接 VCC（3.3V） + 100nF 去耦 |

接错轻则通讯不稳，重则烧芯片。换型号务必查这一脚。

### 串口接法（注意交叉）

| CH340N | 网络名 | MCU 引脚 | MCU 复用功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| TXD（6 脚） | CH340 TX | PB7 | USART1_RX |
| RXD（7 脚） | CH340 RX | PB6 | USART1_TX |

记法：发送方的 TX 必须接到接收方的 RX。 图上标的网络名是站在 CH340 角度命名的，很容易看反。

### 数据线上没有串联 22Ω 电阻

通常 USB 的 D+/D− 会串 22Ω 做阻抗匹配和限流
本板没装 → 能工作，但 USB 频繁掉线时
→ 【加两颗 22Ω 串联电阻是第一个可以试的办法】
（同时检查 D+/D− 是否走了差分对、等长）

## 第 2 步：CAN（TJA1050T）

| 元件 | 型号/值 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| U6 | TJA1050T/CM,118 | CAN 收发器 |
| R25 | 120Ω | 终端电阻 |
| D7 | PESD2CAN | 总线 ESD/浪涌保护 |
| C25 | 100nF | 退耦 |
| CN2 | HC-1.25-2PWT（2 针） | 1=CAN_L，2=CAN_H |

| TJA1050T | 网络名 | MCU 引脚 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| TXD(1) | CAN TX | PA12 | CAN1_TX |
| RXD(4) | CAN RX | PA11 | CAN1_RX |
| S(8) | GND | — | 接 GND = 高速模式 |

### 为什么 CAN 两端必须各有一个 120Ω？

CAN 用【差分信号】，物理上是【特征阻抗 120Ω 的双绞线】

信号传播时，如果末端阻抗不匹配：
   → 能量会【反射回来】→ 和原信号叠加 → 波形振铃
   → 接收端把振铃当成"多个位" → 【数据错乱】

并联 120Ω：
   → 末端阻抗"看起来"和线一样 → 匹配
   → 能量被完全吸收 → 没有反射

### 本板的实际使用问题

【CAN 规范】最远两端各一个 120Ω，中间节点不接
【本板】R25 = 120Ω 直接焊死，不可断开

→ 双节点实验（本板 + USB-CAN 分析仪）：正好两个，匹配 
→ 挂 3 个以上节点：板载 120Ω 与其他并联 → 阻抗被拉低
   （3 × 120Ω = 40Ω）→ 可能通讯不稳 

改进：把 R25 改成跳线/拨码选择

## 第 3 步：为什么电机驱动板要配 CAN？

|  | UART | CAN |
| --- | --- | --- |
| 拓扑 | 点对点 | 总线（一条线挂十几个节点） |
| 抗干扰 | 弱（单端） | 强（差分 + CRC + 自动重发） |
| 距离 | 几米 | 几十米（低速上百米） |
| 多主 | 不支持 | 支持（硬件优先级仲裁） |

实际场景：

· 机器人/机械臂：一条 CAN 挂 6 个关节电机，同步运动
· 电动滑板/平衡车：上报转速、电流、温度、故障码
· 四足/无人机：CAN 的【硬件仲裁】保证急停指令第一时间抢占总线

CAN 的核心优势：硬件级的可靠性和实时性。 每帧有 CRC → 出错自动重发；冲突靠 ID 优先级仲裁（ID 越小优先级越高）→ 不需软件处理。

保护元件：

D7 = PESD2CAN：CAN 可能引到板外走几十米线
   → 静电、浪涌、雷击感应会耦合进来
   → 专为 CAN 设计的双路 TVS
   → 【只要接口引到板外，就必须有保护】

没有共模电感：
   严格设计会串共模电感抑制共模噪声
   本板没装 → 定位是"板内/短距离通讯"
   → 要拉到恶劣电磁环境 → 加共模电感是第一步改进

# 第 7-3 节： 编码器接口与三个隐患

## 编码器接口：就是 CN1

板子上给编码器留的接口是 `CN1`：

CN1（型号 HC-1.25-4PWT，1.25mm 间距 4 针卧贴座）

   引脚 1 → VCC      (3.3V)
   引脚 2 → PB9      (I2C SDA)  ← 图上直接标着 "I2C SDA"
   引脚 3 → PB8      (I2C SCL)  ← 图上直接标着 "I2C SCL"
   引脚 4 → GND

和 AS5600 的需求对照：

| AS5600 需要 | 板子提供 | 对不对 |
| --- | --- | --- |
| 电源 | VCC 3.3V |  |
| 地 | GND |  |
| SDA | PB9 |  |
| SCL | PB8 |  |

PB8/PB9 是 STM32F103 的 I2C1 标准引脚（I2C1_SCL / I2C1_SDA），硬件配置现成。

### 接线表

AS5600 编码器              板子 CN1
   ─────────────              ─────────
      VCC (3.3V)  ──────────── 引脚 1 (VCC)
      SDA         ──────────── 引脚 2 (PB9)
      SCL         ──────────── 引脚 3 (PB8)
      GND         ──────────── 引脚 4 (GND)
   （如果还有 DIR / PWM / OUT 之类的线 → 先不用）

### 需要处理的三个实际问题

| # | 问题 | 怎么解决 |
| --- | --- | --- |
| ① 接头形状 | 板子是 1.25mm 4P 插座，电机可能是散线/杜邦头 | 压一个 1.25mm 4P 头，或直接焊线到焊盘 |
| ② 线数可能多于 4 | AS5600 还可能有 DIR/PWM 输出 | 只用 VCC/GND/SDA/SCL 四根 |
| ③ 上拉电阻（见下） | 图上 CN1 附近没有任何电阻 | 确认 AS5600 小板是否自带 |

## 隐患 1：I2C 没有上拉电阻 （最重要）

### 问题

I2C 是【开漏输出（Open-Drain）】总线：
   器件只能"拉低"，不能"拉高"
        ↓
如果没有外部上拉：
   → 总线永远是低电平或浮空
   → 【永远无法产生高电平】
   → I2C 完全无法通讯

### 三种可能，必须确认

| 可能 | 怎么判断 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| ① AS5600 小板上自带 4.7kΩ 上拉 很常见 | 看电机尾部那块小板，找两颗连到 VCC 的电阻 | 直接能用 |
| ② 板子 PCB 上有但原理图漏画 | 在 EasyEDA 里搜 PB8/PB9 看连了几个元件 | 确认一下 |
| ③ 真没有 | 同上 | 必须外接两颗 4.7kΩ |

### 怎么接（如果是情况 ③）

VCC (3.3V) ──┬──[4.7kΩ]── I2C_SDA (PB9)
                │
                └──[4.7kΩ]── I2C_SCL (PB8)

   → 都接到 VCC（3.3V），不是 VCCA

### 为什么不能用 STM32 的内部上拉？

STM32 内部上拉约 40kΩ —— 太弱
   → 上升沿变慢（RC 时间常数大）
   → 400kHz Fast Mode 下波形变"圆角" → 通讯误码 
【I2C 标准上拉是 2.2kΩ ~ 4.7kΩ，必须外置】

### 上电第一件事：I2C 扫描

// 看总线上有哪些设备 —— 一次性确认接线、上拉、芯片是否正常
for (uint8_t addr = 1; addr < 128; addr++) {
    if (HAL_I2C_IsDeviceReady(&hi2c1, addr << 1, 2, 10) == HAL_OK) {
        printf("发现设备：0x%02X\n", addr);
    }
}
// AS5600 的地址是 0x36
// 打印出 0x36 → 编码器通了

### 这件事为什么重要？

C2208 + AS5600 是"闭环位置控制"的黄金组合：
   · 磁编码器、12 位分辨率
   · 绝对角度（不需要上电找零）
   · 无接触、寿命长

【但 I2C 不通 → 只能用"无感 FOC"】
   → 靠反电动势估算角度
   → 低速性能差很多、零速无法定向
   → 【白白浪费了这颗 AS5600 的全部价值】

### AS5600 特有的三个硬件注意点

| 注意点 | 说明 |
| --- | --- |
| 磁铁要正对中心 | 偏心会导致角度非线性 |
| 距离 2~3mm | 太远信号弱，太近饱和 |
| 附近不能有铁磁材料和强磁场 | 螺丝、铁壳都会干扰 |
| 有内部滤波延迟 | 几十~几百 µs（这就是"来不及在中断里读"的原因，见第 3-1 节） |

### 电机上编码器的抗干扰

电机运行时 PWM 产生强电磁干扰，而编码器线就在电机旁边
→ I2C 是"高阻抗 + 慢速"总线 → 【最容易受干扰】
→ 表现：角度读数偶尔跳变、或通讯直接断掉

三个防护：
   ① 线尽量短、远离电机相线
   ② 用双绞线（SDA/SCL 绞在一起，或各自和一个 GND 绞）
   ③ 在 CN1 旁边加 100nF 滤波电容（可选）

## 隐患 2：CAN 终端电阻焊死

R25 = 120Ω 直接焊在板上，不可断开
→ 只适合"两个节点"的场景
→ 挂 3 个以上节点时阻抗失配
改进：改成跳线/拨码

## 隐患 3：USB 数据线没有 22Ω 串联电阻

USB 通讯不稳定、频繁掉线时
→ 加两颗 22Ω 串联电阻是第一个可以试的办法

## 第 7 课总结

### 功能表

| 功能 | 元件 | 要点 |
| --- | --- | --- |
| 看状态 | LCD（SPI 10 针） | 屏幕是"显示状态"的，不是"显示数据流"的 |
| 调参数 | 4 个按键 | 上拉 + 软件消抖；PA15/PB3/PB4 要关 JTAG |
| 看故障 | 红/绿 LED | 红灯当故障锁存灯最有用 |
| 连电脑 | Type-C + CH340N | 5.1kΩ CC 下拉必须；V3 接 3.3V |
| 组网 | TJA1050T | 120Ω 终端电阻"两端各一个" |
| 接编码器 | CN1（4 针 I2C） | 必须解决上拉问题 |

### 三个隐患（按优先级）

| 优先级 | 隐患 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 高 | I2C 没有上拉 | 编码器用不了 → 只能用无感 FOC |
| 中 | CAN 终端电阻焊死 | 多节点组网时阻抗失配 |
| 低 | USB 无 22Ω 串联电阻 | USB 可能不稳 |

## 自查

1. 为什么 FOC 需要一个屏幕？串口为什么不够？（给数字）

2. LCD 为什么用 SPI 不用 I2C？

3. 背光为什么要用三极管？基极电流多少？集电极电流多少？

4. PA15/PB3/PB4 用之前要注意什么？ 不加会怎样？

5. Type-C 的 5.1kΩ 为什么是"必须"的？ 不接会怎样？

6. CH340G 和 CH340N 的 V3 脚接法有什么不同？

7. CAN 的 120Ω 为什么"两端各一个"？ 板载固定的会有什么问题？

8. I2C 为什么必须有上拉？ STM32 内部上拉为什么不行？

9. 编码器接在板子的哪个接口上？ 四个引脚分别是什么？

10. 如果 I2C 不通，你会失去什么？

# 第 8 课　调试路线图 + 踩坑清单

难度 。最后一节。这一节是"动手清单"，不是理论。

# 第 8-1 节：从焊完板到电机转起来（8 关）

每一关都必须"看到预期现象"才能进下一关。跳步 = 炸管。

## 第 0 关：焊接与静态检查（不接电！）

| 检查项 | 怎么测 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 电源短路 | 万用表测 +12V↔PGND、+5V↔GND、VCC↔GND、VCCA↔AGND | 电阻不能接近 0Ω（应为几百 Ω 以上，或看到电容充电曲线） |
| 元件方向 | 目视 | 电解电容极性、IC 一脚方向、二极管方向 |
| 虚焊/连锡 | 目视 + 放大镜 | 特别是 TSSOP-20（FD6288T）和 SOT-23 的引脚 |
| MOS 桥直通 | 万用表二极管档测 M_U↔+12V、M_U↔PGND | 应能看到体二极管的单向压降，不能双向都通 |

这一步花 10 分钟，能省掉一次炸板。

## 第 1 关：上电，只看电源（不接电机、不下载程序）

| 测什么 | 在哪测 | 预期 |
| --- | --- | --- |
| +12V | C28 两端 | 输入电压（开关拨到 ON） |
| +5V | C39 两端 | 4.95 ~ 5.05V |
| VCC | C31 两端 | 3.3V ± 2% |
| VCCA | C47 两端 | 3.3V ± 2% |
| VREF | U13 输出 | 1.65V ± 1% |

如果 VREF 不是 1.65V（比如 0V 或 3.3V），先别往下走！ 说明基准跟随器有问题，后面所有电流读数都会错。

用带限流的可调电源：先设 0.5A 限流，万一有短路不会炸。

## 第 2 关：下载与 SWD 连接

| 步骤 | 预期 |
| --- | --- |
| 接 SWD（SWCLK/SWDIO/GND/VCC 四线） | 调试器能识别芯片 |
| 下载最简程序（点灯） | LED 按预期闪烁 |
| 连续两次连接成功 | 确认 PA13/PA14 没被占用 |

如果第一次就把自己锁死了（PA13/PA14 配成了普通 IO） → 只能靠 BOOT0 拉高进 Bootloader 擦除芯片救回来。

## 第 3 关：只跑 PWM，不接电机（示波器必备）

| 测什么 | 在哪测 | 预期 |
| --- | --- | --- |
| 6 路 PWM | FD6288T 的 6 个输入脚 | 干净方波，频率 = 设定值，占空比可控 |
| 死区 | HO1 与 LO1 同时测 | 两路之间有 几百 ns ~ 1µs 的空白（都不为高） |
| 栅极波形 | Q1/Q2 栅极对各自源极 | 10 ~ 10.5V 方波（不是 3.3V！） |
| 自举电压 | VB1 对 VS1 | 稳定 10 ~ 11V |
| 占空比上限验证 | 让程序输出 100% | 自举电压会掉 → 证明必须限幅 |

### 顺便做一件事：确认相序

只让 TIM1_CH1 输出 50% 占空比
→ 用示波器看 M_U / M_V / M_W 哪个端子在动
→ 【记录下来！写代码时按这个对应】

这是为了解决第 3 课发现的疑点：图上 TIM1 通道与电机相序可能是交叉的。

## 第 4 关：电流采样标定（不接电机）

| 步骤 | 预期 |
| --- | --- |
| 电机不接、PWM 关掉 | 运放输出应停在 1.65V |
| 读 ADC，换算成电流 | ≈ 0A ± 50mA |
| 长时间观察 | 读数不应缓慢漂移（漂移大 → 运放失调或基准不稳） |

### 标定做法（重要）

// 【零点标定】电机不转、PWM 关掉
uint32_t sum = 0;
for (int i = 0; i < 1000; i++) sum += read_adc();
uint16_t zero = sum / 1000;      // 这就是实际零点
// → 把 zero 写进代码的 ADC_MID，不要用理论值 2048

// 【增益标定】用可调电源给采样电阻两端加已知电流（比如 1A）
// → 看 to_amps() 读数是不是 1.0A
// → 不是就微调 GAIN 常量

如果零点不是 0A： ① 先查 VREF 是否 1.65V → ② 再查 ADC_MID 是否为实测值 → ③ 最后查运放

## 第 5 关：开环强拖（第一次让电机转）

先不要闭环！用开环 V/F 让电机转起来。

// 开环：自己生成旋转的电压矢量，不管电流
float theta_open = 0;

void open_loop_task(void) {
    theta_open += 2 * PI * elec_freq * dt;   // 电频率慢慢加
    if (theta_open > 2*PI) theta_open -= 2*PI;
    
    float Ud = 0;
    float Uq = voltage_amplitude;             // 从小开始
    set_voltage_vector(theta_open, Ud, Uq);   // 反 Park + SVPWM
}

用低压母线（5V 或更低）限制故障电流。

| 看什么 | 应该看到 |
| --- | --- |
| 电机是否转 | 平稳旋转，不抖不响 |
| 三相电流波形 | 三相对称、相位差 120°、接近正弦 |
| 缓慢升频 | 转速跟随，电流不过大 |

###  这一步同时验证了四件事 PWM、驱动、相序、电流采样 —— 一起验证。  如果电流波形不对称 → 相序错了（回第 3 关的记录）。 如果电流读数不合理 → 回第 4 关重新标定。

## 第 6 关：电流环闭环

| 步骤 | 预期 |
| --- | --- |
| 目标 Id = 0、Iq = 小值 | 电机出力，Iq 实际值跟随目标 |
| 观察 `Id` | 应接近 0 这是"磁场定向是否正确"的唯一判据 |
| 增大 Iq 目标 | 转矩增大 |
| 相电流波形 | 仍是正弦，无尖刺 |

`Id` 明显不为 0 → 电角度没对齐（回第 5 关做电角度标定）  电角度标定的做法： `` ① 只给 d 轴电压（θ=0 的电压矢量），等转子稳定停住 ② 这时读编码器角度 θ_mech_0 ③ θ_offset = 0 − θ_mech_0 × 极对数 ④ 之后：θ_elec = θ_mech × 极对数 + θ_offset ``

## 第 7 关：速度环 / 位置环

串级结构：

位置环（1kHz）→ 速度环（5kHz）→ 电流环（10~20kHz）
   ↑ 外环慢，内环快

整定顺序：先 P（从小到大）→ 再加 I → 观察阶跃响应。

| 步骤 | 预期 |
| --- | --- |
| 加速度环 | 转速跟随目标，无持续振荡 |
| 突加负载 | 转速能恢复，电流自动增大 |
| 加位置环 | 能定位到目标角度 |

## 第 8 关：保护与故障处理

| 保护 | 实现 |
| --- | --- |
| 过流 | 比较器 → TIM1 刹车输入（BKIN） → 硬件封锁 6 路 PWM |
| 过温 | NTC → ADC → 降额或停机 |
| 欠压/过压 | 母线电压采样 → 停机 |
| 编码器故障 | 角度跳变检测 → 停机 |
| 故障锁存 | 红灯常亮 + 故障码显示在 LCD ← 排查全靠这个 |

# 第 8-2 节：调试工具清单

按必需程度排：

| 工具 | 必需性 | 为什么 |
| --- | --- | --- |
| 示波器（≥2 通道） | 必需 | 看 PWM、死区、栅极波形、自举电压、电流波形。没有它调试 FOC 就是盲人摸象 |
| STM32 调试器（ST-Link） | 必需 | 下载 + Live Watch 实时看变量 |
| 万用表 | 必需 | 电源、短路检查 |
| 带限流的可调电源 | 强烈建议 | 限流是你的安全网：先设 0.5A，故障时不会炸板 |
| USB-CAN 分析仪 | 建议 | 调 CAN 通讯（CANable 等便宜的都可以） |
| 电流钳 / 电流探头 | 加分 | 直接看真实相电流，验证采样链路 |
| 测温枪 / 热成像仪 | 加分 | 长时间跑，找异常发热 |

最省钱且最有效的组合： 一块 ST-Link + 一个二手 2 通道示波器 + 一个带限流的可调电源。 有这三样，FOC 就能调出来。

### Live Watch 具体怎么用

在 IDE 里打开 Live Watch（实时变量监视），加入这些变量：
   Ia / Ib / Ic        三相电流
   Id / Iq             旋转坐标系电流
   theta_elec          电角度
   speed               转速
   adc_raw[3]          ADC 原始值
   
→ 一边转电机一边看波形 → 【比串口打印快得多，也不占用控制周期】

# 第 8-3 节：新手必踩的 10 个坑

| # | 坑 | 现象 | 原因 / 解法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上下管直通 | 上电就炸管 | 死区太小或没配；用 TIM1 硬件死区设 500ns~1µs，先不接电机验证 |
| 2 | 自举掉电 | 电机转一下就停、上管发热 | 占空比到 100% → 下管永不导通 → 自举电容补不上电。限制占空比 ≤90% |
| 3 | 采样饱和削顶 | 电流读数卡在极值不动 | 超过 ±11A 量程。限流、改小采样电阻或降低增益 |
| 4 | 偏置搞错 | 电流读数恒定偏移、Id 不为 0 | VREF 不是 1.65V，或 ADC_MID 不是实测值。先测 VREF 再写代码 |
| 5 | 相序反了 | 电机抖动、堵转、反转 | TIM1 通道与相序不对应。做"只开 CH1 看哪个端子动"的实验 |
| 6 | 电角度没对齐 | Id 明显不为 0、效率低、异响 | d 轴与转子位置没对应。做电角度标定 |
| 7 | JTAG 脚没关 | 按键读不出来（一直是 1） | PA15/PB3/PB4 默认被 JTAG 占用。加 `__HAL_AFIO_REMAP_SWJ_NOJTAG()` |
| 8 | PI 参数振荡 | 电流/转速啸叫、来回振 | 先只上 P（从小到大），再加 I；带宽不能超过采样率/10 |
| 9 | 地环路噪声 | 采样噪声大、读数乱跳 | 地没按 PGND/GND/AGND 分开走；或 0Ω 单点被画成多点 |
| 10 | ADC 采样时刻错 | 电流波形有尖刺、读数周期性跳变 | 没用 TIM1 TRGO 硬件触发，而是软件随便采 |

### 补充：中断里的"三不三要"

不要：printf、延时函数、复杂数学库、malloc、while 死等标志位
 要  ：读寄存器、四则运算、查表、写寄存器

# 第 8-4 节：这块板的"改进清单"

| 优先级 | 改进项 | 收益 |
| --- | --- | --- |
| 高 | I2C 补上 4.7kΩ 上拉（或确认 AS5600 模块自带） | 让编码器真正可用 |
| 高 | 核对 PA0 / PA1 / VREF / VREF1 的网络名 | 避免 ADC 通道和偏置代码全错 |
| 高 | 确认 TIM1 通道与电机相序的对应 | 避免抖动/反转/堵转 |
| 中 | 确认 PPTC 型号（3A 还是 8A） | 3A 带 C2208 会误跳 |
| 中 | CAN 终端电阻改跳线 | 支持 3 个以上节点组网 |
| 中 | 自举二极管换肖特基（SS14） | 自举电压多 0.4V |
| 中 | USB D+/D− 加 22Ω 串联电阻 | USB 通讯更稳 |
| 低 | VCCA 输入加磁珠/π 型滤波 | 进一步降低模拟电源噪声 |
| 低 | 增加测试点：VB1 对 VS1、VREF、三相电流 | 调试时不用到处找测点 |
| 低 | 加母线电压采样分压（若现在只有 NTC） | 支持电压前馈和欠压保护 |

# 第 8-5 节：第一版代码参数建议

保守起见，第一版先"求稳"，跑通再提速。

| 参数 | 建议值 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| PWM 频率 | 10 kHz | 周期 100µs，时序宽松 |
| 死区时间 | 1 µs | 偏大更安全（先用示波器确认） |
| 占空比限幅 | 10% ~ 90% | 保证采样窗口 ≥ 5µs |
| ADC 采样时间 | 7.5 或 13.5 周期 | 折中精度和速度 |
| ADC 模式 | 注入组 + T1_TRGO 触发 | 硬件自动 |
| 重复计数器 RCR | 1 | 中心对齐下只触发一次 |
| 电流环频率 | = PWM 频率（10kHz） | 一次中断算一遍 |
| 速度环频率 | 1 kHz | 在电流环里分频执行 |
| 电流环 PI 初值 | Kp 小、Ki 更小 | 从很保守开始 |
| 极对数 | 7（C2208） | 这个不能错 |
| 最大电流限制 | 3A（相电流峰值） | 先保守，再放开 |

### 调试顺序（照着走）

① 先只跑 PWM，示波器看死区和 6 路波形
② 打开 ADC，看三个电流值是否稳定在 0A 附近（电机不转）
③ 开环转起来，看三相电流是否正弦对称
④ 进闭环，盯住 Id 是否接近 0
⑤ 加负载，看 Iq 跟随
⑥ 最后才提频率、放宽限幅

# 第 8-6 节：整块板的完整信号链（总结）

【能量流】
   XT30 电池 → 保护 → 总开关 → +12V
      ↓
   TPS5430 → +5V → AMS1117 → VCC（数字）
                 → RT9013  → VCCA（模拟）
      ↓
   +12V → 三相桥 → 电机 U/V/W

【信号流（FOC 闭环）】
   ① SVPWM 算出三相占空比（软件）
   ② TIM1 输出 6 路带死区互补 PWM
   ③ FD6288T 电平转换 + 1.8A 放大 + 自举
   ④ 三相全桥开关，电机线圈过流
   ⑤ 电流穿过 10mΩ → 产生 10mV 级压降
   ⑥ 差分放大 ×15 + 1.65V 偏置
   ⑦ TIM1 在谷底硬件触发 ADC
   ⑧ Ia/Ib/Ic 数字量（PA1/PA2/PA3）
   ⑨ Clarke：Ia/Ib/Ic → Iα/Iβ
   ⑩ Park（需电角度 θ）：Iα/Iβ → Id/Iq
   ⑪ PI 调节：Id/Iq vs 目标 → Vd/Vq
   ⑫ 反 Park + SVPWM → 回到 ①

【地】
   PGND ──[R43 0Ω]── GND ──[R44 0Ω]── AGND

# 第 8-7 节：学完硬件，下一步

| 阶段 | 内容 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 现在 | 硬件学完 | 完全看懂原理图 |
| 下一步 | 抄一份例程 → 读懂 → 故意改坏 → 自己重写 | 电机能转 + 位置闭环 |
| 然后 | 打通 CAN 通讯 + 上位机监控 | 能用 CAN 上报/下发 |
| 再往后 | Simulink 建模（MIL）→ 代码生成（SIL/PIL） | 汽车电子的核心技能 |

记住顺序：硬件 → 软件 → Simulink。反了就是纸上谈兵。

## 最后：一句话总结全板设计哲学

1. 能量从粗到细：12V → 5V → 3.3V（数字/模拟分开）
2. 地按噪声分级：PGND / GND / AGND，0Ω 单点汇合
3. 功率开关默认关断：所有栅极都有上拉/下拉
4. 大电容在入口，小电容贴引脚
5. 上管必须自举：所以占空比永远不能到 100%
6. 电流必须差分放大 + 偏置到量程中点：10mΩ、15 倍、1.65V
7. 采样时机由硬件定时器决定：不在干净的瞬间采，再高的精度也没用
8. FOC 只用 6 路 PWM + 3 路 ADC，剩下全是保障可靠性和可调试性

## 自查

1. 第 0 关（不接电）要检查哪四项？

2. VREF 如果不是 1.65V，为什么不能往下走？

3. 第 3 关测死区，应该看到什么？为什么要"只开 CH1"做个实验？

4. 第 4 关的零点标定怎么做？为什么不用理论值 2048？

5. 开环强拖这一步同时验证了哪四件事？

6. 闭环后，判断"磁场定向是否正确"的唯一判据是什么？

7. 电角度标定的三步是什么？

8. 说出"新手必踩的 10 个坑"里的至少 5 个。

9. 第一版代码建议用什么 PWM 频率和限幅？为什么先求稳？

10. 为什么"什么时候采样"比"采得准不准"更重要？

# 附录 A　专题：高边 / 低边与四种经典接法

这是第 0 课里最难的一节，单独拿出来慢慢讲。 建议读法：从头顺序读，遇到"为什么"就停下来自己想一遍，再往下看。

## 第一部分：先搞清楚"开关放在哪里"这件事

### 1.1 电路是一个圈，不是一根线

初学者最容易犯的错：以为电流从电源出发、经过负载、就"用完了"。

其实电流必须走一个完整的圈（回路），回到电源：

电源 + ────→ 电流流出去 ────→ 负载 ────→ 电流流回来 ────→ 电源 −
     +12V                                                      GND

中间任何一处断开，整个圈就断了，没有电流。

这就是"开关"的作用：它不消耗电流，它只是"圈上的一个断点"。

### 1.2 用水管类比

把电路想成水管：

水泵出口 ────[阀门]──── 水轮机 ────→ 回到水池
   (12V)                                 (0V/GND)

• 水轮机 = 负载（电机、灯泡、加热丝）

• 阀门 = 开关（MOS 管/三极管）

• 水压 = 电压

• 水流 = 电流

现在关键问题来了：这个阀门，装在"水轮机前面"还是"水轮机后面"？

方案 A（高边）：  水泵 ──[阀门]── 水轮机 ── 水池
                        ↑ 阀门在负载"上游"

方案 B（低边）：  水泵 ── 水轮机 ──[阀门]── 水池
                                    ↑ 阀门在负载"下游"

这两种都能控制水轮机转不转！ 但它们的后果不一样。这就是"高边/低边"要讨论的全部内容。

## 第二部分：高边 / 低边的定义

### 2.1 一句话定义

高边开关（High-Side）：开关接在"电源正极"和"负载"之间。 低边开关（Low-Side）：开关接在"负载"和"地"之间。

【高边】  +12V ──[开关]── 负载 ── GND
                    ↑
                这里叫"高边"（靠近电源正极的那一侧，电位高）

【低边】  +12V ── 负载 ──[开关]── GND
                            ↑
                        这里叫"低边"（靠近地的那一侧，电位低）

"高"和"低"指的是这个位置在电路里的电位高低：靠近 +12V 的叫"高边"，靠近 0V 的叫"低边"。

### 2.2 一个非常重要的区别：关断之后，负载上还有没有电？

这是高边/低边最实质的区别，很多人学完都没注意到：

【高边关断】  +12V ──╳── 负载 ── GND
                          ↑
                   负载两端都是 0V（通过负载自己连到地）
                   → 负载"完全没电"  安全

【低边关断】  +12V ──── 负载 ──╳── GND
                          ↑
                   负载上端仍然是 +12V！
                   → 负载"一端还带着 12V"  有隐患

低边开关关断时，负载的一端仍然带电！

这在实际中意味着什么？

| 场景 | 低边关断后的后果 |
| --- | --- |
| 你想去摸一下电机接线 | 电机端子上还有 12V，碰到地就短路/触电 |
| 电路要"完全断电"检修 | 做不到，还得拔总开关 |
| 电机被外力拖动（比如用手转） | 危险！ 电机会变成发电机，从相线往外送电 |

这就是为什么"整机总开关"（你家电器上的电源开关）几乎都是高边开关——因为关掉之后，后面的东西要真正没电。  这也解释了你的板子：「电源电路」里那个 Q6/Q7 的背靠背 P-MOS 就是高边开关（它接在 +12V 和后面的所有电路之间）。关掉它，整个板子真正断电。

### 2.3 那为什么还要用低边？

因为低边好驱动（下面第三部分讲），而且很多场合不需要"完全断电"。两个方案是权衡，不是谁绝对更好。

## 第三部分： 为什么"低边用 N 型，高边用 P 型"？

这是本节最核心的推理，我慢慢来。

### 3.1 先纠正一个误解

新手常以为："我给栅极 10V，MOS 就导通。"

错！ MOS 管的导通条件看的是：

Vgs = 栅极电压 − 源极电压

是"栅极相对源极"的电压差，不是"栅极对地"的电压。

这是整个问题的钥匙。 记住这句话，下面全都通了。

### 3.2 水龙头类比（升级版）

把 MOS 管想成一个特殊的水龙头：

• 它的手柄不是"转到某个绝对位置就开水"

• 而是 "手柄要比起出水口高出一大截，水才流"

出水口在哪里，决定了手柄要举多高。

### 3.3 现在推理：低边为什么用 N 型？

低边接法：MOS 的源极接 GND（0V），负载在它上面。

+12V
     │
   负载 (电机)
     │
     ├──── D (漏极)  ← 电流从这里进
   [N-MOS]
     ├──── S (源极)  ← 电流从这里出，接到 GND = 0V
     │
    GND
     ↑
   源极永远在 0V

源极固定在 0V，所以：

栅极给 10V  →  Vgs = 10V − 0V = +10V  →  导通 
栅极给 0V   →  Vgs = 0V − 0V  = 0V    →  断开

太简单了！栅极给 10V 就开，给 0V 就关。 而且 10V 这个电压很容易得到（板子上就有 +12V，随便分一下就行）。

### 3.4 现在推理：高边如果也用 N 型，会怎样？

高边接法：MOS 在负载上面，源极接负载（不是接地）。

+12V
     │
     ├──── D (漏极)
   [N-MOS]
     ├──── S (源极)  ← 这个点接负载，而负载另一端接地
     │
   负载 (电机)
     │
    GND

MOS 导通后，源极的电位会是多少？ 因为源极通过负载连着地，导通后源极 ≈ 12V（几乎等于电源电压，因为 MOS 导通电阻很小）。

那么现在要让 MOS 导通，栅极要给多少？

要满足 Vgs > 0（N 型），即 Vg − Vs > 0
   Vs ≈ 12V
   所以 Vg 必须 > 12V
   实际要 Vgs = 10V 才能完全导通（Vgs(th) 只是"开始导通"）
   → 栅极需要 12V + 10V = 22V ！

问题来了：你手上只有 12V。栅极给不出 22V。

栅极给 12V 会怎样？ Vgs = 12V − 12V = 0V → 完全不导通

栅极给 5V？ Vgs = 5 − 12 = −7V → 反而更截止了

结论：N-MOS 放在高边，需要"比电源还高的电压"来驱动。这就是根本困难。

### 3.5 那高边怎么办？两个办法

办法一：改用 P 型

P 型的导通条件是 Vgs < 0（栅极低于源极）。高边时源极接电源（12V），所以：

栅极给 0V   →  Vgs = 0 − 12 = −12V < 0  →  导通 
栅极给 12V  →  Vgs = 12 − 12 = 0V       →  断开

漂亮！栅极拉到地就开，拉到电源就关。 完全不需要额外的电源。

你的板子：「电源电路」里的 Q6/Q7（NCE30P12S）就是 P-MOS，用来做高边总开关。

办法二：还用 N 型，但想办法造出"比电源高的电压"

这就是自举电路（第 4 课讲）。思路是：用一个电容"存"10V，让它的"地板"跟着源极一起浮动，这样电容上端就自动比源极高出 10V。

+12V ──|>|──┬── VB (电容上端 = 会自动浮高的那一端)
               │
              [C]  ← 电容里存着 10.5V
               │
   负载/相线 ──┴── VS (电容下端 = 跟着源极一起跳的"地板")

为什么电机桥的上管非要用 N 型（而不是直接用 P 型图省事）？

因为上管每秒要开关上万次，导通损耗极其关键：

• N-MOS 的 RDS(on) ≈ P-MOS 的 1/3 → 发热只有 1/3

• 十几安培的电流下，这个差别就是"能用"和"烧管"的区别

所以只能忍受复杂度，用自举。这笔交易划算。

### 3.6 小结这张推理表

| 位置 | 源极电位 | 用 N 型 | 用 P 型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低边 | 固定在 0V | 栅极给 10V 简单 | 栅极要给 −10V 麻烦 |
| 高边 | 跟着电源浮动 | 栅极要给 22V 困难（要自举） | 栅极拉低就通 简单 |

一句话记住： N 型的源极喜欢接地 → 做低边。 P 型的源极喜欢接电源 → 做高边。 如果高边非要用 N 型，就得加自举。

## 第四部分：四种经典接法，逐个拆解

我统一用五步分析法来讲每种接法（这个框架你可以套用到任何电路）：

1. 开关在哪边（高边/低边）

2. 器件是什么型（N/P）

3. 导通条件是什么（栅极要给多少）

4. 关断时负载还带电吗

5. 优缺点 / 用在哪

### 接法一：低边 N-MOS（最简单、最常见）

#### 电路图

+12V
          │
       ┌──┴──┐
       │负载 │  (电机/灯/加热丝)
       └──┬──┘
          │
          ├───────── D (漏极)
          │
       [N-MOS]
          │
          ├───────── S (源极) ────── GND
          │
          └── G (栅极) ←── 控制信号
                │
             [10kΩ]  ← 下拉电阻，保证默认关断
                │
              GND

#### 五步分析

| 步骤 | 分析 |
| --- | --- |
| ① 开关在哪 | 低边（在负载下方） |
| ② 器件 | N-MOS |
| ③ 导通条件 | 栅极给 10V（因为源极 = 0V，Vgs = 10V） 容易 |
| ④ 关断后 | 负载上端仍然是 +12V |
| ⑤ 优缺点 | 驱动极简单（MCU 加个驱动芯片就行）<br> 源极接地，散热好（可以直接把散热片接机壳地）<br> 负载一端带电<br> 负载不能接成"共地"结构 |

#### 工作过程（数字说话）

栅极 = 10V  →  Vgs = 10 − 0 = +10V  →  MOS 导通
              →  漏极到源极像一根几毫欧的导线
              →  电流：+12V → 负载 → 漏极 → 源极 → GND
              →  负载得电 

栅极 = 0V   →  Vgs = 0 − 0 = 0V  →  MOS 截止
              →  漏极和源极之间断开（相当于开关断开）
              →  回路断了，没有电流
              →  负载失电，但它的上端仍然接着 +12V

#### 你板子上的位置

三相桥的 3 个下管（Q2 / Q4 / Q6），每相下管源极经采样电阻接 PGND，就是标准的低边 N-MOS。

### 接法二：高边 P-MOS（控制简单，但损耗大）

#### 电路图

+12V
          │
          ├───────── S (源极)   ← 注意：源极接电源！
          │
       [P-MOS]
          │
          ├───────── D (漏极)
          │
       ┌──┴──┐
       │负载 │
       └──┬──┘
          │
         GND
          ↑
     G (栅极) ←── 控制信号
          │
       [10kΩ] ── 接在栅极和源极之间（不是接地！）

#### 五步分析

| 步骤 | 分析 |
| --- | --- |
| ① 开关在哪 | 高边 |
| ② 器件 | P-MOS（源极接电源） |
| ③ 导通条件 | 栅极拉到 0V → Vgs = −12V 容易（比 N 型高边容易得多） |
| ④ 关断后 | 负载两端都是 0V，真正没电 安全 |
| ⑤ 优缺点 | 控制简单，不需要额外电源<br> 关断后负载完全断电<br> P-MOS 的 RDS(on) 大（同规格约 N 型的 3 倍）→ 大电流发热严重<br> 贵 |

#### 特别提醒：栅源下拉电阻要接对地方

注意看图上 P-MOS 的下拉电阻是接在栅极和源极之间，不是接到地！

为什么？回顾：MOS 的导通条件看的是 Vgs（相对源极）。

• 接在栅极—源极之间（R39 = 2.2kΩ）→ 关断时 Vgs = 0V → 可靠截止

• 如果错接成栅极—地（10kΩ 到 GND）→ 关断时 Vgs = 0 − 12 = −12V → MOS 一直导通！永远关不掉

这是一个真实的高频错误。记法：下拉电阻永远接在"栅极和源极之间"，因为 MOS 看的就是这两点之间的电压。

#### 你板子上的位置

「电源电路」的 Q6 + Q7（NCE30P12S），两个 P-MOS 背靠背做总开关（第 1 课讲过为什么要两个）。

### 接法三：高边 N-MOS + 自举（难，但电机桥必须用）

#### 电路图

+12V ──┬──────────────┐
               │              │
               │         ┌────┴────┐
               │         │  D1 自举 │
               │         │  二极管  │
               │         └────┬────┘
               │              │ VB
               │            ┌─┴─┐
               │            │ C │ 自举电容 (100nF)
               │            └─┬─┘
               │              │
               ├──────────────┴── D (漏极)
               │
            [N-MOS]  ← 上管
               │
               ├── S (源极) ──┬────→ 电机相线 (M_U)
               │              │
               │              └────→ VS (接回自举电容下端)
               │
   （下方是下管和采样电阻，构成完整半桥）

#### 五步分析

| 步骤 | 分析 |
| --- | --- |
| ① 开关在哪 | 高边 |
| ② 器件 | N-MOS + 自举电路 |
| ③ 导通条件 | 栅极要给 源极 + 10V（即约 22V），靠自举电容提供 |
| ④ 关断后 | 负载两端都 0V 安全 |
| ⑤ 优缺点 | RDS(on) 小，损耗低，大电流不发热 ← 电机桥必须的理由<br> 高边开关的共同优点：关断后负载真断电<br> 需要自举电路（多了二极管+电容）<br> 占空比不能到 100%（否则自举电容没机会充电）<br> 调试更复杂 |

#### 自举是怎么"凭空造出"22V 的？

核心思路：电容两端的电压差不会突变。

【第一步：下管导通时，给电容充电】
   相线被下管拉到 ~0V  →  自举电容的"下端(VS)" ≈ 0V
   +12V 经 D1 给电容充电  →  电容上端(VB) ≈ 10.5V (12V 减二极管压降)
   
   此时：电容两端电压差 = 10.5V  充好了

【第二步：下管关断、上管导通】
   相线电压升到 ~12V  →  电容"下端(VS)"被抬到 12V
   电容两端电压差仍然是 10.5V（电容特性：电荷不变）
   →  电容"上端(VB)"自动变 = 12V + 10.5V = 22.5V 
   
   此时：栅极拿到 22.5V，源极 12V  →  Vgs = 10.5V  →  完美导通

用"水桶垫高"理解：你要给二楼送水，就在二楼放个水桶（电容），趁没人时从一楼打水上去。用的时候，桶里的水自然比一楼高。

所以占空比不能到 100%：如果上管一直开着，下管永远不导通 → 水桶再也没机会打水 → 电容慢慢漏电 → 上管掉电 → 炸管。

#### 你板子上的位置

三相桥上管 Q1/Q3/Q5 + 自举二极管 D1/D2/D3（FR107）+ 自举电容 C3/C4/C5（100nF）。

### 接法四：低边 NPN 三极管（小信号开关）

#### 电路图

+3.3V
          │
       ┌──┴──┐
       │ LED │  (负载，也可以是继电器、蜂鸣器)
       └──┬──┘
          │
          ├───────── C (集电极)
          │
       [NPN]
          │
          ├───────── E (发射极) ────── GND
          │
          └── B (基极) ←──[1kΩ 限流电阻]←── MCU 引脚

#### 五步分析

| 步骤 | 分析 |
| --- | --- |
| ① 开关在哪 | 低边 |
| ② 器件 | NPN 三极管 |
| ③ 导通条件 | 基极有电流流入（约 1~3mA），不是电压！ |
| ④ 关断后 | 负载上端仍带电 |
| ⑤ 优缺点 | 便宜、小电流够用<br> MCU 引脚能直接驱动（加个限流电阻就行）<br> 只适合小电流（几百 mA 以内）<br> 大电流时饱和压降 0.3V 也会发热 |

#### 为什么需要那颗 1kΩ 电阻？（重点）

三极管的 B-E 之间相当于一个 PN 结（就是一个二极管），正向压降约 0.7V。

不加电阻：
   MCU 输出 3.3V → B-E 结直接承受 3.3V
   而 B-E 结只需要 0.7V 就导通 → 剩下 2.6V 加在"极小的内阻"上
   → 电流 = 2.6V / 极小内阻 = 可能几百 mA 到几安培
   → 烧掉三极管 或 烧掉 MCU 引脚 

加 1kΩ 电阻：
   电流 = (3.3V − 0.7V) / 1kΩ ≈ 2.6mA  →  安全 
   而 2.6mA 的基极电流足以让三极管完全导通，驱动几十 mA 的负载

为什么 2.6mA 能控制几十 mA？ 因为三极管有"电流放大"作用：集电极电流 ≈ 基极电流 × β（β 通常 100 以上）。2.6mA × 100 = 260mA。这就是"以小控大"。

#### 你板子上的位置

「外设电路」里驱动 LCD 背光的 Q3，R14 = 1kΩ 就是这颗基极限流电阻。  为什么要用三极管而不是直接让 MCU 驱动？ 背光 LED 要几十 mA，超过 STM32 单引脚 20mA 的上限。用三极管"以小控大"。

## 第五部分：四种接法对比总表（贴墙版）

|  | 低边 N-MOS | 高边 P-MOS | 高边 N-MOS + 自举 | 低边 NPN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开关位置 | 负载下方 | 负载上方 | 负载上方 | 负载下方 |
| 器件 | N-MOS | P-MOS | N-MOS + 自举 | NPN 三极管 |
| 导通条件 | 栅极给 +10V | 栅极拉到 0V | 栅极给"源极+10V" | 基极给 ~2mA 电流 |
| 驱动难度 | 最简单 | 简单 | 最复杂 | 简单 |
| 关断后负载 | 一端仍带 12V | 完全断电 | 完全断电 | 一端仍带电 |
| 导通损耗 | 低 | 高（P 型 RDS 大 3 倍） | 最低（N 型） | 中（有 0.3V 压降） |
| 适用电流 | 大 | 中 | 很大 | 小（<几百 mA） |
| 你板子上的位置 | 三相桥下管 Q2/Q4/Q6 | 电源总开关 Q6/Q7 | 三相桥上管 Q1/Q3/Q5 | LCD 背光 Q3 |

## 第六部分：常问的 5 个问题

Q1：为什么不能全用低边？反正能控制通断就行。

三个原因：

1. 低边关断后负载还带电——整机总开关必须高边，否则"关了还带电"很危险

2. 低边要求负载一端接地——但很多负载必须直接接电源（比如三相桥的电机，它的三相必须接到桥臂中点，上管必须是高边）

3. 三相桥是"半桥"结构：上管高边 + 下管低边，缺一不可。这是电机驱动的基本拓扑

Q2：那为什么不全用高边 P-MOS？控制多简单。

因为 P-MOS 的 RDS(on) 是同规格 N-MOS 的约 3 倍：

• 电机相电流 10A 时，N-MOS（5mΩ）损耗 0.5W，P-MOS（15mΩ）损耗 1.5W

• 三相桥有 6 个管子，每秒开关上万次，多出来的发热会累计成"烧管"

• 所以：只在"开关频率低、电流不大"的场合（如总开关）才用 P-MOS

Q3：自举电容那么小（100nF），怎么能驱动那么大的 MOS？

因为栅极只需要"电压"，不需要持续电流（第 0 课讲的：MOS 是电压控制器件）。100nF 存的是电荷，而上管导通期间栅极几乎不耗电（只有极小的漏电），所以一小桶水足够喝。

Q4："栅极给 10V"——这个 10V 是相对谁说的？

永远相对源极。 这就是为什么：

• 低边（源极接地）：栅极给 10V 就行

• 高边（源极浮动）：栅极要跟着源极一起抬到 22V

永远用 Vgs（栅极−源极）来判断，不要用"栅极对地"。

Q5：为什么低边 N-MOS 的散热好？

因为低边的源极直接接 GND，而 MOS 的散热焊盘（PowerPAD）通常和漏极相连。在低边接法里，你可以把散热铜箔大面积接到地平面上——地平面就是最好的散热器（整块板都是铜）。

而高边接法时源极/漏极在浮动电位上，散热铜箔不能随便接大面积地，散热设计要更小心。

## 第七部分：自测题（答对就算过关）

1. "高边"和"低边"分别指开关在哪里？

2. 低边开关关断后，负载的一端是什么电位？为什么这可能是危险的？

3. 为什么高边用 N-MOS 很困难？栅极需要多少伏？（假设电源 12V）

4. 栅源下拉电阻应该接在"栅极和源极之间"还是"栅极和地之间"？如果 P-MOS 接错了会怎样？

5. 三极管基极的 1kΩ 电阻，如果换成 0Ω（直接连）会怎样？

6. 为什么电机桥的上管非要"自找麻烦"用 N-MOS + 自举，而不直接用 P-MOS？

全部答对：可以进入第 2 课（电源变换）。 第 3、4 题答不上：重读第三部分和接法二的"特别提醒"。 第 6 题答不上：重读第 3.5 节。

## 一张图总结（如果只记一件事，记这个）

源极接哪里，决定了用哪种管子

        源极接 GND (0V)              源极接电源 (12V)
        ─────────────────           ─────────────────
              ↓                            ↓
        用 N 型最舒服                  用 P 型最舒服
        栅极给 +10V 就通               栅极拉到 0V 就通
              ↓                            ↓
        叫"低边开关"                   叫"高边开关"

        如果高边非要用 N 型 →
        栅极要给 22V → 加自举电路

# 附录 B　专题：三极管供电与 MCU 接法

回答两个问题： ① 三极管要不要像 MOS 那样"给它供电"？ ② 它和单片机（IO 口）到底怎么接？

## 第一部分：先直接回答第一个问题

### 一句话答案

三极管本身不需要"单独的电源引脚"—— 它不是芯片，没有 VCC 脚。 但它控制的那个负载，需要电源（而且是它自己的电源）。 电流路径是：负载的电源 → 负载 → 三极管 → 地。

### 关键区别：芯片有"电源脚"，三极管没有

先做个对比，你就明白了：

【芯片】（比如 STM32、运放、驱动芯片）
   它有专门的电源引脚：VCC / VDD / V+，还有 GND
   你必须给它接电，它才能工作
   → "要供电"

【三极管 / MOS 管】
   只有三个脚：B/C/E（或 G/S/D）
   没有任何一个脚是"电源输入脚"
   → 它不需要"被供电"
   → 它是"串在别人的电路里"当开关

### 那电流从哪来？

从负载自己的电源来。 看这张图：

+5V  ← 这是"负载的电源"，不是"三极管的电源"
     │
   负载（继电器/电机/灯）
     │
     C (集电极)
   [NPN]
     E (发射极)
     │
    GND

电流路径：+5V → 负载 → C → E → GND
         ↑
    三极管只是这条路上的一个"阀门"
    它不产生电流，只"放行"电流

用阀门类比： 阀门本身不需要"供电"，它只是装在水管上的一个开关。 水从哪来？从水泵来（= 负载的电源）。 阀门的作用只是决定"让不让水流过去"。

### 所以"给三极管供电"这句话的正确说法是：

| 错误说法 | 正确说法 |
| --- | --- |
| "给三极管供电" | "给负载供电，让电流从三极管流过" |
| "三极管的电源接哪" | "负载的电源接哪" |
| "三极管要几伏" | "负载要几伏"（三极管只关心基极那 0.7V） |

### 但有一个容易忽略的点：B-E 结本身需要一点点电压

三极管的 B-E 之间相当于一个二极管，正向压降 0.7V。

• 要让基极有电流，必须给 B-E 结加上 0.7V 以上的正向电压

• 这个 0.7V 不是"给三极管供电"，而是"打开阀门的那点力气"

• 这 0.7V 由 IO 口的 3.3V 提供（经限流电阻后，B-E 结上分到 0.7V）

IO 输出 3.3V ──[限流电阻]── B ─(0.7V)─ E ── GND
                              ↑
                    电阻上分掉 2.6V，B-E 结上分到 0.7V

### 完整的"三个电源"关系（这是核心）

一个三极管电路里其实有三个不同的电压角色，很多人混在一起：

| # | 角色 | 电压 | 谁提供 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负载电源 | 比如 5V / 12V | 你自己的电源 | 给负载供电，电流从这来 |
| 2 | 控制信号 | 3.3V | MCU 的 IO 口 | 让基极有电流，打开阀门 |
| 3 | B-E 结压降 | 0.7V | 由 #2 经电阻分压得到 | 只用来"开阀"，不参与负载供电 |

记法：#1 是"干活的力气"，#2 是"下命令的声音"，#3 是"命令的载体"。

## 第二部分：和单片机怎么接？（NPN 标准接法）

### 2.1 标准电路图（一定要背下来）

+5V (或 +12V，负载自己的电源)
                         │
                      ┌──┴──┐
                      │负载 │  继电器 / LED / 蜂鸣器 / 小电机
                      └──┬──┘
                         │
                         ├──────── C (集电极)
                         │
                      [NPN]      ← 比如 S8050 / 2N3904 / S9013
                         │
     PB10 ──[1kΩ]─────── B (基极)
     (MCU的IO)           │
                         ├──────── E (发射极)
                         │
                        GND  ← 和 MCU 的 GND 必须连在一起！

### 2.2 三个脚的接法规则

| 三极管的脚 | 接到哪里 | 为什么 |
| --- | --- | --- |
| 发射极 E | GND | 让 B-E 结有明确的参考电位（0V） |
| 集电极 C | 负载的一端 | 负载的另一端接正电源 |
| 基极 B | 经限流电阻 → MCU 的 IO | IO 的 3.3V 才能让基极有电流 |

记忆口诀：

"发射极接地，集电极接负载，基极经电阻接 IO。" （NPN 低边接法，最常用）

### 2.3  为什么发射极必须接地？（最容易错的地方）

因为 IO 只会输出 3.3V，而基极电流要"流进基极、从发射极流出"。

如果发射极不接地：

PB10 (3.3V) ──[1kΩ]── B
                          E ── 悬空（没接地）
                          
   → 基极和发射极之间没有回路
   → 基极电流 = 0
   → 三极管永远不导通

只有当发射极接地（0V），IO 和发射极之间才有 3.3V 的电位差，基极电流才能流动。

### 2.4  最重要的约束：两边必须"共地"

这是新手最容易翻车的地方。

假设你的负载是 12V 的继电器，你用了两个独立的电源：

5V电源（给MCU）        12V电源（给继电器）
        │                       │
      MCU ──[1kΩ]── B          负载
                    [NPN]        │
        GND ─────── E           C
        │                       
      ← 如果这两个 GND 不连在一起 →
      
   结果：基极回路断开 → 三极管永远不导通

所以：

MCU 的 GND ──────── 负载电源的 GND   ← 必须用一根线连起来！

为什么？ 因为基极电流的路径是：

IO(3.3V) → 限流电阻 → B → E → 负载电源的 GND → 回到 IO 的 GND
                                     ↑
                          这段路必须能走通！

如果两个 GND 不连通，这条路就断了，基极没有电流。

重要推论：三极管不做"电气隔离"。 它只能"电平转换"（3.3V 控制 12V），不能"隔离"。 想要真正隔离（比如市电、强干扰场合），要用光耦或继电器。

### 2.5 PNP 三极管怎么接？（了解即可）

方向和 NPN 相反：

┌──┴──┐
                         │负载 │
                         └──┬──┘
                            │
                            ├──────── C (集电极)
                            │
                         [PNP]
                            │
     PB10 ──[1kΩ]────────── B (基极)
                            │
                            ├──────── E (发射极)
                            │
                          +5V   ← 发射极接"正电源"！

工作逻辑（注意：逻辑反转了）：

| IO 输出 | V_BE | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 低电平 0V | 5 − 0 = +0.7V 有电流 | 导通 |
| 高电平 3.3V | 5 − 3.3 = 1.7V，但 B-E 结没正偏… | 截止 |

注意 PNP 是"低电平导通"。如果你的 IO 输出只有 3.3V，而负载电源是 5V，用 PNP 会有问题（3.3V 和 5V 之间只差 1.7V，不足以可靠截止）。所以 PNP 通常用在负载电源和 IO 电压相同的情况。

大多数场合，直接用 NPN 就好。

## 第三部分：基极电阻怎么算？（三步法）

### 3.1 为什么要算？

基极电阻决定了基极电流大小，而基极电流决定了三极管能否完全导通（饱和）。

• 电阻太大 → 基极电流不够 → 三极管半开 → 集电极压降大 → 发热

• 电阻太小 → 基极电流太大 → 浪费 IO 电流（甚至烧 IO/烧管子）

### 3.2 三步法

第一步：算负载需要多少电流

例：LCD 背光 4 颗白光 LED 并联
    单颗 15mA → 总共 I_C = 60mA

第二步：算需要多少基极电流

关键：设计时要用"饱和区的放大倍数"，不是标称的 β！

| 区域 | 放大倍数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 放大区（线性） | β = 100~300 | 管子是"放大器"，不是开关 |
| 饱和区（开关用） | β_sat = 10~20 | 开关场合就用这个！ |

为什么要用 10~20 这么小的值？ 因为要保证"深饱和"，就算管子温度变化、批次差异，也能确保完全导通。这就是"开关用法"的标准保守设计。

I_B = I_C / β_sat = 60mA / 15 = 4mA
（取个整数：需要 4~6mA 的基极电流）

第三步：算电阻

电阻上要分掉的电压 = IO 电压 − B-E 结压降
                  = 3.3V − 0.7V = 2.6V

R = 2.6V / I_B = 2.6V / 4mA = 650Ω

→ 取标准值 470Ω 或 680Ω（取小一点更保险）

### 3.3 常用经验值速查表

| 负载电流 | 建议基极电阻（IO = 3.3V） | 基极电流 |
| --- | --- | --- |
| < 10mA | 4.7kΩ ~ 10kΩ | 0.26~0.55mA |
| 10~30mA | 2.2kΩ ~ 4.7kΩ | 0.55~1.2mA |
| 30~80mA | 1kΩ（你板子背光用这个） | ~2.6mA |
| 80~200mA | 470Ω ~ 680Ω | 4~6mA |
| 200~500mA | 220Ω ~ 330Ω | 8~12mA |
| > 500mA | 别用三极管了，换 MOS 管 | — |

注意 IO 的 20mA 上限：基极电流最好控制在 10mA 以内，别把 IO 的额度全用光。

### 3.4 为什么"电阻取小一点更保险"？

因为开关场合宁可基极电流大一点（保证饱和），也不要小（导致半开发热）：

| 基极电流 | 三极管状态 | C-E 压降 | 发热 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不够 | 半开（放大区） | 可能 1V 以上 | 大 |
| 足够 | 饱和 | 只有 0.1~0.3V | 小 |

发热 = 集电极电流 × C-E 压降。饱和时压降 0.2V，半开时可能 1V → 发热差 5 倍。

## 第四部分：5 个最常见的错误

### 错误 1：基极不加限流电阻（最严重）

PB10 ──────────────── B
                      [NPN]
              GND ───── E

B-E 结相当于一个二极管，只需要 0.7V 就导通
IO 输出 3.3V → 剩下 2.6V 全加在"极小内阻"上
→ 电流可能几百 mA → 烧 IO 或烧三极管

必须串电阻。 哪怕不知道算，先串个 1kΩ 也安全。

### 错误 2：忘了把两个 GND 连起来

MCU 用 5V 电源，负载用 12V 电源，两个 GND 不连
   → 基极回路断了 → 三极管永远不导通

必须共地。 这是新手最隐蔽的错误：电路图看起来没问题，但就是不动。

### 错误 3：NPN 和 PNP 混用

| 管子 | 发射极接哪 | IO 输出什么才导通 |
| --- | --- | --- |
| NPN | GND | 高电平导通 |
| PNP | 正电源 | 低电平导通 |

用 NPN 做低边（发射极接地），是最常用、最省心的做法。 别搞反。

### 错误 4：把三极管当"电压源"用

三极管不是让 IO"输出 12V"。它只是让 12V 的电流能流过负载。

错误理解："IO 通过三极管输出了 12V"
 正确理解："IO 打开了阀门，12V 电源的电流流过了负载"

证据：如果你把 12V 电源断掉，基极给再大电流，负载也不亮。

### 错误 5：以为三极管能"隔离"

三极管只能电平转换（3.3V 控制 12V），不能隔离（因为两边必须共地）。

要隔离用什么？

• 光耦（如 PC817）：内部是 LED + 光敏三极管，靠"光"传递信号 → 真正隔离

• 继电器：机械触点 → 真正隔离

• 数字隔离器（如 ADuM 系列）：磁隔离

## 第五部分：三极管 vs MOS，接法对比

它们的电路结构几乎一样，但有个关键差别：

### 5.1 结构对比

【三极管 NPN（低边）】              【MOS 管 N（低边）】

   +V ── 负载 ── C                    +V ── 负载 ── D
                  [NPN]                            [N-MOS]
       GND ────── E                       GND ───── E(源极)
                  B                                G(栅极)
                  │                                │
   IO ──[1kΩ]─────┘                   IO ──[10~100Ω]──┘
                                               │
                                            [10kΩ] 下拉
                                               │
                                              GND

对比：

|  | 三极管 | MOS 管 |
| --- | --- | --- |
| 控制脚 | 基极 B | 栅极 G |
| 控制方式 | 要电流（几 mA） | 要电压（Vgs > 10V） |
| 串的电阻 | 必须（限流，防烧） | 建议（抑制振铃） |
| 下拉电阻 | 建议（防误触发） | 必须（防误导通） |
| IO 能不能直接驱动 | 能（3.3V 够，只要限流） | 不能（3.3V 不够，MOS 会半开） |

### 5.2  最关键的差别（这是你之前问的那个问题的答案）

三极管：IO 直接接就能用（3.3V 够开 B-E 结，只需要限流）
        → 因为它是"电流控制"，只要基极有电流就行
        → 而 0.7V 的 B-E 结，3.3V 完全够

MOS 管：IO 直接接不能用（3.3V 不够开沟道）
        → 因为它是"电压控制"，栅极要 10V 才完全导通
        → 3.3V 只能让它"半开"→ 发热烧管
        → 所以必须加"栅极驱动芯片"

一句话： 三极管是"低门槛"器件 —— IO 直接能推。 MOS 管是"高门槛"器件 —— 必须雇个"翻译"（驱动芯片）才能被 IO 推动。

这也解释了你的板子上为什么：

• 背光用三极管 → 因为 IO 直接能推，省事便宜

• 电机用 MOS + FD6288T 驱动芯片 → 因为 MOS 门槛高，必须加驱动

## 第六部分：完整实例（你的板子上的 Q3）

VCC (3.3V)
                         │
                    ┌────┴────┐
                    │ LCD背光  │  4颗白光LED并联，约 60mA
                    └────┬────┘
                         │
                         ├───── C
                         │
                      [Q3 NPN]
                         │
    PB10 ──[R14 1kΩ]──── B
    (MCU IO)             │
                         ├───── E
                         │
                        GND  （与 MCU 共地 ）

【参数核对】
负载电流 I_C = 60mA
基极电流 I_B = (3.3V − 0.7V) / 1kΩ = 2.6mA
需要的 I_B（按 β_sat=15）= 60/15 = 4mA
实际 2.6mA < 4mA  ← 略小于"深饱和"推荐值

→ 结果：三极管会工作在"接近饱和"状态
  C-E 压降可能 0.3~0.5V（而非理想的 0.1V）
  背光会略暗一点点，三极管略有温升

→ 如果要更充分饱和：把 R14 改成 470Ω
  I_B = 2.6/0.47 ≈ 5.5mA → 深饱和 
  代价：IO 多出 3mA

这是"能工作"和"工作得好"的区别。 实际产品里 1kΩ 通常也能用（背光暗一点没人发现），但知道了怎么算，你就有优化空间。

## 第七部分：自测题

1. 三极管需要"单独的电源引脚"吗？它控制的电流从哪里来？

2. 一个三极管电路里有哪"三个电压角色"？分别由谁提供？

3. 为什么两个电源（MCU 的 5V 和负载的 12V）的 GND 必须连在一起？ 不连会怎样？

4. 为什么设计基极电阻时要用 β_sat = 10~20，而不是标称的 β = 100？

5. 三极管能"隔离"吗？如果不能，要隔离该用什么器件？

6. 为什么 IO 能直接驱动三极管，却不能直接驱动 MOS 管？

## 一张图总结

三极管 = 水阀

        负载电源 ──→ 负载 ──→ [阀门] ──→ 地
        （干活的力气从这里来）    ↑
                                  │
        IO ──[限流电阻]───────────┘
        （下命令的声音从这里来，只要 2.6mA）

    ★ 阀门本身不需要"供电"
    ★ 但阀门需要"一点力气"才能打开（B-E 结的 0.7V）
    ★ 打开阀门后，流过去的水（电流）是水泵（负载电源）出的
    ★ 两个水泵的地必须接通，命令才传得过去

# 附录 C　专题：为什么 MOS 需要驱动

难度 。这个专题回答一个问题：为什么三极管 IO 直推就行，MOS 却要专门加一颗驱动芯片？

## 先纠正一个绝对化的说法

不是"MOS 一律必须加驱动"，而是分情况：

| 场景 | 能不能 IO 直驱 |
| --- | --- |
| 小电流（<1A）、低频、用逻辑电平 MOS | 能，不加驱动也行 |
| 大电流、每秒开关上万次、标准功率 MOS | 必须加驱动 |

本板是后一种。

## 一、根本差别：MOS 看的是 Vgs

三极管 = 电流控制 → IO 给 0.7V + 一点电流 就能开 → 门槛低 
MOS 管 = 电压控制 → 栅极要够高的 Vgs 才能开      → 门槛高

但"够高"是多高？很多人以为 `Vgs(th) = 2V` 就是答案 —— 这是个陷阱。

### 陷阱：Vgs(th) 只是"刚开始漏一点电"

Vgs(th) 的官方定义：漏极电流达到 250µA 时的 Vgs
                                    ↑
                        250 微安！不是 250 安培

换句话说：`Vgs(th) = 2V` 的意思是"给它 2V，它能漏 0.25mA"。 而你要的是 20A。差 8 万倍。这根本不是一个工作点。

### 真正的判据：RDS(on) 标在哪个 Vgs 下

RDS(on) = 5mΩ  @ Vgs = 10V     ← 厂家承诺的"完全导通"
RDS(on) = 8mΩ  @ Vgs = 4.5V    ← 降额了（只有逻辑电平 MOS 才有这一行）
RDS(on) = ???  @ Vgs = 3.3V    ← 通常根本没有这一行

"完全导通"的定义是"RDS(on) 足够小"，而它只在 Vgs = 10V（或 4.5V）时才成立。 3.3V 不在这个范围内 → MOS 处于半开 → 它就是个电炉丝。

## 二、算一笔账：3.3V 直驱有多惨

电机电流 I = 10A

【理想：Vgs = 10V，RDS(on) = 5mΩ】
   导通损耗 = I² × R = 100 × 0.005 = 0.5W    可以接受

【3.3V 直驱：RDS(on) 可能只有 50mΩ】
   导通损耗 = 100 × 0.05 = 5W                一颗几毫米的管子散 5W

【更糟：RDS(on) 到 200mΩ（3.3V 下很常见）】
   导通损耗 = 100 × 0.2 = 20W                几秒钟冒烟

这不是"效率低一点"，而是"根本不能用"。

## 三、第二个理由：栅极是"电容"，IO 充不动

必须充入的电荷量 = Qg（栅极总电荷）
一颗 30V 功率 MOS：Qg 约 10~30nC

想在 100ns 内充完 20nC：
   I = 20nC / 100ns = 【200mA 峰值】
而 STM32 单脚最多约 20mA → 差 10 倍

用 20mA 慢慢充：
   IO 内阻约 50Ω，栅极电容约 5nF
   充电时间常数 τ = 50Ω × 5nF = 250ns
   充到 10V 约需 5τ ≈ 【1.25µs】

### 慢会怎样？开关损耗立刻爆炸

开关一次的损耗 ≈ ½ × Vds × Id × t_开关

Vds = 12V，Id = 20A（峰值）
【开关过程 1µs（IO 慢充）】
   单次损耗 = ½ × 12 × 20 × 1µs = 120µJ
   PWM 20kHz → 平均损耗 = 120µJ × 20000 = 2.4W 每颗管子 

【开关过程 100ns（驱动芯片快充）】
   单次损耗 = 12µJ → 平均损耗 = 0.24W

开关速度提升 10 倍 → 开关损耗降低 10 倍。

### 更危险的后果：直通

死区时间是固定的。如果 MOS 关断太慢，上管还没关断、下管就导通了 → 上下管同时导通 → +12V 直接短路到地 → 瞬间几十安培 → 炸管。

所以关断必须快，这不是"效率优化"，是"安全必需"。

## 四、第三个理由：高边 MOS 的"浮动栅极"

三相桥的上管，源极接在电机相线上（电压在 0V~12V 之间跳）：

当源极 = 0V  → 栅极要 10V
当源极 = 12V → 栅极要 22V   ← 你根本没有 22V 这个电源

IO 只能输出 3.3V，连 10V 都给不出，更别说是"跟着源极浮动的 22V"。

解决靠自举电容。而自举电路本身就是驱动芯片内部的一部分。

## 五、驱动芯片在干什么（三件事）

以本板的 FD6288T 为例：

| 驱动芯片干的事 | 不用驱动会怎样 |
| --- | --- |
| ① 电流放大：3.3V 逻辑输入 → 1.8A 峰值输出 | IO 只有 20mA，充电慢 10 倍 → 开关损耗爆炸 |
| ② 电平转换：3.3V 逻辑 → 12V 栅极电压 | 栅极只有 3.3V → MOS 半开 → 5~20W 发热烧管 |
| ③ 硬件死区 + 自举 | 直通炸管；上管根本打不开 |
| ④ 替 MCU 挡子弹 | 驱动芯片坏了换一颗；MCU 坏了整块板报废 |

## 六、怎么判断"要不要加驱动"？决策清单

问自己 5 个问题，任何一个答"是" → 加驱动：

| # | 问题 | 如果是 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电流 > 1A？ | 加驱动（RDS(on) 要求 Vgs=10V） |
| 2 | PWM 频率 > 1kHz？ | 加驱动（开关损耗会累积） |
| 3 | 母线电压 > 5V？ | 加驱动（要给 10V 栅压） |
| 4 | 是高边开关？ | 必须加（需要自举/电平转换） |
| 5 | 是标准功率 MOS（RDS(on) 标 @10V）？ | 必须加 |

5 个问题全是"否" → 有可能直驱，但必须满足：

| 条件 | 说明 |
| --- | --- |
| 用"逻辑电平 MOS" | 型号里带 L 的，如 IRLZ44N、AO3400、SI2302（RDS(on) 明确标 @4.5V 或 @2.5V） |
| 电流 ≤ 1A 左右 | 因为 3.3V 下 RDS(on) 还是比 10V 时大好几倍 |

三档方案：

| 方案 | 器件 | 适用 | 成本 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① IO 直驱 | 逻辑电平 MOS（带 L） | 电流 <1A、低频、低边 | 0 元 |
| ② 单路驱动芯片 | UCC27517 / TC4427 | 单颗 MOS、需要快点开关 | 几毛~几块 |
| ③ 三相驱动芯片 | FD6288T（本板） | 三相桥、需要自举+死区 | 集成 6 路 |

## 七、三极管 vs 标准功率 MOS

|  | 三极管 | 标准功率 MOS |
| --- | --- | --- |
| 控制方式 | 电流（几 mA） | 电压（Vgs ≥ 10V） |
| IO 的 3.3V 够不够 | 够（B-E 只要 0.7V） | 不够（要 10V） |
| IO 的 20mA 够不够 | 够 | 不够（栅极要 200mA 峰值） |
| 需要额外芯片吗 | 不需要 | 需要驱动芯片 |
| 本板上的例子 | 背光 Q3 | 电机 Q1~Q6 + FD6288T |

一句话： 三极管是"低门槛"器件 —— IO 拍一下肩膀它就干活。 功率 MOS 是"高门槛"器件 —— IO 喊不动它，得雇个"翻译 + 大力士"（驱动芯片）：翻译电平（3.3V→12V），大力士出力（1.8A 踹开栅极）。

## 八、补充：一颗三极管能替代驱动芯片吗？

不能。 分两种情况：

### 低边：一颗三极管 + 电阻 —— 能导通，但太慢

+12V
          │
        [R 上拉]
          │
          ├────── MOS 栅极
        [NPN]（栅极被拉低时关断）
          B ←──[R_b]── IO
          E ──── GND

开通靠上拉电阻给栅极充电：

τ = 1kΩ × 5nF = 5µs → 充到 10V 约 10~15µs
PWM 周期才 50µs（20kHz）→ 开通过程占了 20~30%！

单次开通损耗 ≈ ½ × 12V × 20A × 10µs = 1200µJ
每秒损耗 = 1200µJ × 20000 × 2 = 【48W】

改小上拉电阻呢？ 100Ω →

开通快了（约 1.5µs，损耗降到约 7W），但新问题：
MOS 关断时 NPN 导通，+12V 经 100Ω 直接接地
→ 静态电流 = 12V / 100Ω = 120mA
→ 电阻上白烧 1.44W（一直烧着）

这就是"上拉电阻驱动"的死结：想要快 → 电阻必须小 → 关断时白烧大电流。

### 所以必须用"推挽"结构（两颗管子）

+12V
                  │ E
               [PNP]  ← 负责"拉高"（开通）
                  C
                  ├──────── MOS 栅极
                  C
               [NPN]  ← 负责"拉低"（关断）
                  E
                 GND

一颗三极管只能"单方向"动作；而 MOS 栅极需要"被拉高"和"被拉低"两个动作，而且都要快 → 至少两颗。

### 高边：一颗三极管连导通都做不到

上管栅极需要"源极 + 10V"
当源极 = 12V 时 → 栅极需要 22V
三极管不是变压器、不是电荷泵 → 【它产生不了 22V】
→ 必须配自举电路

### 三相桥总共要多少元件？

| 部分 | 三相合计 |
| --- | --- |
| 上管推挽驱动 | 12 个 |
| 下管推挽驱动 | 12 个 |
| 自举（二极管 + 电容） | 6 个 |
| 栅极网络 | 18 个 |
| 死区相关 | 6~12 个 |
| 合计 | 约 50~60 个元件 |

而一颗 FD6288T（TSSOP-20）就全包了。

结论：不是"做不到"，而是"不值得"。 50 多个元件焊错一个就炸管，而 FD6288T 把这些都封装好了，还自带死区保护。  有意思的是：FD6288T 内部就是用一堆 MOS/三极管搭的推挽驱动级。 你花的钱买的不是"新原理"，而是"别人已经调好的、参数一致的、带保护的实现"。

## 自查

1. Vgs(th) = 2V 是不是意味着"给 2V 就能当开关用"？为什么？

2. RDS(on) 标 @Vgs=10V，那 Vgs = 3.3V 时 RDS(on) 大概会怎样？

3. IO 内阻约 50Ω、栅极电容 5nF。充电时间常数是多少？为什么要关心它？

4. 开关过程从 1µs 缩短到 100ns，开关损耗大约变成几分之几？

5. 什么情况下 IO 可以直驱 MOS？需要满足哪两个条件？

6. 一颗三极管驱动 MOS，为什么"低边太慢、高边做不到"？

# 附录 D　课堂小测（第 1 课，含答案解析）

用法：先自己答，再翻下面答案。 答不出来的题，直接回看对应小节。

## 第一部分：基础概念（必须全对）

1. 电从 XT30 插头进板子后，依次经过哪 4 道关口？

2. 为什么电源接口必须用动力插头（XT30），不能用 DC 圆头？ （提示：给一个"公式"层面的解释）

3. "保险丝"和"TVS"分别管什么？一句话各说一个。

4. PPTC 自恢复保险丝靠什么原理工作？为什么它能"自己恢复"？

5. 为什么电源上的 TVS 要用"双向"的？

6. TVS 的击穿电压为什么选 15V？（13V 和 30V 各有什么问题）

## 第二部分：计算题（拿计算器）

7. 电机 12V、功率 60W、效率 80%。

• (a) 电机实际消耗的电功率是多少？

• (b) 从 12V 母线取多少电流？

• (c) 如果电机堵转（效率算 0），电流会变成多少？

8. 板子的 12V 系统供电（不含电机）大约 0.3A。

• 如果 PPTC 的"保持电流"是 3A，剩下多少余量？

• 如果是 0.8A 呢？

9. 电机电感 L = 0.5mH，运行时电流 8A。关断瞬间电感要释放多少能量？ （提示：E = ½ × L × I²）

10. 12V 母线上挂了 C28 = 470µF 的电容。

• 如果电感释放了 20mJ 的能量全给这个电容，电容量会升高多少伏？

• （提示：E = ½ × C × (V₂² − V₁²)，12V 起算）

• 升到多少伏？这个电压对 30V 耐压的 MOS 危险吗？

## 第三部分：思考题（这一课的精髓）

11. 为什么说"PPTC 不能保护 MOS 管"？那 MOS 管靠什么保护？

12. 电压尖峰来的时候，第一个"顶上去"吸收能量的是谁？ （提示：不是 TVS）

13. 为什么说 TVS 是"把尖峰限制在安全范围"，而不是"阻止尖峰发生"？

14. 如果尖峰能量特别大，TVS 会怎样？（提示：它的额定功率是多少）

15. 为什么电机绕组上的"反向尖峰"不会原封不动地全部灌回 12V 母线？ （提示：想想 MOS 管的体二极管，第 0 课学的）

# 答案

## 第一部分

1. XT30 插头 → F2 保险丝 → D9 TVS → Q6+Q7 总开关 → 电容 → +12V （简化说"保险丝 → TVS → 总开关 → 电容"即可）

2. 因为 接触电阻会发热：发热 = 电流² × 接触电阻。 DC 圆头接触电阻约 0.1Ω，跑 10A → 10W，几分钟烫手熔化； XT30 只有几毫欧 → 0.5W，只是温热。

3. 保险丝管"电流太大"（切断电路）；TVS 管"电压太高"（钳住电压，但不切断）。

4. 靠热：过流 → 发热 → 内部高分子材料膨胀 → 撑开导电链 → 电阻暴涨 → 限流。 冷却后材料收缩 → 导电链恢复 → 所以"自恢复"。

5. 因为电感负载（电机）关断时产生的尖峰是上下振荡的（先冲高，再冲到 0V 以下）。单向 TVS 只能按一个方向，双向的上下都能按。

6.

• 选 13V：正常工作 12V 稍微波动就到 13V → TVS 经常导通 → 自己发热烧毁

• 选 30V：尖峰冲到 25V 它都不动 → 但 MOS 耐压只有 30V → 芯片先被打穿

• 选 15V：比 12V 高（不误动作）、比 30V 低很多（提前保护）

• 通用原则：夹在中间，两头留余量。

## 第二部分

7.

• (a) 轴功率 60W ÷ 效率 0.8 = 75W（电功率）

• (b) I = P/U = 75W / 12V = 6.25A

• (c) 堵转时效率≈0，电流只受绕组电阻限制。假设绕组 0.5Ω：I = 12/0.5 = 24A（是正常运行时的近 4 倍）

8.

• 3A 时：余量 = 3 − 0.3 = 2.7A（约 10 倍余量）

• 0.8A 时：余量 = 0.8 − 0.3 = 0.5A（只 2.7 倍）

• 结论：3A 更合理。

9. E = ½ × L × I² = 0.5 × 0.0005 × 64 = 0.016 J = 16 mJ

10.

• 20mJ = ½ × 470µF × (V₂² − 144)

• 0.02 = 2.35e-4 × (V₂² − 144)

• V₂² − 144 = 85 → V₂² = 229 → V₂ ≈ 15.1V

• 只升高约 3V！ 对 30V 耐压的 MOS 完全没有威胁

• 而且 15.1V 刚好在 TVS 的击穿电压附近 —— 也就是说，大部分情况下 TVS 都还没轮到出场。

## 第三部分

11. 因为 PPTC 响应慢（几十 ms~几秒），而 MOS 耐受是微秒级。 堵转时电流瞬间冲到几十安培，PPTC 还没反应过来，MOS 已经烧了。 MOS 靠的是 "检测到过流 → 立刻关 PWM"（硬件刹车，微秒级） —— 第 4、8 课讲。 保护是分层的：快的保护管快的事，慢的保护管慢的事。

12. 母线电容（C28 470µF）。 它容量大、离得近，几微秒内就能吸收大量电荷、把电压"顶住"。 TVS 是第二道，负责"电容来不及处理的高频快尖峰"和"能量更大的异常浪涌"。

13. 因为 TVS 的动作条件是"电压超过击穿值"——它必须先被动等到电压升上来，才能开始导通。 它不能预测、也不能阻止电压上升，它只能把电压"削平"到不会损坏电路的高度。 （而且它是纳秒级反应，快过大多数尖峰 —— 这不是"反应慢"，而是"只能被动应对"。）

14. TVS 有额定峰值脉冲功率（例如 SMF 封装约 200~400W）。 如果尖峰能量超过额定值，TVS 会过热烧毁 —— 而且失效模式常常是短路，会把母线直接拉死。 所以：要么选更大封装（SMBJ 600W / SMCJ 1500W），要么靠前端的大电容先把能量吃掉。

15. 因为三相桥的下管/上管都有体二极管！ 电机相线上出现的反向尖峰，会先通过某个 MOS 的体二极管"泄"回 12V 母线（或者被母线电压钳住）。 所以能到达母线的尖峰，能量已经被削弱过一轮了 —— 这是"体二极管"这个"甩不掉的二极管"的一个正面用途（第 0 课讲过它既是朋友也是敌人）。