角度刻度统一（定点化）与编码器闭环接入

记录日期：2026-10-09

硬件：STM32F103（Cortex-M3，无 FPU），72MHz；AS5600（12 位，I2C @400kHz，1kHz 读取）

相关代码：myapp/FocAlgorithm.c/.h、myapp/scheduler.c/.h、myapp/key_app.c、myapp/Vofa.c

结论一句话：把 V/F 与编码器两路角度统一成"一圈 = 65536"的整数刻度（V/F 改用 uint32 Q16 累加器，

回绕靠溢出自动完成），于是第三步"切角度源"变成一行赋值；顺带省了 78 cycle/次 FOC。

───────────────

1. 三步走完成 ✅

| 步 | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| ① | 接入编码器看数据 | ✅ |
| ② | 零点标定（Phase = 3108） | ✅ |
| ③ | 接闭环（电压型 FOC + 编码器电角度） | ✅ 本次完成 |

───────────────

2. 改动一：角度路径定点化

为什么要改

改之前两路角度是两套刻度 ✗：

| 变量 | 单位 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| Foc.Theta / Vf.Theta | 弧度 ✗ | 0 ~ 6.28 |
| Foc.Theta_U16 / Encoder.Theta_e_U16 | 计数 ✓ | 0 ~ 65535 |

→ 切角度源时必须经过 ANGLE_FROM_RAD 软浮点转换（约 70 cycle，而且是在中断里 ✗）

怎么改

V/F 角度积分：浮点弧度 + if/else 回绕 → uint32 Q16 累加 + 溢出回绕

/* FocAlgorithm.h */

#define ANGLE_Q16_PER_RAD  (683565000.0f)     /* 65536/2π × 65536 */

/* 结构体 */

float    Step_K;            /* 初始化算一次：Ts × ANGLE_Q16_PER_RAD */

uint32_t Theta_Acc_Q16;     /* 高 16 位就是 uint16 角度 */

uint16_t Theta_U16;         /* 输出：一圈 = 65536 */

/* Param_Init */

state->Step_K = ts * ANGLE_Q16_PER_RAD;

/* Update —— 替代原来的「浮点积分 + 两次浮点比较回绕」*/

state->Theta_Acc_Q16 += (uint32_t)(int32_t)(state->Speed_Integrator * state->Step_K);

state->Theta_U16      = (uint16_t)(state->Theta_Acc_Q16 >> 16);

*Target_Theta_U16     = state->Theta_U16;

三个好处：

1. 回绕零成本：uint32 溢出自动完成，不需要 if/else ✓ 也不可能因 inf/NaN 死循环 ✓

2. 正反转都对：负步长走补码回绕（步长 −30.7 → 角度 65536−30.7 ✓）

3. 刻度与编码器一致 → 切角度源变成一行赋值 ✓✓

汇编验证

|  | V/F 函数的软浮点调用数 |
| --- | --- |
| 最初（带双精度 fmod） | 13 |
| 记录 04 修掉 fmod 后 | 11 |
| 本次定点化后 | 9 ✓（回绕的两处浮点比较消失） |

角度路径现在只剩：f2iz（步长转整数）→ 整数加 → 右移 16 位 ✓

实测（DWT）

图 1　角度定点化后的 CpuStat

| 指标 | 改前 | 改后 |
| --- | --- | --- |
| cycles_avg | 1061 | 1023 |
| 反推单次 FOC | 1922 | 1844（省 78 cycle） |
| cycles_max | 1926 | 1848 |
| load_x10 | 300 | 289 |

⚠️ 诚实记录：事先估算"省 150~280 cycle"✗，实测只有 78 ✓

又一次印证记录 04 的教训 —— 按调用次数估算会高估，只有 DWT 实测可信 ✓

⚠️ 还没跨过延迟档边界：24.5 µs = 1764 cycle，实测 1848 ✗ 还差 84 cycle

→ 执行器延迟仍是 49.5 µs（不是预期的 25 µs）✓ 但对开环 V/F 和速度环都无所谓 ✓

下一个大目标（将来上电流环时再做）：SVPWM_ZeroSqInject 里还有 21 次软浮点调用，

是最大头 → 把反 Park / 反 Clark / SVPWM 改成 Q15 定点，预期能省几百 cycle ✓

───────────────

3. 改动二：Theta_Mode 三档 + 编码器闭环

结构（照 G431 工程）

typedef enum

{

THETA_MODE_ZERO = 0,     /* 固定角度零度（定位）*/

THETA_MODE_VF,           /* V/F 角度自增 */

THETA_MODE_ENCODER,      /* 编码器电角度 */

}MotorThetaMode_Enum;

switch(state->Theta_Mode)

{

case THETA_MODE_ZERO:

state->Foc.Theta_U16 = 0;

break;

case THETA_MODE_VF:

Vf_SpeedControl_Update(&state->Vf,&state->Foc.Theta_U16);

break;

case THETA_MODE_ENCODER:

state->Foc.Theta_U16 = state->Encoder.Theta_e_U16;   /* ★ 就这一行 ★ */

break;

default:

break;

}

这就是刻度统一的价值 ✓：两路角度都是"一圈 = 65536"，切角度源零转换 ✓

按键（照 G431）

| 键 | 作用 |
| --- | --- |
| KEY1 | 循环切换 Theta_Mode：ZERO → VF → ENCODER → ZERO |
| KEY2 | 切 Vd：0 ↔ 1.0 V（d 轴对齐用） |
| KEY3 | 切 Vq：0 ↔ 1.0 V（给转矩，电机才会转） |

⚠️ 踩的两个坑（值得记）

坑一：改角度前必须确认"FOC 到底读哪个字段" ✗✗

/* FocAlgorithm.c:16 —— FOC 反 Park 实际用的是这个 */

Foc_SinCos_U16(state->Theta_U16, &s, &c);

^^^^^^^^^^^^^ 只有它有用

一开始把编码器角度写进了 Foc.Theta（float）✗：

case THETA_MODE_ENCODER:

state->Foc.Theta = state->Encoder.Theta_e_U16;   /* ✗ 类型错 + 字段错 */

后果：① uint16 的 50752 被当成 50752.0 弧度（垃圾值）② `Theta_U16` 根本没更新

→ FOC 查表用的还是 V/F 上次留下的角度 → 切到编码器模式后角度直接冻住，电机被吸住不动 ✗

教训：Foc_TypeDef 里同时有 float Theta 和 uint16_t Theta_U16，

float Theta 现在完全没人读（VOFA 显示也是从 Theta_U16 现算的）→ 改角度一律改 Theta_U16 ✓

坑二：`Vd/Vq` 每周期被覆写 → 按键无效 ✗

/* 原来在 Motor_StateMachine_Run 里，每个 FOC 周期都执行 */

state->Foc.Vd = 0.0f;

state->Foc.Vq = 0.0f;      /* ✗ 按键刚改完就被覆盖 */

→ 把 Vd/Vq 从"每周期常量"改成"状态量"：在初始化里设一次，之后由按键修改 ✓

坑三：上电必须初始化 `Theta_Mode` ✗

不初始化时默认值 0 = THETA_MODE_ZERO → 一上电就被固定矢量吸住不动 ✗

（调试器里手动改参数测试时发现不了这个问题 ✓ 但脱机重新上电就复现 ✗）

state->Theta_Mode = THETA_MODE_VF;   /* 上电默认跑 V/F */

state->Foc.Vd = 0.0f;

state->Foc.Vq = 0.0f;                /* 安全：上电不转，按 KEY3 才给转矩 */

实测波形（Vq = 1V，编码器模式）

图 2　编码器模式：机械角（黄）与电角度（粉）的关系

黄色 = Encoder.Theta_U16（机械角），粉色 = Encoder.Theta_e_U16（电角度）

一圈机械角对应 7 个电角度锯齿 ✓ → Pn = 7 再次确认 ✓

三个模式实测都能用，按键正常 ✓ 编码器闭环下电机正常转动 ✓

───────────────

4. 实测验证：一帧数据把整条链路验证死

用 VOFA 面板 + 底部 hex 帧里的三个数做完整验算：

Pulse_Data = 2976，Phase = 3108（标定值）

→ Temp        = (2976 + 4096 − 3108) % 4096 = 3964

→ Theta_U16   = 3964 × 16           = 63424   ✓ 与面板一致

→ Theta_e_U16 = 63424 × 7 mod 65536 = 50752   ✓ 与面板一致

三个数严格自洽 ✓✓ 说明：

· 编码器读取 ✓

· Phase 零点标定 ✓

· ×16（12 位 → uint16）与 ×7（机械 → 电角度）换算 ✓

图 3　7 次电角度回绕对应一圈机械角

───────────────

5. 遗留与下一步

① 延迟档还差 84 cycle

cycles_max = 1848，边界 1764（24.5 µs）→ 想拿 25 µs 档要再做 FOC 定点化（Q15） ✓

② 高速下的角度新鲜度

现在角度 1 kHz 更新：20 rad/s 时滞后 1.1° ✓，100 rad/s 时 5.7° ⚠️

→ 想上高速/电流环，需要角度锁相环（PLL / 跟踪观测器） ✓

③ 待清理

· Foc_TypeDef.Theta（float）已无人读，可以删

· scheduler.c 里还留着几行注释掉的旧角度代码

④ 标定若差 180°

切到 ENCODER 后如果起步无力 / 被吸住不转 → Phase 加或减 293

（半个电周期 = 4096 ÷ 7 ÷ 2 ≈ 293 ✓）